奔驰轿车电路试题库

一、单选题

1.当起动车辆时，点火开关应处于哪个档位？（ D）

A OFF档

B 点火档

C ACC档

D 起动档

- 开关在电路中，哪个不属于开关的标识方法？（ A）

- 实物表示

- 结构图表示

- 表格表示

- 图形符号

- 点火开关“30”电代表什么含义？（B）

- 点火开关来电

- 蓄电池常供电

- 起动机供电控制

- 大功率用电器供电

- 点火开关“50”电代表什么含义？（C）

- A.点火开关来电

- B.蓄电池常供电

- C.起动机供电控制

- D.大功率用电器供电

- 点火开关“X”电代表什么含义？（D）

- A.点火开关来电

- B.蓄电池常供电

- C.起动机供电控制

- D.大功率用电器供电

- 6.点火开关“ACC”接线柱为以下哪个用电器供电？（C）

- A.大灯供电

- B.空调供电

- C.收音机供电

- D.门锁电机供电

- 7.“31”接线柱代表的含义为？（C）

- A.蓄电池正极来电

- B.发电机来电

- C.接地线

- D.大功率用电器供电线

- 8.当测量保险丝时，万用表应如何测量？（B）

- A.选择电压档位，红表笔接保险丝一端，黑表笔接保险丝另一端

- B.选择电压档位，红表笔接保险丝一端，黑表笔接地，交替测量

- C.选择电流档位，红表笔接保险丝一端，黑表笔接保险丝另一端

- D.选择电流档位，红表笔接保险丝一端，黑表笔接地，交替测量

- 9.第二、三代防盗系统包括组件有哪些？(A)

- A.汽车钥匙、组合仪表、发动机控制单元

- B.汽车钥匙、组合仪表、变速箱控制单元

- C.汽车钥匙、组合仪表、ABS控制单元

- D.汽车钥匙、发动机控制单元、变速箱控制单元

10.	大众第四代防盗系统包括组件有哪些？（D）

A.汽车钥匙、组合仪表、发动机控制单元、ABS控制单元

B.汽车钥匙、组合仪表、发动机控制单元、车载电源控制单元

C.汽车钥匙、舒适中央控制单元、发动机控制单元、ABS控制单元

D.汽车钥匙、舒适中央控制单元、发动机控制单元、车载电源控制单元

11.迈腾B7采用的防盗系统为？（D）

A.第一代防盗系统

B.第二代防盗系统

C.第三代防盗系统

D.第四代防盗系统

12.第三代防盗器组合仪表与发动机控制通过哪种数据线进行数据传输？（B）

A.Lin

B.Can

C.W线

D.K线

13.大众车系第四代防盗系统服务器位于？(D)

A.北京

B.上海

C.长春

D.狼堡

14.关于总线传递速度，下列表述正确的为（D ）

A.lin传输速度快于Can总线传输速度

B.lin总线传输速度等于MOST传输速度

C.Can总线传输速度快于MOST传输速度

D.CAN总线传输速度慢于MOST传输速度

15.当舒适Can总线进入睡眠模式时，Can总线电压为（A）

A.Can-h为0V，Can-l为12V

B.Can-h为12V，Can-l为0V

C.Can-h为0V，Can-l为0V

D.Can-h为12V，Can-l为12V

16.驱动Can总线的传输速率为？（D）

A.20Kbit/s

B.100Kbit/s

C.200Kbit/s

D.500Kbit/s

- 17.驱动Can总线标准波形显性电压为？（A）

A.Can-h为3.5V，Can-l为1.5V

B.Can-h为1.5V，Can-l为3.5V

C.Can-h为2.5V，Can-l为2.5V

D.Can-h为3.5V，Can-l为2.5V

18.舒适Can总线标准波形隐性电压为（C）

A.Can-h为0V，Can-l为4V

B.Can-h为4V，Can-l为0V

C.Can-h为0V，Can-l为5V

D.Can-h为5V，Can-l为0V

19.驱动Can总线的颜色为（B）

A.Can-h为橙棕色，Can-l为橙黑色

B.Can-h为橙黑色，Can-l为橙棕色

C.Can-h为橙绿色，Can-l为橙棕色

D.Can-h为橙棕色，Can-l为橙绿色

20.二级制11110111对应的16进制为（C ）

A.E6

B.E7

C.F7

D.F6

三、判断题

1.起动挡在操作时必须用手克服弹簧力，扳住钥匙，一松手就弹回点火档，不能自行定位。（√）

2.对于传统类型点火开关，把30接线柱与50接线柱相连接，即可启动车辆（×）

3.对于带有控制单元的点火开关来说，点火开关作为输入信号把开关档位信息传递至控制单元（√）

4.当保险丝电流大于其额定电流时，保险丝立即熔断（×）

5.不同额定电流的保险丝颜色是不相同的（√）

6.防盗止动系统主要目的是防止车辆发动机非法起动。（√）

7.大众第三代防盗系统为网络防盗系统（×）

8.当使用非法钥匙启动发动机时，发动机可以着火，但会立即熄灭（×）

9.第四代防盗系统，不在线也可本地完成防盗匹配（×）

10.对于第四代防盗系统来说，当更换舒适中央控制J393时，需要进行在线防盗匹配（√）