灯光系统试题库

填空题：

1.汽车前照灯一般由（     ）、（     ）、（     ）三部分组成。

2.汽车灯管系统按用途分为（     ）、（     ）两大类。

3.氙灯由（    ）、（    ）和（    ）三部分组成。

4.汽车转向灯兼有（     ）功能和（     ）功能。

选择题：

- 1.控制转向灯闪光频率的是（    ）。

- A.转向灯开关 B.点火开关 C.蓄电池 D.闪光器

2.制动灯的灯管颜色为（    ）色。

A.红  B.黄 C.白 D.绿

3.有关单侧近光灯不亮的故障检修不正确的是

A.检测灯光开关大灯档位是否接触良好。

B.检查相关熔丝是否损坏

C.万用表检测供电及搭铁是否良好

D.观察灯丝是否烧断

4.倒车灯的灯管颜色为（    ）色。

A.红 B.黄 C.白  D.绿

5.制动灯要求灯光在夜间能明显指示（    ）。

A.30米外  B.60米外  C.100米内   D.50米外

- 6.决定灯泡亮度的主要因素是（    ）。

- 电压  B.电流  C.额定功率  D.实际功率

- 7.三盏灯220V100W、220V80W、220V60W的灯泡都正常工作，则亮度最亮的是（    ）

- A.220V100W  B.220V80W  C.220V60W  D.一样亮

- 8.刹车灯开关位于（    ）。

- 灯光开关处  B.方向盘处  C.刹车踏板车

- 9.功率低、发光强度最高、寿命长且无灯丝的汽车前照灯是（    ）

- A.透射式前照灯B.半封闭式前照灯C.氙气灯

- 10.前照灯在光束调整过程中，以（     ）

- A.远光灯为主 B.近光灯为主C.先远光后近光 D.先近光后远光

判断题：

1.汽车会车时应采用远光灯，无对面来车时采用近光灯。（    ）

2.汽车上除照明灯外，还有用以指示其他车辆或行人的灯光信号标志，称为信号灯。（    ）

3.卤钨灯泡是在惰性气体中渗入卤族元素，使其防炫目。（    ）

4.前照灯应使驾驶员看清前100米或更远距离以外路面上的任何障碍物。（    ）

5.灯泡灯丝断了，再搭上则灯泡的电阻变小。（    ）

6.以下几种信号装置刹车灯、喇叭、制动灯均属于灯光信号装置。（     ）

7.二极管的特性是单向导电性。（     ）

8.当汽车灯光开光内部损坏，汽车灯光则会进入灯光的应急模式。（     ）

9.汽车刹车灯灯泡一般为30瓦。（    ）

10.汽车大灯的明暗截止线主要与灯泡的配光屏有关。（    ）

11.汽车照明系统包括前照灯、雾灯、仪表灯、顶灯、拍照灯、工作灯等。（    ）

12.汽车前照灯的近光灯和远光灯的灯丝功率相同。（    ）

13.雾灯灯光采用波形较长的白色光源。（    ）

14.使用灯光检测仪前，需要进行胎压的检测。（    ）

简答题：

- 前照灯亮度不够的原因有哪些？

- 在使用大灯测试仪调整前照灯前，车辆必须要做准备工作有？

- 答案：

填空：1.反光镜、配光镜、灯泡

2.照明灯、信号灯

3.小型石英灯泡、变压器、电子单元

4.转向和危险警报

选择题：1.D 2.A 3.A 4.C 5.C 6.D 7.A 8.C 9.C 10.B

判断题：1.错 2.对 3.错 4.对5.对6.错7.对8.对9.错 10.对 11.对 12.错 13.错 14.对

简答题：

1.可能的原因有：

（1）蓄电池或发电机电压过低，线路压降过大

（2）灯泡或灯芯老化，产品质量差

（3）灯泡功率选择过低

（4）前照灯反射镜有污染或涂层脱落

（5）散光玻璃装配不当

2.汽车需满足以下几点条件：

（1）大灯清洁完好

（2）已加载车辆负荷（车内坐一名体重75kg左右驾驶员）

（3）胎压正常

（4）油表装油90%

（5）车辆和大灯测试仪均位于水平面。