实训场景3：集装箱的配装载

- 集装箱配载图由____根据订舱清单、装箱但及堆场积载计划编制。（外轮代理公司）

- 集装箱配载图由外轮代理公司根据____、装箱单但及堆场积载计划编制。（订舱清单）

- 集装箱配载图由外轮代理公司根据订舱清单、____但及堆场积载计划编制。（集装单）

- 集装箱配载图由外轮代理公司根据订舱清单、装箱单但及____编制。（堆场积载计划）

- 采用容积来计算集装箱的最大装载量时，一般以____和实际货物尺寸对比来计算。（集装箱的内部尺寸）

- 采用容积来计算集装箱的最大装载量时，一般以集装箱的内部尺寸和____对比来计算。（实际货物尺寸）

- 集装箱货物的现场装箱通常有三种方法一是全部用人力装箱；二是用叉式装卸车（铲车）搬进箱内再用人力堆装；三是全部用机械装箱。（人力）

- 集装箱货物的现场装箱通常有三种方法一是全部用人力装箱；二是用叉式装卸车（铲车）搬进箱内再用人力堆装；三是全部用机械装箱。（叉式装卸车）

- 集装箱货物的现场装箱通常有三种方法一是全部用人力装箱；二是用叉式装卸车（铲车）搬进箱内再用人力堆装；三是____装箱。（全部用机械）

- 集装箱货运站装箱时，____随到随装。（不能）

- 包装损坏的货物，即使损坏的表面是微小的，也不能装人箱内。（也不能）

- 湿货包括桶装或罐装液体货，应当用____，并装在集装箱底层。（垫料）

- 不同种类集装箱的包装，必须保持分票积载。（分票）

- 海关监管或可能被查验的集装箱货物必须____，以方便查验。（分出并装在箱门口）

- 纸箱货装箱时从箱里往外装，或从两侧往中间装。（箱里往外）

- 纸箱货装箱时从箱里往外装，或从两侧往中间装。（两侧往中间）

- 纸箱是集装箱货物中最常见的一种包装，一般用于包装____和质轻的货物。（比较精细的）

- 纸箱是集装箱货物中最常见的一种包装，一般用于包装比较精细的和____的货物。（质轻）

- 纸箱货箱门端留有较大的空隙时，利用____固定货物。（方形木条）

- 装载小型纸箱货时，为了防止塌货，采用____的堆装法。（纵横交叉）

- 当大型纸箱空隙为____厘米左右时，不需要对货物进行固定。（10）

- 拼箱的纸箱货隔离时可使用____、网、胶合板等材料，用粉笔作记号。（纸）

- 拼箱的纸箱货隔离时可使用纸、____、胶合板等材料，用粉笔作记号。（网）

- 拼箱的纸箱货隔离时可使用纸、网、____等材料，用粉笔作记号。（胶合板）

- 集装箱装载比较重的小型木箱时，采用____装载法。（骑缝）

- 木箱最上一层必须加以固定或塞紧。（加以固定）

- 木箱最上一层必须加以固定或塞紧。（塞紧）

- 集装箱门端留有较大空隙，则必须利用____和木条加以固定或撑紧。（木板）

- 集装箱门端留有较大空隙，则必须利用木板和____加以固定或撑紧。（木条）

- 重心较低的木箱应装在集装箱的____，底部横向用方形木条加以固定。（中央）

- 装载框箱时，通常是使用钢带拉紧，或用具有弹性的尼龙带或布带来代替钢带。（钢带）

- 装载框箱时，通常是使用钢带拉紧，或用____或布带来代替钢带。（具有弹性的尼龙带）

- 装载框箱时，通常是使用钢带拉紧，或用具有弹性的尼龙带或布带来代替钢带。（布带）

- 纸箱货在上下层之间可用粘贴法固定。（粘贴法）

- 装载托盘为奇数时，应把最后一块托盘放中央，并用____。（绳索通过系环拉紧）

- 装载托盘为奇数时，应把____，并用绳索通过系环拉紧（最后一块托盘放中央）

- 捆包货装载时一般都要用厚木板等进行衬垫。（厚木板）

- 用粗布包装的捆包货，一般比较稳定而不需要加以固定，（粗布包装）

- 盘元只能用机械装载的重货，一般在箱底只能装一层。（一层）

- 大型电缆盘在集装箱内只能装一层，使用支架以防止滚动。（一）

- 普通集装箱卡车用的小型轮胎竖装横装都可以。（竖）

- 普通集装箱卡车用的小型轮胎竖装横装都可以。（横）

- 大型轮胎一般以竖装为多。（竖）