数字通信技术及system view软件仿真

教案

教 案

（ － 学年第 学期）

第册

开课系部:

开设课程:

任课班级:

任课教师:

目录

| 授课单元 | 授课单元题目 |
| --- | --- |
| 第1次 | 模块一 通信系统组成 |
| 第2次 | 模块二 模拟信号数字化 |
| 第3次 | 模块三 数字基带传输 |
| 第4次 | 模块四 差错控制 |
| 第5次 | 模块五 信道复用 |
| 第6次 | 模块六 频带传输 |
| 第7次 | 模块七 同步 |

年月日

| 授课单元题目 |  | 模块一通信系统组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课单元 |  | 第（）次 | 单元学时 |  | （）学时 |  |  |
| 教学目标： - 了解通信的基本概念 - 掌握通信系统的组成 - 掌握衡量一个通信系统好坏的性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点、难点： - 信息的度量 - 数字通信系统的性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 教学内容 |  |  | 方法手段 |  | 学生活动 | 附记 |
| 导入： 一、 1、 2、 | 无论是古人的“烽火连三月，家书抵万金”，还是现如今中国移动“5G+共赢未来”、中国联通“5Gn让未来生长”、中国电信“5GHello赋能未来”都是不同的通信手段，随着时代的进步，通信的发展越来越快，形式也多种多样，下面我们通过一段视频来了解一下，未来可能会出现什么通信形式呢？看完视频后，请大家各抒己见，谈谈你对未来通信的看法，和你认为未来通信还能向哪些方向发展。 通信的基本概念 在通信中有消息和信息两个很相近的概念，通信的目的是进行信息的传递，所以首先我们来了解一下消息和信息的概念 消息：传递的内容 传递性 信息：消息中有意义的内容时效性 共享性 |  |  | - 通过视频导入通信的概念和通信的发展，引起学生对通信的兴趣 2、布置任务单 |  | 1、观看视频，发表自己对未来通信的看法和畅想 2、读任务单，了解本次课程完成的任务 |  |
| 序号 | 教学内容 |  |  | 方法手段 |  | 学生活动 | 附记 |
| 3、 二、 1、 2、 3、 | 信号：是信息的载体电信号 模拟信号： 数字信号： 通信系统的组成及分类 信息由信号承载在通信系统中传输，接下来我们就来学习通信系统的基本组成 组成： 噪声 分类： 有线通信： eg 光纤通信 按信道不同： 计算机通信 无线通信：eg 移动通信 卫星通信 模拟通信：eg 广播 按信号不同： 数字通信：eg 数字电话 数字通信系统的基本组成： 噪声 |  |  | 提问： 说说你了解的信号类型 引导学生做通信系统组成的思维导图 举例 重点，突出强调 |  | 回答问题 分组讨论，每组完成一个思维导图，并进行讲解说明 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、 三、 1、 1） 2) | 通信方式： 单工通信eg：广播 按传输方向 半双工通信eg：对讲机 全双工通信eg：手机 串行传输远距离 按信号排列 并行传输近距离 数字通信系统的性能指标 比特和码元 信息量I： ①I=I[P(X)] 特征： ② P(X)=0，I=∞; P(X)=1，I=0 ③ I(Xi)=I(X1)+I(X2)+…+I(Xn) 定义式： 2 ，比特 bit√ 单位取决于a= e，奈特 nit 10，哈特莱Hartley ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例1：设一个二进制离散信源，以相等的概率发送0或1，则信源每输出一位的信息量是多少？ 解：P(0)=P(1)=1/2 I(0)=I(1)==1bit ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 码元：传输的波形 比特数=码元数×log2N | 请同学们举例 对比分析法 分析方法，同学自己完成，最后总结，并出练习题巩固知识点 | 开动脑筋回答问题 完成例题及练习题 |  |
| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| 2、 1)、 2）、 | 性能指标 有效性 信息传输速率Rb bit/s ①传输速率 ※二者关系 Rb=RB×log2N 码元传输速率RB Baud ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例2：在一个数字通信系统中，已知二进制信号在4min内传送了96000个码元，求 1）码元传输速率和信息传输速率 2）若码元宽度不变，改用八进制传输，则码元传输速率和信息传输速率是多少？ 解：1）RB=96000/4×60=400B Rb=RB×log22=400bit/s 2）因为T不变，所以码元传输速率不变 RB8=RB2=400B Rb=RB×log28=1200bit/s ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ηB= RB/B B/Hz ②频带利用率 ηb= Rb/B bit/s.Hz ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例3：某信道占用的频带宽度为4000Hz，采用8电平传输，若码元传输速率为1600B，该信道的频带利用率？ 解：ηB= RB/B=1600/4000=0.4B/Hz ηb= Rb/B=1600×log28/4000=1.2 bit/s.Hz ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 误码率=误码元/总码元×100% 可靠性： 误比特率=误比特/总比特×100% | 分析方法，同学自己完成，最后总结，并出练习题巩固知识点 | 完成例题及练习题 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、 作业： | ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例4：一直某八进制数字通信系统的信息传输速率为72000b/s，接收端在30min内测得864个误码，求该系统的误码率？ 解：RB =Rb/ log28=72000/3=24000Bd Pe=864/(24000×30×60)=2×10e-5 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 数字通信系统的特点 优点： - 抗干扰能力强，无噪声积累 - 便于加密 - 便于与PC连接 - 便于集成化、小型化、智能化 - 差错控制方便 - 便于实现综合数字业务 缺点： - 有误码累加 - 占用频带宽 - 需要严格的同步系统 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 1、已知系统的误码率为10e-5，系统的信息传输速率为2400kb/s，问在多长时间内可能收到864个误比特？（30s） 2、在强干扰环境下，某电台在5min内共接收到正确的信息量为655Mbit，系统的信息传输速率为2400Kb/s，求该系统的误码率？（9%） | 总结、回答学生问题及布置作业 | 总结，有疑问提问，记录作业题，课后完成 |  |
| 后记 |  |  |  |  |

年月日

| 授课单元题目 |  | 模块二模拟信号数字化 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课单元 |  | 第（）次 | 单元学时 |  | （）学时 |  |  |
| 教学目标： 掌握模拟信号数字化（A/D）过程及原理 取样 量化 编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点、难点： 低通信号取样定理 A律13折线编码及译码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 教学内容 |  |  | 方法手段 |  | 学生活动 | 附记 |
|  | 当今社会，信息的类型不胜枚举，各种通信系统所完成的业务类型也多种多样，但在众多业务中，仍然以语音业务为主。语音信号是一种模拟信号，想要在数字系统中传输，就需要向数字信号转化，本模块就要学习，模拟信号向数字信号的转化过程。 模拟信号向数字信号转换即A/D转换，通常需要三个步骤： 常用的A/D转换方法有：脉冲编码调制PCM、差分脉冲编码调制DPCM、自适应差分脉冲编码调制ADPCM、增量调制DM等，下面我们以PCM为例来学习A/D转换的原理 |  |  | 导入本模块内容，解说本章内容在整本课程中的位置，布置任务 |  | 读任务书，了解本次课要学习的内容及要完成的任务 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 1、 2、 | 取样 时间上离散化 取样原理 F(t) S(t) Fs(t) 取样电路： S F(t) fs(t) Ts≤1/2fm 低通信号取样定理： （fm-f0>fo） fs≥2fm 简要概括为：要从样值序列无失真的恢复回原时间连续信号，取样速率应不小于2fm，取样间隔不大于1/2fm。 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例1：语音信号的最高截止频率为4000Hz，接收端想要不失真的恢复回原信号，则取样速率最小是多少，取样间隔最大是多少？ 解：fs≥2fm=8000Hz Ts≤1/2fm=125μs ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ | 重点内容，重点学习，举例法 | 完成任务单相应问题 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、 二、 1、 | 带通信号取样定理：低通信号定理仍满足带通信号取样的要求，但是比较浪费带宽。 ，的整数部分 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例2：基群60路群信号的频率范围是312KHz~552KHz，求取样速率？ 解：∵B=fm-f0=240>f0 ∴该信号为带通信号 ∵f0/B=1.3, ∴n=1 ∴fs=2（312+552）/3=576KHz ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 均匀量化：量化间隔相等 量化 非均匀量化：量化间隔不等 均匀量化 量化级N；量化间隔△=2V/N 量化误差e(t)=量化值-实际值 均匀量化举例： | 对比分析法，与低通信号取样定理进行对比分析 对比分析法 | 完成任务单相应问题 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、 | 非均匀量化： A律 压缩扩张 μ律 A律压扩特性：A=87.6 压缩扩张原理： | 对比分析 |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、 1） 2） | 编码： 自然二进制 折叠码 A律13折线编码 编码 极性为“+”编码为“1” ①极性码 极性为“-”编码为“0” 段落编号; 编码; 段落编号; 编码. 1; 000; 5; 100. 2; 001; 6; 101. 3; 010; 7; 110. 4; 011; 8; 111. ②段落码 ③段内码 段内编号; 段内码; 段内编号; 段内码. D0; 0000; D8; 1000. D1; 0001; D9; 1001. D2; 0010; D10; 1010. D3; 0011; D11; 1011. D4; 0100; D12; 1100. D5; 0101; D13; 1101. D6; 0110; D14; 1110. D7; 0111; D15; 1111. 译码： 例：1 0110101 取样值= +（64+5×△4+△/2）= +86△ 注：因为段落码为011，所以段落编号为4，段落间隔为64÷16=4，权值为64△，因为段内码为0101所以段落编号为D5 | 用逐次比较原理讲解编码译码过程 | 完成练习： 取样值为 -1000△； +246△； +69△。 练习： 01010101； 10101010； 00110011； 11001100 译码。 |  |
| 后记 |  |  |  |  |

年月日

| 授课单元题目 |  | 模块三数字基带传输 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课单元 |  | 第（）次 | 单元学时 |  | （）学时 |  |  |
| 教学目标： 掌握基带传输系统的传输波形 掌握基带传输系统的常用线路码型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点、难点： 基带传输系统的常用线路码型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 教学内容 |  |  | 方法手段 |  | 学生活动 | 附记 |
| 一、 1、 2、 | 基带传输波形 基带信号的要求 - 频带利用率高 - 直流分量、低频分量和高频分量少 - 定时信息丰富 - 对信源具有透明性 - 频谱能量集中 - 抗干扰 - 电路简单成本低 基带波形 - 单极性不归零（NRZ）脉冲 - 单极性归零（RZ）脉冲 - 双极性NRZ脉冲 - 双极性RZ脉冲 - 差分波形 传号差分波形 空号差分波形 - 多电平脉冲 单极性多电平脉冲 双极性多电平脉冲 |  |  | 结合模块一导入什么是基带传输系统；布置任务单 举例法、对比分析法： 以信息序列11000110 为例对比讲授几种波形 |  | 读任务单，了解本次课任务 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 基带线路码型 1→10 - 双相码（曼切斯特码） 或相反 0→01 - 差分双相码 1→中间翻转 空号差分双相码 0→起始中间都翻转 1→起始中间都翻转 传号差分双相码 0→中间翻转 1→起始保持中间都翻转 - Miller码 单0：保持 0→ 连0：第二个0开始 起始翻转 0→01即— + - CMI码 1→交替++ —— ++ —— 0→0电平 - AMI码 （三元码） 1→极性正负交替 - HDB3码 编码： ①找出四个连0组，最后一个0用代码V替换； ②两个代码V中若有偶数个1，则后一个000V用代码B00V表示； ③1和B极性正负交替，V极性正负交替，且V要与它前面的1或B极性相同 译码： ①找出相邻的极性相同的1，两个1中间有 | 举例法、对比分析法： 以信息序列11000110 为例对比讲授几种线路码型 |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、 | 3个0，则为000V；若有两个0，则为B00V； ②B和V还原为0，其余的1和0只需去掉极性。 基带传输系统的组成： 定时 各阶段波形 a 1 0 0 1 1 0 b c d e f g 1 0 0 1 1 0 | 从波形分析各部分功能，直观、明了 |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、 1、 2、 1） 2） | 无码间串扰的基带传输条件 码间串扰： 奈奎斯特第一准则： B=1/2Ts （Hz） 理想的低通特性： RB=1/Ts B=RB/2 （Hz） 升余弦滚将特性 H0（ω） H（ω） | 对比分析法 有码间串扰 无码间串扰 |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、 小结练习 | ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例1：单路话音信号的取样速率为8KHz，试问采用PCM传输系统，编码时正极性量化级数为128，并另加一个符号比特，求系统数码率及最小传输带宽？ 解：N=128 n=log2128=7 Rb=8000×(7+1)=64KB B= Rb/2=32KHz ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 眼图：通过示波器观察接收端的基带信号波形，从而估计和调整系统性能的一种方法 1.已知信息序列11000110，画出Miller码，CMI码和传号差分波形？ 2.已知信息序列为1000010100001100001，写出AMI码和HDB3码？ 3.已知HDB3码，还原原信息序列 1）+100-1000-1+100+100-1+1 2）+1000-1+1000+1000-1+1-100-1 | 演示实验 | 总结本模块内容完成练习 |  |
| 后记 |  |  |  |  |

年月日

| 授课单元题目 |  | 模块四差错控制 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课单元 |  | 第（）次 | 单元学时 |  | （）学时 |  |  |
| 教学目标： 掌握差错控制原理及几种常用的差错控制编码方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点、难点： 正反码、汉明码、循环码、卷积码编译码原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 教学内容 |  |  | 方法手段 |  | 学生活动 | 附记 |
| 一、 1、 2、 3、 | 数字信号在信道中传输时，由于信道内存在噪声、信道特性的不理想，以及外界的干扰，可能会造成误码。误码会使通信质量下降，严重时甚至会使通信终端。因此，提高通信的可靠性，将误码率降到最低，需借助差错控制技术来解决。 差错控制方式 停止等待ARQ（检错编码） 自动请求重发ARQ 连续ARQ 选择重发ARQ 收 ACK/NCK 发 发 收 前向纠错FEC：没有反馈信道（纠错编码） 混合纠错HEC： 反馈信道 发送方先检错编码，再纠错编码 |  |  | 导入为什么要进行差错控制 布置任务书 对比分析法：将几种差错控制方式对比学习，分别介绍各自优缺点及应用范围 |  | 读任务书，了解本模块的主要任务 根据老师讲解，思考各种差错控制方式可应用于哪些通信系统 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 1、 2、 3、 | 差错控制原理 线性分组码：信息位k，监督位r， 码长n=k+r，记录为（n,k）线性分组码 编码效率R：R=k/n=1-r/n 例：（7,4）线性分组码，编码效率为R=4/7 码重和码距 ①码重w：码组中1的个数。 ②码距d：等长码组中对应位不同的个数。 最小码距d0：码组中d的最小值 最小码距d0和检错位数e及纠错位数t之间的关系如下： - 若检测e个误码，则d0≥e+1 - 若纠正t个误码，则d0≥2t+1 - 若同时检测e个误码，纠正t个误码，则d0≥e+t+1，（且e≥t） ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例1：已知码组（0000）和（1111），该码组 - 若用于检错，能检测出几位误码？ 解：d0=4，d0≥e+1 e≤d0-1，e≤3 - 若用于纠错，能纠正几位误码？ 解：d0=4，d0≥2t+1 e≤(d0-1)/2，e≤1 - 同时检错和纠错，各能检测和纠正几位误码？ 解：d0=4，d0≥e+t+1 e+t≤d0-1=3 ，且e≥t e=2，t=1 | 举例分析 发送A和B，分别用一位码，两位码，三位码承载，哪种方案差错控制能力强，由此引出线性分组码的概念 | 完成练习： 已知码组（1100101）（1010110）（0100010） 求该码组用于检错编码，能检测出几位误码？ |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、 1、 1） 2） 2、 | 差错控制编码之检错编码 奇偶监督码 奇监督码： Eg：I=（110010）则奇监督码为1100100 I=（110011）则奇监督码为1100111 接收端进行检错时，若所接收的序列模二运算后结果为1，则认为接收码组无误码，否则有误码。 偶监督码： Eg：I=（110010）则偶监督码为1100101 I=（110011）则偶监督码为1100110 接收端进行检错时，若所接收的序列模二运算后结果为1，则认为接收码组无误码，否则有误码。 ※奇偶监督码只能检测出奇数个错误，对偶数个错误无能为力。 二维奇偶监督码：由于奇偶校验码不能发现偶数个差错的码组，所以经改进采用行列校验码 码组; 信息位; 校验位. 1; 1 l 1 0 l; 0. 2; 1 0 1 l 1; 0. 3; 0 1 1 0 l; 1. 4; 1 l 0 1 1; 0. 5; 1 0 l 0 l; 1. 校验位; 0 1 0 0 1; 0. 行列校验码对检测突发性差错显得更有效，因为突发性差错通常成串出现错码。行列校验码逐行传输时，可以把突发性的错码分散，从而能够检出奇数个错码和大多数偶数个错码，所以有较强的检错能力。 | 举例分析 对于这种校验码，如果每行的校验位不能在本行中检出偶数个错码时，则在列的方向可以检出。但有一种情况例外，即当偶数个错码恰好分布在矩阵的四个顶点上时，就不能检出偶数个错码。 |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、 | 恒比码： 是指各码组中含“1”和含“0”的数目保持固定的比例。根据这个原则，在接收检测时，只要计算每个码组中“1”的数目是否符合这个规定原则，就可以检出差错。 恒比码可以应用在电传机上，电传机在传输汉字时，是用阿拉伯数字表示的，每个阿拉伯数字用5位二进制数字代码，每个码组中含有“1”和“0”之比为3:2。在5位二进制中只有10个码组符合这个比值规定，可以用这10个码组分别代表0～9这10个数字。 数字; 等比码. 1; 0 1 0 1 1. 2 2; 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1. 3; 1 0 1 1 0. 4; 1 1 0 1 0. 5; 0 0 1 1 1. 6; 1 0 1 0 1. 7; 1 1 1 0 0. 8; 0 1 1 1 0. 9; 1 0 0 1 1. 0; 0 1 1 0 1. 恒比码可以检出传输中奇数个错误。对于偶数个错误，只有在每个码组中“1”错成“0”的数目正好等于“0”错成“1”的数目时，这个码组的差错不能被发现，因而恒比码的检错能力很强。 英文电报中，采用七中取三码，即每个码组长度为7，每组含有3个“1”码和4个“0”码。它总共有个码组，可以表示26个英文字母及其他符号。 |  |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、 | 正反码：是一种简单的能纠正错误的编码，其中监督数目与信息位数目相同，监督码元与信息码元相同或相反，由信息码中1的个数而定。 电报通信用的正反码的长度为10，其中信息位k=5，监督位r=5 其编码规则为： - 当信息位中有奇数个1，监督位是信息位的简单重复； - 当信息位中有偶数个1，监督位是信息位的反码。 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例2：信息码为11001和10100，写出正反码？ 答：11001的正反码为1100111001 10100的正反码为1010001011 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 接收端译码的方法为： - 将接收码组中信息位和监督位按位模2相加，得到一个5位的合成码，后由合成码得到检验码； - 若接收码组的信息位有奇数个1，则合成码即为检验码； - 若接收码组的信息位有偶数个1，则合成码的反码是检验码 - 根据下表判断误码位置 检验码组成; 误码情况. 1; 全0; 无错. 2; 4个1，1个/0/; 信息位/0/对应位置为误码. 3; 4个0，1个/1/; 监督位/1/对应位置为误码. 4; 其他; 误码多余1位. | 以电报通信中常用的5单元电码为例来说明正反码的编译码。 举例分析讲解 | 练习： 1010110100 1010101110 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、 | 汉明码：一般线性分组码要满足的条件才能建立监督关系，当时的线性分组码称为汉明码。 以4位信息码为例，学习汉明码的编译码： 当k=4时，r=？代入汉明码条件公式，r=3，所以n=7。 编码： 1）构建监督矩阵 S1; S2; S3. A6; 1; 1; 1. A5; 1; 1; 0. A4; 1; 0; 1. A3; 0; 1; 1. A2; 1; 0; 0. A1; 0; 1; 0. A0; 0; 0; 1. 无; 0; 0; 0. 2）由1）→H→初等变换→典型H=[P Ir] 3）由典型H→G=[Ik Q] Q为P的转置 4）C=MG 译码： 1）由H构造错码图样即S与An的关系 2）C’Ht =0 无错 ≠0 对照错码图样找错码位 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例3：（7,4）汉明码的监督矩阵如下， 监督矩阵 |  |  | 学习汉明码前先介绍1、矩阵相关知识，包括单位矩阵、转置、矩阵乘法、初等变换。 2、码多项式表示形式 |
| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
|  | 求：生成矩阵G 信息码为（1010）和（0110）求汉明码 收端收到（1110011）和（0011101）,纠错 解：1) 2) 3) 所以a1为误码，正确的码组为（1110001） 所以a2为误码，正确的码组为（0011001） ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 练习：已知线性分组码的监督矩阵H如下， 求：1）、 n k r及生成矩阵G 2）、收到（1011101）的码组，请纠错？ |  | 完成练习 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6、 1） 2） | 循环码：具有封闭性和循环性 循环码是线性分组码的一种，因此它仍然遵循线性分组码的一般编码方法，除此之外，循环码还有其特有的编码方案——由生成多项式g(x)构造循环码。首先来认识一下生成多项式g(x)。 什么是生成多项式 生成多项式g(x)是最高次幂为r，常数项为1的多项式，并且是的因式，以n=7为例 所以（7,3）循环码可取生成多项式 和 而（7,4）循环码可取生成多项式 和 获得生成多项式后便可由生成多项式进行编码，且有两种编码方法。 编码： 法一： - 由构造G(x)，并进行初等变换获得典型生成矩阵，即 - 循环码C=MG |  |  |  |
| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
|  | 法二： - 信息码写成码多项式 - 左移r位即，并求模运算得到 - 循环码多项式 译码： - 由 - 由 - 后与汉明码译码同 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例4：（7,4）循环码的生成多项式，求（1001）的循环码？ 解： 所以A=（1001110） ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 作业：已知（7,3）循环码的生成多项式， 求：1）生成矩阵G 2）信息码为（101）（011），求循环码 3）接收端收到（1001001）（1010111）的循环码，请进行纠错 |  | 完成任务单 分别用两种编码方法完成作业题 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7、 | S3 S2 卷积码：卷积码是非线性分组码，一个（n,k）卷积码的n个码不仅与本码组有关，而且与前面m个码有关，所以卷积码用(n,k,m)表示，m称为编码记忆，N=m+1称为约束度，Nn称为约束长度，例如（2,1,2）卷积码，约束度N=3，约束长度为3×2=6，表示具有约束关系的码有6个。下面以（2,1,2）卷积码为例学习卷积码的编码过程。 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例5，已知（2,1,2）卷积码的编码器如下所示，信息序列为11001……，求卷积码输出？ S1 M2 M1 C2 C1 解：由编码器得出输出C与输入S之间的关系如下 卷积码输出如下表所示 S1; 1; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0. S3S2; 00; 01; 11; 10; 00; 01; 10; 00. C1C2; 10; 01; 10; 01; 10; 11; 01; 00. |  |  |  |
| 后记 |  |  |  |  |

年月日

| 授课单元题目 |  |  | 模块五信道复用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课单元 |  |  | 第（）次 | 单元学时 |  | （）学时 |  |  |  |  |
| 教学目标： 使学生了解信道复用和多址技术的应用 掌握复用原理和多址原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点、难点： FDM和TDM原理 PCM30/32路数字复接设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 教学内容 |  |  | 方法手段 |  |  | 学生活动 |  | 附记 |
| 导入 一、 |  | 为使信道有效利用，在一个信道中会同时的传输多路信号。使多路信号在同一信道中互不干扰的传输称为多路复用。多点通信系统中的多路复用也被称为多址技术。。我们首先来讨论多路复用技术。 f t 0 CH3 CH2 CH1 保护频带 频分多路复用FDM (Frequency Division Multiplexing)：是将多路信号按频率的不同进行复接并传输的方法。将传输频带分成N个小区间，每一个小区间均能顺利通过一路信号，可作为一个独立的传输信道使用。 频分复用技术的特点是所有子信道传输的信号以并行的方式工作，每一路信号传输时可不考虑传输时延，因而频分复用技术取得了非常广泛的应用。频分复用的主要缺点：要求系统的非线性失真很小，否则将因非线性失真而产生各路信号间的互相干扰；用硬件实现时，设备的生产技术较为复杂，特别是滤波器的制作和调试较繁难；且成本较高。 |  |  | 导入本模块内容，解说本章内容在整本课程中的位置，布置任务 |  |  | 读任务书，了解本次课要完成的任务 |  |  |
| 序号 | 教学内容 |  |  |  | 方法手段 |  | 学生活动 |  | 附记 |  |
| 二、 | 以n路语音信号为例说明频分复用原理： 若采用单边带调制，则带宽为： 若采用双边带调制，则带宽为： 时分复用(TDM，Time Division Multiplexing)：将提供给整个信道传输信息的时间划分成若干时间片(简称时隙)，并将这些时隙分配给每一个信号源使用，每一路信号在自己的时隙内独占信道进行数据传输。 时分复用通信也称时间分割通信，是利用各路信号在信道上占有不同的时间间隔的特征来分开各路信号的。它是数字电话多路通信的主要方法，因而PCM通信常称为时分多路通信。 时分复用的实现我们一般采用电子旋转开关来实现，原理图如下 f′1(t) f′n(t) f′2(t) 2 1 n n 2 1 fn(t) f1(t) f2(t) 信道 量化 编码 解 码 k1 k2 带宽：PCM系统若每个PAM用n位码进行编码，则 |  |  |  | 举例说明 对比分析法： 保护时间 CH1 CH2 CHn f 0 与FDM进行对比分析 |  | 完成任务单相应问题，并进行频分复用实验 |  | t |  |
| 序号 | 教学内容 |  |  |  | 方法手段 |  | 学生活动 |  | 附记 |  |
| 三、 | PCM30/32路基群复接系统 我国和欧洲各国采用按照A律编码的PCM30/32路系统的帧结构 几个重要参数： - 帧周期 125µs - 路时隙 3.91µs - 位时隙 488ns - 帧长 256bit - 数字传输速率 fb=8000×8×32=2048kb/s ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 练习：语音信号最高频率为4KHz，采用PCM方式调制，取样后进行A律13折线编码，则传码率是多少？32路该种信号进行时分复用传输，则复用后的信道带宽是多少？ |  |  |  |  |  | 完成任务书相应问题，并进行PCM时分复用实验 |  |  |  |
| 后记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

年月日

| 授课单元题目 |  | 模块六频带传输 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课单元 |  | 第（）次 | 单元学时 |  | （）学时 |  |  |
| 教学目标： 掌握频带传输系统的组成 掌握三种基本调制方式的调制解调原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点、难点： 2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK的调制解调原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 教学内容 |  |  | 方法手段 |  | 学生活动 | 附记 |
| 导入 | 数字传输系统分为基带传输和频带传输两种。为适应某种需要(如无线信道传输或多路信号复用等)，大部分传输系统采用频带传输。在发送端数字基带信号对高频载波进行调制变为频带信号，也称为载波调制，经信道传输后在接收端解调后又恢复成数字基带信号。 本模块我们就来讨论基带信号向频带信号的变换方法。 数字信号的载波调制有三种方式： 1）数字信号对载波振幅的调制即幅移键控(ASK)； 2）数字信号对载波频率的调制即频移键控(FSK)； 3）数字信号对载波相位的调制即相移键控(PSK)。 二进制调制是多进制调制的基础，所以我们从二进制调制开始学习。 |  |  | 导入本模块内容，解说本章内容在整本课程中的位置，布置任务 对比分析 |  | 读取任务书，了解本模块要完成的任务 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 1、 1） 2） | 二进制数字调制 二进制数字调制包括2ASK、2FSK、2PSK调制。2ASK是其他调制的基础，我们从2ASK开始学习。 2ASK 表达式： ASK信号的产生及波形 ASK信号产生的实现方法如下图所示 波形 2ASK信号的解调 方法有两种：包络解调法和相干解调法。 包络解调：包络解调法的原理方框图如图所示 |  |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑶ 2、 ⑴ | 相干解调 相干解调原理方框图如下图。 cosωt BPF LPF 取判 定时 相干解调就是同步解调，同步解调时，接收机要产生一个与发送载波同频同相的本地载波信号，称其为同步载波或相干载波，利用此载波与收到的已调波相乘，相乘器输出为 带宽： 2FSK： 数字频移键控是用载波的频率来传送数字消息的，即用所传送的数字消息控制载波的频率。从原理上讲，数字调频可用模拟调频法来实现，也可用键控法来实现。 表达式 2FSK信号的产生与波形 | 分析：相干载波与发送在相位相差π/2，能否解调出信号，为什么 | 完成任务单相应问题，并进行2ASK调制解调实验 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ② | FSK调制信号的产生方法有直接调频和频率键控法两种，他们各有不同的特点。 直接调频法(相位连续2FSK信号的产生) 用数字基带矩形脉冲控制一个振荡器的某些参数，直接改变振荡频率，使输出得到不同频率的已调信号。用此方法产生的2FSK信号对应着两个频率的载波，在码元转换时刻，两个载波相位能够保持连续，所以称其为相位连续的2FSK信号。下图为输出为正弦波和方波的直接调频法产生2FSK信号的模拟电路原理图。 频率键控法(相位不连续2FSK信号的产生) 如果在两个码元转换时刻，前后码元的相位不连续，称这种类型的信号为相位不连续的2FSK信号。频率键控法又称为频率转换法，它采用数字矩形脉冲控制电子开关，使电子开关在两个独立的振荡器之间进行转换，从而在输出端得到不同频率的已调信号。其原理框图及各点波形如图所示。 | 对比分析几种调制解调方法 |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑵ ① | FSK信号的解调 过零检测法 单位时间内信号经过零点的次数多少，可以用来衡量频率的高低。数字调频波的过零点数随不同载频而异，故检出过零点数可以得到关于频率的差异，这就是过零检测法的基本思想。过零检测法又称为零交点法、计数法。其原理方框图及各点波形图如下所示： |  | 将过零检测解调原理图补充完整 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 |  | 学生活动 |  | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ② ⑶ | 包络检测法 2FSK信号的包络检测方框图及波形如图所示。用两个窄带的分路滤波器分别滤出不同频率的脉冲，经包络检测后分别取出它们的包络。把两路输出同时送到取样判决器进行比较，从而判决输出基带数字信号。 带宽： ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例1：传码率为600Bd的基带信号，用2FSK调制系统传输，传1码的载波为sin500πt，传0码的载波为sin1000πt，则调制后的信号带宽是多少？ 解：B=(1000π/2π-500π/2π)+2fs=1450Hz≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ |  |  | 完成任务单相应问题，并进行2FSK调制解调实验 |  |  |
| 序号 | 教学内容 |  | 方法手段 |  | 学生活动 | 附记 |
| 3、 ⑴ ⑵ ① | 2PSK 表达式 PSK调制是用高频载波两种相位变化来代表“0”、“1”数字信号的变化。PSK调制根据相位变化参考对象的不同，可以分成绝对调相（PSK）和相对调相即差分相移键控（DPSK）。 绝对相移和相对相移 绝对码和相对码是相移键控的基础。绝对码是以基带信号码元的电平直接表示数字信息。相对码(差分码)是用基带信号码元的电平相对前一码元的电平有无变化来表示数字信息的。假若相对电平有跳变表示“1”，无跳变表示“0”，由于初始参考电平有两种可能，因此相对码也有两种波形。如下图所示： 2PSK信号的产生 直接调相法：用双极性数字基带信号s(t)与载波直接调相。 |  | 由于PSK调制抗噪声性能优于ASK和FSK，且频带利用率较高，故被广泛用于中高速数字通信系统。相对调相优点突出，故PSK调制方式一般均使用DPSK。 |  |  |  |
| 序号 | 教学内容 |  | 方法手段 |  | 学生活动 | 附记 |
| ⑷ | 相位选择法：用数字基带信号s(t)控制门电路，选择不同相位的载波输出。其方框图如下所示 2PSK信号的解调 2PSK信号只能采用相干解调的方法(又称为极性比较法)，其方框图见图。 2DPSK信号的产生与解调 2DPSK信号的产生：只需在2PSK调制器前加一个差分编码器，就可产生2DPSK信号。 |  |  |  | 结合2ASK的相干解调原理， 用数学公式分析，2PSK的相干解调原理 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑸ ⑹ | 2DPSK信号的解调——差分检测法 差分检测法的方框图见图。这种方法不需要码变换器，也不需要专门的相干载波发生器，因此设备比较简单、实用。 带宽： ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例2：传码率为600Bd的基带信号，用2PSK调制系统传输，则调制后的信号带宽是多少？ 解： B=2fs=1200Hz ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 练习： 1、信息序列为1100101101，分别画出2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK波形？ 2、绝对码序列为1100101001100011，写出相对码序列？ | 提问：若用2ASK调制系统传输，则调制后的信号带宽是多少？ | 完成任务单相应问题，并进行2PSK、2DPSK调制解调实验 课后完成练习题1、2 |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 1、 | 多进制调制：由于幅移键控的抗干扰能力差，频移键控占用带宽宽，比较浪费信道，所以多进制的调制方式中以相移键控应用最多。 多相位相移键控调制： MPSK调制是通过多种不同相位来表示所有传送的数字信号。 下图为二相、四相、八相数字调制的向量图。根据ITU-T建议，多相制相位状态有A、B两种方式 四相相移键控QPSK QPSK利用载波的四种不同相位来表征数字信息。因此，对输入的二进制数字序列应该先分组，将每两个比特编为一组；然后用四种不同的载波相位去表征它们。 例：信息序列为1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 则可以将它们分成10,01,00,11，由于每一个载波相位代表两个比特信息，所以每个四进制码元又被称为双比特码元。 |  |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、 | MASK：即多进制幅移键控，又称为多电平调幅。它是用具有多个电平的随机基带脉冲序列对载波进行幅度调制。以四进制幅移键控为例，给出了基带信号和4ASK信号的波形。 MASK信号的解调可采用相干解调和非相干解调两种方式，其原理与2ASK信号时相同。 MASK信号的功率谱是M个二进制ASK信号功率谱之和。尽管叠加后功率谱的结构是复杂的，但就信号的带宽而言，当码元长度TS相同时，MASK信号的带宽与2ASK信号的带宽相同，都是基带信号带宽的2倍， 即 |  |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、 | MFSK：即多进制频移键控，又称为多频制。在M进制的频移键控信号中，用M个频率不同的载波分别代表M个不同的符号。一般的MFSK系统，其框图如下所示 MFSK带宽为 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 例3：传码率为600Bd的基带信号，用8FSK调制系统传输，则调制后的信号带宽最小是多少？ 解： ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ |  | 完成任务单，并进行QPSK调制解调实验 |  |
| 后记 |  |  |  |  |

年月日

| 授课单元题目 |  |  | 模块七 同步原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课单元 |  |  | 第（）次 | 单元学时 |  | （）学时 |  |  |  |  |
| 教学目标： - 熟悉同步系统的组成及应用 - 理解载波同步、位同步及群同步的原理及实现方法 - 了解同步性能及其相位误差对性能的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点、难点： - 实现载波同步、位同步和群同步的原理和方法 - 载波同步和位同步的性能指标分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 教学内容 |  |  | 方法手段 |  |  | 学生活动 |  | 附记 |
|  |  | 导入： 大家知道北斗和GPS卫星系统吗？说一说你对他们的了解？ 同步是指通信系统的收、发双方在时间上步调一致，又称定时。由于通信的目的就是使不在同一地点的各方之间能够通信联络，故在通信系统尤其是数字通信系统以及采用相干解调的模拟通信系统中，同步是一个十分重要的问题。只有收、发两端协调工作，系统才有可能真正实现通信功能。可以说，整个通信系统工作正常的前提就是同步系统正常，同步质量的好坏对通信系统的性能指标起着至关重要的作用。 |  |  |  |  |  | 讨论并回答北斗和GPS卫星系统的区别 |  |  |
| 序号 | 教学内容 |  |  |  | 方法手段 |  | 学生活动 |  | 附记 |  |
| 一、 1、 2、 3、 | 同步可分为 - 载波同步 - 位同步 - 群同步几大类 载波同步 定义： 在采用相干解调系统中,接收端必须提供一个与发送载波同频同相的相干载波,这就是载波同步。 相干载波信息通常是从接收到的信号中提取。若已调信号中存在载波分量，即可以从接收信号中直接提取载波同步信息； 若已调信号中不存在载波分量，就需要采用在发端插入导频的方法，或者在接收端对信号进行适当的波形变换，以取得载波同步信息。 前者称为插入导频法，又称外同步法；后者称为自同步法，又称内同步法。 插入导频法： 在抑制载波系统中无法从接收信号中直接提取载波。 例如：DSB、VSB、SSB和2PSK本身都不含有载波分量，或即使含有一定的载波分量，也很难从已调信号中分离出来 为了获取载波同步信息，可以采取插入导频的方法。 插入导频是在已调信号频谱中加入一个低功率的线状谱(其对应的正弦波形即称为导频信号)。 在接收端可以利用窄带滤波器较容易地把它提取出来。经过适当的处理形成接收端的相干载波。 插入导频的频率应当与原载频有关或者就是载频。 这里仅介绍抑制载波的双边带信号中插入导频法。 在DSB信号中插入导频时，导频的插入位置应该在信号频谱为零的位置，否则导频与已调信号频谱成分重叠，接收时不易提取。 举例讲解： 插入导频 插入的导频并不是加入调制器的载波，而是将该载波移相π/2的“正交载波”。其发端方框图如图所示。 设调制信号为f(t) ， f(t)无直流分量。载波为Acosω0t，则发端输出的信号为 接收端的方框图如下： 非线性变换—滤波法 有些信号(如DSB信号)虽然本身不包含载波分量,只要对接收波形进行适当的非线性变换,然后通过窄带滤波器,就可以从中提取载波的频率和相位信息,即可使接收端恢复相干载波。它是自同步法的一种。 下图为DSB信号采用平方变换法恢复载波的框图,(a)平方变换法,(b)平方环法。 同相正交法(科斯塔斯环) 利用锁相环提取载波的另一种常用的方法是采用同相正交环,也称科斯塔斯环(Castas)，其方框图如图所示。 它包括两个相干解调器，它们的输入信号相同，分别使用二个在相位上正交的本地载波信号，上支路叫做同相相干解调器，下支路叫做正交相干解调器。 科斯塔斯环的相位控制作用在调制信号消失时会中止。当再出现调制信号时，必须重新锁定。由于一般入锁过程很短，对语言传输不致引起感觉到的失真。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 1、 2、 （一） （二） | 位同步 在数字通信系统中，把在接收端产生与接收码元的重复频率和相位一致的定时脉冲序列的过程称为码元同步，或称位同步。 实现位同步的方法和载波同步类似，有插入导频法(外同步法)和直接法(自同步法)两类。 插入导频法 为了得到码元同步的定时信号，首先要确定接收到的信息数据流中是否有位定时的频率分量。如果存在此分量，就可以利用滤波器从信息数据流中把位定时时钟直接提取出来。 位同步的导频插入方法与载波同步时的插入导频法类似，它也要插在基带信号频谱的零点处，以便提取，如图(a)所示。如果信号经过相关编码，其频谱的第一个零点在f=1/2T，插入导频也应在1/2T处，如图(b)所示. 下图为插入位定时导频的接收方框图。在接收端,经中心频率为f=1/T的窄带滤波器就可从基带信号中提取位同步信号。而上图(b)则需经过f=1/2T的窄带滤波器将插入导频取出，再进行二倍频，得到位同步脉冲。 以2PSK举例讲解。 自同步法 自同步方法是发端不用专门发送位同步导频信号,而接收端可直接从接收到的数字信号中提取位同步信号。这是数字通信中经常采用的一种方法。 非线性变换—滤波法 （1）微分整流法 （2）包络检波法 （3）延迟相干法 右图为延迟相干法的原理框图和波形图。其工作过程与DPSK信号差分相干解调完全相同。 数字锁相法 数字锁相法是采用高稳定频率的振荡器(信号钟)。从鉴相器获得的与同步误差成比例的误差电压，不用于直接调整振荡器，而是通过控制器在信号钟输出的脉冲序列中附加或扣除一个或几个脉冲，调整加到鉴相器上的位同步脉冲序列的相位达到同步的目的。 这种电路采用的是数字锁相环路。数字锁相环原理如图所示 |  |  |  |

| 序号 | 教学内容 | 方法手段 | 学生活动 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、 1、 2、 3、 | 群（帧）同步 位同步的目的是确定数字通信中的各个码元的抽样时刻，即把每个码元加以区分，使接收端得到一连串的码元序列，这一连串的码元序列代表一定的信息。 通常由若干个码元代表一个字母（符号、数字），而由若干个字母组成一个字，若干个字组成一个句。在传输数据时则把若干个码元组成一个个的码组，即一个个的“字”或“句”，通常称之为群或帧。群同步又称帧同步。 群同步的任务是把字、句和码组区分出来。在时分多路传输系统中，信号是以帧的方式传送的。每一帧中包括许多路。接收端为了把各路信号区分开来，也需要群同步系统。 起止式同步法 起止式同步法广泛应用于电传机中，如图所示。 - 集中插入同步法 PCM30/32路数字传输时的群同步通常采用集中插入方法。为了使群同步能较好的识别假失步和避免伪同步，群同步码选为0011011。 - 分散插入同步法 另一种群同步方法是将群同步码分散地插入到信息码元中。即每隔一定数量的信息码元插入一个群同步码元。这时为了便于提取，群同步码不宜太复杂。 - PCM24路数字电话系统的群同步码就是采用的分散插入方式。 - PCM24路基群设备以及一些简单的△M通过通信系统通常采用等间隔分散插入方式。如图所示。 - 同步码采用1，0交替型，等距离地插入在每一帧的最后一个码位之后，即PCM24 路设备是第193码位。 这种插入方式的最大特点是同步码不占用信息时隙，同步系统结构较为简单，但是同步引入时间长。 小结 - 同步系统虽然不是信息传输的通路，但它却是通信系统必不可少的组成部分，是实现通信的必要前提，系统只有实现同步后才可能传输信息。一旦出现较大的同步误差或者失步，系统的通信质量就会急剧下降甚至于通信中断。因此，同步信号的质量在一定程度上决定了整个系统的通信质量。 - 实际系统中，对同步系统的同步可靠性和精确度要求往往超过信息传输系统。 - 载波同步、位同步和群同步是通信系统中最基本的同步，三种同步虽然功能作用各不相同，但却彼此关联和相似。 |  |  |  |
| 后记 |  |  |  |  |