仿真实验1  Systemview 初识

SystemView是一个简单易学的通信仿真软件，主要用于电路与通信系统的设计、仿真，能满足从信号处理、滤波器设计到复杂的通信系统等要求。SystemView借助Windows窗口环境，以模块化和交互式的界面，为用户提供一个嵌入式的分析引擎。

打开SystemView软件后，屏幕上首先出现系统视窗。系统窗口最上边一行为主菜单栏，包括文件、编辑等11相功能菜单。菜单栏下面是常用快捷功能按钮区，左侧为图符库选择区，如下所示。

常用快捷功能按钮

菜单栏

图符库选择区

SystemView由两个窗口组成，分别是系统设计窗口和分析窗口。系统设计窗口，包括标题栏、菜单栏、工具条、滚动条、提示栏、图符库和设计工作区。所有系统的设计、搭建等基本操作，都是在设计窗口内完成的。分析窗口包括标题栏、菜单栏、工具条、流动条、活动图形窗口和提示信息栏。提示信息栏显示分析窗口的状态信息、坐标信息和指示分析进度；活动图形窗口显示输出的各种图形，如波形等。

分析窗口是用户观察SystemView数据输出的基本工具，在窗口界面中，有多种选项可以增强显示的灵活性和系统的用途等功能。在分析窗口中最为重要的是接收计算器，利用这个工具我们可以获得输出的各种数据和频域参数，并对其进行分析、处理、比较，或进一步组合运算。例如信号的频谱图就可以很方便的在此窗口观察到。

当需要对系统中个测试点或某一图符块输出进行观察时，通常应放置一个信宿（Sink），一般选择“Analysis”观察窗。

在主菜单栏下，SystemView为用户提供了16个常用快捷功能按钮，按钮功能如下图所示

SystemView提供的常用图符库如下表所示，每个图符库中又包含若干子图符，后续仿真实验中的应用会有指示说明，在此先不做详细说明。

利用SystemView进行具体仿真的步骤如下。

- 建立通信系统数学模型；

- 从各种功能库中选取、双击或拖动可视化图符，组建相应的通信系统仿真模型；

- 根据系统性能指标，设定各模块参数；

- 设置系统定时参数（注：该步骤可先可后）；

- 进行系统的仿真，得到具体的仿真波形，并通过分析窗口、动态指针、实时显示观察分析结果。

练习：

根据对SystemView的认知，自主设计一个具有输入输出的系统，并运行，熟悉SystemView软件的使用。

参考案例：被噪声干扰的正弦信号，设计如图所示