仿真实验13  MASK与2ASK功率谱分析系统设计

设计目的：测试MASK信号及2ASK信号的功率谱。

设计内容：设计MASK及2ASK信号的调制与解调仿真电路，并生成功率谱，对二进制和多进制信号进行分析。

设计步骤：

调制：

- 设置系统时钟（参考：采样点数1024，采样速率1000Hz）；

- 找出信源库图标，选出两个PN序列（Noise/PN/PN Seq），并设置参数,一个设置为四进制数字信号（参考参数：速率Rate:10Hz;进制No.Levels：4；其它默认），另一个设置为二进制数字信号（参考参数：速率Rate:10Hz;进制No.Levels：2；其它默认）；

- 选择通信库图标，找出两个双边带调幅图标（Modulators/DSB-AM），设置参数（参考频率：100Hz）；

- 将四进制和二进制的PN序列分别送入两个双边带调幅器中进行调制，输出即为4ASK和2ASK信号

- 找出信源库图标，选出高斯噪声（Noise/PN/Gauss Noise）模拟信道噪声；

- 选择两个加法器，将噪声信号加入到4ASK及2ASK信号中。

- 在信源及调制后的4ASK及2ASK处设置观察窗。

解调

- 选择信源库图标，找出正弦信号（Periodic/Sinusoid）作为相干载波，设置参数（参考参数：频率：100Hz，与调制信号频率相同）；

- 选出两个乘法器，将4ASK信号和2ASK信号分别与相干载波信号进行乘积；

- 选出算子库图标，找出两个低通滤波器（Filters/Systems/Linear Sys Filters），设置参数（参考参数：Low Cuttoff：20Hz）；

- 将步骤2中的两路输出分别送入低通滤波器，取样器（Operator/sampler,参数：取样速率10Hz），保持器（Operator/Hold，参数：默认）。

- 输出送入观察窗。

- 运行系统。

问题：

- 分析二进制和四进制的ASK系统的抗干扰性能？

- 将四进制改成多进制信号，观察系统性能的变化情况？

- 分析ASK信号的频谱，说明多进制振幅键控和二进制振幅键控的频带占用情况？

参考设计方案如下图所示

设计窗

参考波形及频谱如下图所示

（a） 分析窗波形

（b）2ASK及MASK频谱