仿真实验16  频分复用系统设计

设计目的：验证频分复用原理。

设计内容：对三路相似信号进行频分复用与解复用，使三路信号在同一信道中互不干扰的传输。

设计步骤：

复用：

- 设置系统时钟（参考：采样点数512、采样速率500Hz）

- 找出信源库图标，选出三个高斯噪声（Noise/PN/PN Seq）。

- 找出算子库图标，选出三个低通滤波器（Filters/Systems/Linear Sys Filters，参考参数：Low cuttoff：10Hz），对步骤2中的高斯噪声滤波，模拟随机语音信号。

- 选择信源库图标，找出三个正弦信号（Periodic/Sinusoid）作为调制载波，设置参数（参考频率：分别为50Hz、100Hz、150Hz）；

- 选出三个乘法器，分别对三路语音信号与载波信号乘积，对各路信号进行频谱的搬移；

- 找出加法器，将步骤5的三路输出进行叠加，输出即三路信号频分复用后的波形。

- 在滤波器输出处及加法器输出处设置观察窗。

解复用（即复用信号的分离）

- 选择算子库图标，找出带通滤波器（Filters/Systems/Linear SysFilters），分别允许中心频率为50Hz、100Hz、150Hz的信号通过，对复用信号进行分离。

- 选择信源库图标，找出三个正弦信号（Periodic/Sinusoid）作为解调的相干载波，设置参数（频率与调制载波相对应）；

- 选出三个乘法器，将三路带通滤波器输出信号与对应相干载波进行乘积。

- 找出算子库图标，选出三个低通滤波器（Filters/Systems/Linear Sys Filters），设置参数（参考参数：Low cuttoff：10Hz），将乘法器输出分别送入三个低通滤波器中，输出送入观察窗，即为模拟语音信号。

- 运行系统。

问题：

- 改变调制载波频率，分析三路相似语音信号进行复用的最小带宽？

- 设计一个频率为分别为20Hz的模拟信号和数字信号进行频分复用的系统？

参考设计如下图所示：

设计窗

参考波形及频谱如下图所示

（a）  三路语音信号复用波形

（b） 三路信号复用的频谱