仿真实验2 信源测试系统设计

设计目的：测试模拟信号源，了解模拟信源的频谱特性

设计内容：设计一个产生正弦信号，并对其进行平方运算的系统。

设计步骤：

- 单击工具条中的系统定时按钮，在打开的System Time Specification对话框中单击OK，接受系统默认值。注：一般为了获得较好的仿真波形，系统的采样率应设为系统信号最高频率的5至7倍，当采样率为系统信号最高频率的10倍以上时，仿真波形就几乎没失真了，后续各实验的时钟设置可按此设置，后续将不再赘述。

- 弹出信号源图标，并在设计区窗口双击该图标打开信号源库，选中Peridodic组按钮，在选中正弦信号图标“Sinusoid”。单击Parameters按钮，在频率框中输入“10”单击OK，这样就定义了一个幅度为1，频率为10Hz的正弦波信号。

- 现在弹出函数图标，并双击该图标显示出函数库窗口，选择“Algebraic”组中的“X^a”，单击参数按钮Parameters，在指数框内输入“2”。这个图标被用于对输入的正弦波进行平方运算。

- 单击工具条中的文本框图标，可建立一个文本框，调整其大小位置后，在其中输入Y(t)=X(t) ^2，以说明图标实现的功能。

- 弹出接收器图标，双击该图标打开接收器对话框，选择“Graphic”组的“Systemview”。

- 把信号源图标连接到函数图标，并将函数图标连接到该接收器图标。

- 复制接收器图标，并将信源图标连接到复制出的新接收器图标。

- 单击运行按钮，运行系统。

这时，可看到接收器窗口中出现了正弦信号波形，将鼠标箭头放在图形中，箭头将变为十字，这时按住鼠标左键可调整图形的位置，单击图标，可调整图形大小。

- 单击分析窗按钮，进入分析窗口，然后单击工具栏左边的数据刷新按钮，即可在分析窗中观察到系统波形。

- 观察功率谱。在分析窗口单击接收计算机图标，打开其窗口，选择Spectrum/FFT项，并在Select one window处选择需要输出功率谱的窗口，单击OK，则在分析窗口中会弹出相应波形的频谱。通过上述方法，可得到正弦信号及正弦信号平方后的频谱，比较二者的频谱图形，可以看出，正弦信号平方后的频谱比原信号频谱多了直流分量和2倍频分量，也就是20Kz分量，而原来10Hz分量没有了。

练习：

- 设计一个产生随机序列的系统，并对频谱进行分析。

- 设计一个产生周期矩形脉冲序列的系统，并对其频谱进行分析

参考设计如下图所示

设计窗

参考波形如下图所示

分析窗