仿真实验3  PAM调制与解调系统设计

设计目的：验证低通信号的采样定理

设计内容：验证不同取样速率下信号还原的失真大小

设计步骤：

- 设置系统时钟（参考采样点数1024，采样频率1000Hz）

- 从信源图标中选择模拟信号源（Sinusoid），设定模拟信号源为幅度1V频率100Hz的正弦波。

- 从信源图标中选择取样脉冲信号（Pulse Train），取样脉冲为窄脉宽矩形脉冲，频率为500Hz。

- 选择乘法器代替抽样器，实现正弦波和取样脉冲的乘法运算，形成取样信号。

- 选择算字库图标，找出低通滤波器（Linear Sys Filters/Analog/Lowpass），频率设置为100Hz。（采用三阶巴特沃兹低通滤波器）。

注：低通滤波器设置如下图所示

图2-8 低通滤波器设置

后面章节中将用到带通滤波器，设置与此相类似，区别在于Filter Pass Band处选择Bandpass，后文将不再赘述。

- 分别在模拟信源、取样脉冲、取样信号输出，和信号恢复输出处设置观察窗。

- 运行系统。

- 分别选取100Hz、200Hz、500Hz等几种不同的取样速率，观察取样信号的变化及恢复信号的波形变化，分析失真情况。

练习：

- 设计该实验的仿真系统原理图。

- 分析各观察窗的波形，通过恢复信号的波形变化，分析取样速率与恢复信号失真情况的关系。

- 设计一个完成相同功能的系统，用开关电路代替乘法器？

参考设计方案如下图所示：

设计窗

参考波形如下图所示

分析窗