仿真实验4  PCM调制与解调系统设计

设计目的：测试模拟信号数字化的过程，及还原的过程。

设计内容：设计脉冲编码调制仿真图

设计步骤：

- 设置系统时钟（参考采样点数1024，采样频率1000Hz）

- 选择信源图标，信源采用高斯噪声(Noise/PN/Gauss Noise)。

- 选择算字库图标中的滤波器(Filters/Systems/Linear Sys Filters)，点击属性（Parameters）设置一个低通滤波器（发端）对高斯噪声滤波模拟随机的语音信号。（参考频率20Hz）

- 选择通信库图标，找到压缩器（Processors/Compander），设置压缩特性。压扩特性选择A律标准。

- 选择逻辑库图标，找到A/D转换器（Mixed Signal/ADC）和D/A转换器（Mixed Signal/DAC），转换器采用8位二进制码。

- 选择信源图标，找到脉冲信号（Periodic/PulseTrain），作为ADC的时钟信号，输入到ADC的Clock端。（参考频率100Hz，注：此频率即取样速率，需满足取样定理的条件）

- 选择通信库图标，找到扩展器（Processors/DeCompander）,设置扩张特性。压扩特性选择A律标准。

- 选择算字库图标中的滤波器(Linear Sys Filters)，设置一个低通滤波器（收端），低通频率设置与步骤3中相同。

- 选择观察窗，在发端滤波器、ADC、DAC、接收端滤波器处分别设置观察窗。

- 运行系统

问题

- 设计并运行PCM编码压缩扩张仿真实验原理图

- 将压扩特性改成µ律，重新运行系统，并进行分析。

参考设计方案如下图所示

设计窗

参考波形如下图所示

分析窗