仿真实验6  NRZ、RZ码系统设计

设计目的：测试NRZ、RZ信号及功率谱

设计内容：设计能够产生NRZ、RZ信号的仿真电路，并分析各自的频谱。

设计步骤：

- 设置系统时钟（参考采样点数512，采样频率1000Hz）。

- 选择信源库，找出PN序列（Noise/PN/PN Seq），设置频率（参考频率50Hz）, PN Seq项可直接产生NRZ信号，信号频率及电平值在参数窗口中直接设定。

- 选择信源库，找出脉冲信号（Periodic/Pulse Train），频率设为与PN相同，单击SquareWave按钮，将占空比设为50%。

- 选择算子库，从中找出与门（Logic/And）和非门（Logic/Not）。

- 将脉冲信号与NRZ信号相与，即可得到RZ信号，但这个信号是单极性的，想得到双极性RZ信号，将NRZ码反相，与脉冲信号相与，产生归零信号后再次反相，再与单极性的RZ信号相加，即可得到双极性RZ码。

- 在输出NRZ信号、单极性RZ信号和双极性RZ信号处设置观察窗。

问题：

- 设计该实验的仿真系统原理图。

- 在分析窗口生成NRZ、RZ信号的功率谱，并分析二者的抗干扰能力强弱。

参考设计方案如下图所示

设计窗

参考波形如下图所示

分析窗