仿真实验7  AMI码产生系统设计

设计目的：测试AMI信号及功率谱

设计内容：设计能够产生AMI信号的仿真电路，并分析各自的频谱。

设计步骤：

- 设置系统时钟（参考采样点数512，采样频率1000Hz）

- 选择信源库图标，找出PN序列（Noise/PN/PN Seq），设置频率（参考频率50Hz）

- 选出信源库中找出脉冲信号（Periodic/Pulse Train），设置频率（参考频率50Hz）

- 选择信源库中的直流源，在Aperiodic组Step Fct项（Amplitude:1V）,作用是向JK触发器的”Set”、“Clear”端子提供高电平

- 从信源库中找出正弦波（Periodic/Sinusoid），设置频率（参考频率50Hz）

- 在算子库中找出JK触发器，在Logic库FF/Latch/Reg组FFJK项。JK触发器共有五个输入端，带*号为负电平有效

- 在算子库中找出与门，Logic组And项为与门。

- 在算子库中找出微分器，在Operator库Integral/Diff组Derivative项

- 在算子库中找出采样器，采样速率为50Hz。Sample/Hold组Sampler项

- 在算子库中找出保持器，Sample/Hold组Hold项

- 将PN序列与脉冲信号相与，送入JK触发器的Clock端，将直流源送入JK触发器”Set”、“Clear”“J”端子，将正弦波送入JK触发器的“K”端。

- 从JK触发器输出的信号依次送入微分器、采样器和保持器输出送入观察窗。

- 运行系统。

问题：

- 试分析上述设计方案的原理？

- 在分析窗口生成AMI信号的频谱，并分析其频谱特性？

参考设计如下图所示

设计窗

参考波形如下图所示

分析窗