仿真实验8 有无码间干扰的基带传输系统设计（眼图）

设计目的：通过观测眼图衡量基带传输系统的性能优劣

设计内容：设计观察眼图的基带传输系统的仿真原理图。

设计步骤：

- 设置系统时钟（参考采样点数512，采样频率1000Hz）

- 从信源库中选出PN序列（Rate=100Hz）

- 从信源库中选出高斯噪声，设定信噪比为10dB,作为信道噪声。

- 在算字库中找出低通滤波器，频率设为50Hz，模拟信道。

- 在算子库中找出抽样器，抽样器为Sample/Hold组中的Sampler项，速率设成100bps

- 选出加法器，将PN序列和高斯噪声送入加法器中，输出送入低通滤波器中。

- 滤波器输出送入抽样器中，抽样器输出送入一个观察窗。

- 运行系统。

- 在接收计算器中设置时间切片参数：点击接收计算器图标，选择Style项，将时间切片设为20ms。

- 在分析观察窗中便能观测到眼图。

问题：

- 设信道可用的带宽为3000Hz，若传送的信号是余弦滚降二进制脉冲，考虑滚降系数为0.25、0.5和1的三种情况，可用的传输比特率分别为多少。试用SystemView仿真验证。

- 如果随机序列为三元码，对应的脉冲波形为升余弦波形，观察其眼图，应该为几只“眼”？四元码又如何？用SystemView仿真验证。

参考设计方案如下图所示

设计窗

参考波形如下图所示

分析窗