仿真实验9  2ASK的调制与解调系统设计

设计目的：测试2ASK信号，及基带信号调制前后频谱的变化

设计内容：设计2ASK信号的调制与解调仿真电路（相干解调及非相干解调），并分析基带信号及2ASK信号的频谱。

设计步骤：

调制：

- 设置系统时钟（参考采样点数512，采样速率1000Hz）

- 选择信源库图标，找出PN序列（Noise/PN/PN Seq）作为基带信号（参考频率10Hz，电平2Level，幅度1V，偏置1V，即设置为单极性信号）

- 选择信源库图标，找出正弦信号（Periodic/Sinusoid）作为调制载波（参考频率50Hz）

- 找出乘法器，将基带信号与载波信号进行乘法运算，输出即2ASK信号

- 在基带信号，调制载波及乘法器输出处分别设置观察窗。

相干解调

- 从信源库中找出正弦信号作为相干载波（注意：频率及相位与调制载波相同）

- 找出乘法器，将调制电路中输出的2ASK与相干载波进行乘法运算

- 在算子库中找出低通滤波器，即在Operator库中Filters/Systems组的Linear SysFilters项，在参数设置中选择Analog，将滤波器类型设定为Lowpass，LowCuttoff设为10Hz。

- 选择算字库图标，找出采样器（Sample/Hold/Sampler，参考参数设置：取样速率10Hz），保持器（Sample/Hold/Hold，参考参数设置：默认），将低通滤波器输出送入采样器，输出再送入保持器（此过程完成取样判决）。

- 输出送入观察窗。

- 运行系统

非相干解调

- 在函数库中选择全波整流器（或半波整流器）

- 在算子库中找出低通滤波器，设置与相干解调中相同。

- 将调制输出的2ASK信号送入全波整流器中，从全波整流器输出的信号再送入低通滤波器。

- 选择算字库图标，找出采样器（Sample/Hold/Sampler，参考参数设置：取样速率10Hz），保持器（Sample/Hold/Hold，参考参数设置：默认），将低通滤波器输出送入采样器，输出再送入保持器（此过程完成取样判决）。

- 最后输出送入观察窗。

- 运行系统

问题：

- 若在信道中加入高斯噪声，会对解调后波形造成什么影响？

- 若改变滤波器的截止频率，观察解调波形有何变化。

- 比较信源信号和调制信号的功率谱，分析ASK是否是线性调制？

- 用开关电路设计该调制系统，分析上述问题？

参考设计如下图所示

设计窗

参考波形及频谱如下图所示

（a） 分析窗波形

（b）被调制信号与2ASK频谱