2DPSK的调制与解调系统设计

设计目的：测试2DPSK信号，及基带信号调制前后频谱的变化

设计内容：设计2DPSK信号的调制与解调仿真电路，并分析基带信号及2DPSK信号的频谱。

设计步骤：

调制：

- 设置系统时钟（参考：采样点数1024，采样速率1000Hz）

- 从信源库中找出PN序列作为基带信号（参考频率20Hz，电平2Level，偏置0V）

- 从算子库中找出逻辑异或（Operator库/Logic组/Xor项）

- 从算子库中找出数字采样延迟块[Operator库/Delays组/Samp Delay项，参考参数Fill Last Register，Delay（Samples）=0.5]

- 从逻辑库中找出SPDT开关

- 将PN序列送入逻辑异或的一个输入端，将逻辑异或的输出送入步骤4中找出的延迟快，输出再次连接逻辑异或的另一输入端（此操作完成差分编码），输出送入乘法器。

- 从信源库中找出正弦信号作为调制载波（频率1000Hz），送入乘法器与步骤6输出的数字信号进行乘积，输出即2DPSK信号

- 在基带信号，差分编码输出，调制载波及乘法器输出处分别设置观察窗。

差分相干解调

- 找出乘法器，将2DPSK的输出送入乘法器；

- 复制调制模块中的数字采样延迟块，将2DPSK输出送入数字采样延迟块，从延迟块输出的信号送入步骤1中的乘法器。

- 在算子库中找出低通滤波器，即在Operator库中Filters/Systems组的Linear SysFilters项，在参数设置中选择Analog，将滤波器类型设定为Lowpass，LowCuttoff设为20Hz。

- 将乘法器输出送入低通滤波器。

- 输出送入观察窗。

- 运行系统

问题：

- 若改变滤波器的截止频率，观察解调波形有何变化。

- 结合实验8，设计相干解调法的仿真电路？

参考设计方案如下图所示

设计窗

参考波形及频谱如下图所示

（a） 分析窗波形

（b）被调信号及2DPSK信号频谱