QAM调制与解调

设计目的：测试QAM信号，及基带信号调制前后频谱的变化

设计内容：设计QAM信号的调制与解调仿真电路，并分析基带信号及QAM信号的频谱。

设计步骤：

调制：

- 设置系统时钟（参考：采样点数512、采样速率500Hz）

- 从信源库中找出两个PN序列（Noise/PN/PN），分别作为I路及Q路输入信号（参考频率10Hz，电平2Level，偏移1V）

- 从信源库中找出正弦信号（Periodic/Sinusoid）作为调制载波（参考频率50Hz）

- 找出乘法器（两个），将I路与Q路输入信号分别与载波信号进行乘法运算，一路用正弦波（0：sine），另一路用余弦波（1：cosine）；

- 将两路输出送入一个加法器，即为QAM信号。

- 在两路输入信号及加法器输出处分别设置观察窗。

相干解调

- 从信源库中找出正弦信号（Periodic/Sinusoid）作为相干载波（注意：频率及相位与调制载波相同）

- 找出乘法器（两个），将调制电路中输出的QAM信号与分别与正弦相干载波和余弦相干载波进行乘法运算；

- 在算子库中找出低通滤波器，即在Operator库中Filters/Systems组的Linear SysFilters项，在参数设置中选择Analog，在打开的文本中，将滤波器类型设定为Lowpass，Low Cuttoff设为10Hz。

- 输出分别送入观察窗。

- 运行系统

问题：

- 若解调时相干载波与发送载波相位不一致，会对解调后波形造成什么影响？

- 若改变滤波器的截止频率，观察解调波形有何变化。

参考设计如下图所示：

设计窗

参考波形如下图所示：

分析窗