增量调制系统设计

设计内容：增量调制与解调仿真系统

设计目的：设计增量调制系统，并分析量化台阶△的大小，与解调性能的关系。

设计步骤：

调制：

- 设置系统时钟（参考采样点数128，采样频率100Hz）

- 选择信源图标，信源采用高斯噪声(Noise/PN/Gauss Noise)。

- 选择算字库图标中的滤波器(Filters/Systems/Linear Sys Filters)，点击属性（Parameters）设置一个低通滤波器（发端）对高斯噪声滤波模拟随机的语音信号。（参考频率10Hz）

- 选择算子库图标，从中找出系统增益1（Gain/Scale/Gain），设置参数（可用默认参数），将滤波器输出信号进行放大。

- 选择算子库图标，找到逻辑比较器（Logic/Compare），设置比较方式（a>b）、真值（1）和假值（-1）。

- 将步骤4中的放大信号送入逻辑比较器的A输入端

- 选择算字库图标，找出采样延迟器（Delays/Samp Delay），设置参数（参考选用默认参数）

- 选出一个加法器和一个增益2并设置增益2参数（参数设置决定了量化级差△的大小，参考增益100），将逻辑比较器的输出送入增益2，增益2输出送入加法器，加法器输出送入采样延迟器，采样延迟期输出送入逻辑比较器的B输入端，同时送入加法器。

解调：

- 选择算字库，找出积分器（Integral/Diff/Integral），将逻辑比较器的输出送入积分器中；

- 再次从算子库中选出一个增益3，设置参数（参考增益100），将积分器的输出送入该增益3。

- 复制发送滤波器作为接收滤波器，将增益3输出送入该滤波器，输出即为还原的输入信号。

- 选择观察窗，在发端增益1、逻辑比较器、接收端增益3、接收端滤波器处分别设置观察窗。【注：可在发端增益1输出信号，再送入一个延迟器2(参数与延迟器1同)，再送入观察窗】

- 运行系统

参考设计方案如下图所示

设计窗

参考波形如下图所示

分析窗

问题

- 设计并运行增量调制与解调系统

- 改变增量调制的△值，观察输出信号的失真情况。