扩频与解扩

实验目的：验证扩频技术的抗干扰能力

实验内容：扩频与解扩系统仿真设计

实验步骤：

扩频：

- 设置系统时钟（参考取样点数4096，参考取样速率5000Hz）；

- 选择信源库图标，从中找出两个PN序列（Noise/PN/PN Seq），分别设置速率为10Hz（信源信号）和1000Hz（扩频码）；

- 选出乘法器，将两个PN序列送入乘法器进行乘法运算（即扩频运算）；

- 为验证扩频的抗干扰能力，在信道中插入噪声信号（噪声源仍选择PN序列，速率小于等于10Hz），将扩频后的信号与噪声信号进行相加，模拟信道噪声；

解扩：

- 将上步4中输出的信号送入乘法器，与扩频码再次乘积（即解扩）

- 选择算字库图标中的滤波器(Filters/Systems/Linear Sys Filters)，点击属性（Parameters）设置一个低通滤波器（频率为10Hz）

- 选择算字库图标，从中找出取样器（Sample/Hold/Sampler），取样速率设为10Hz。将滤波器输出送入该取样器；

- 选择算子库图标，从中找出比较器（Logic/Compare），设置属性，比较值选择a>b，真值设置1，假值设置-1。将取样器输出送入该比较器；

- 选择算字库图标，从中找出保持器（Sample/Hold/Hold），参数用默认值。将比较器输出送入保持器。

- 在信源处、扩频输出处、加入信道噪声处及保持器输出处分别设置观察窗。

与未扩频作比较：

- 省略掉扩频与解扩的过程，将信源信号直接与噪声信号进行叠加，收端进行滤波与判决；

- 同样在信源处、加入噪声处及输出端设置观察窗；

- 比较两种设计的输出波形，说明哪种方案抗干扰能力强。

参考设计如下：