项目拓展案例

案例一、无线通信基本系统 (450MHz收发信机电路)

案例内容：

（1） 450MHz收发信机功能方框图

（2）发射机电路功能说明

（3）接收机电路功能说明

（4）音频信号处理电路和压控振荡器系统

（5）设备技术指标测试与常用测试设备

1.1  450MHz收发信机功能方框图
   移动无线电设备内部分两块电路板：一块（）机和接收机电路板，功能方框图如图1.1所示；另一块为频率合成器和内连电路，功能方框图如图1.2所示。两块电路板用插头和插座相互连接，无需用内部电线相连。

几种附加功能的作用如下：

(1)在图1.1下部左侧的集成电路IC501中包括接收机静噪单元。

(2)频率合成器／内连板的一些附加功能的作用如图1.2所示。

图1.1  450MHz移动无线电设备功能方块图

图1.2  频率合成器/内连板的组成方块图

1.2  发射机电路功能说明

收发信机以发射模式工作时，在顶部左侧，加至激励器的电压为8.5V，用它作为V101集电极电路的电源电压。此电压还以相同的路径加至放大器2的基极电路作为基极偏压。

图1.3   450MHz发射机电路

图1.4  基本的螺旋线谐振电路

图1.5  双段螺旋线滤波器

1.3  接收机电路功能说明

接收机电路图如图1.6和图1.7所示。接收到的信号经上述低通滤波器和天线开关进入接收机，通过第一双段螺旋线谐振器L401和L402加到射频放大器V401的基极。后随的3个螺旋谐振器将信号传至FET混频器V402的栅极。5个螺旋谐振器确定射频部分的选择性。

图1.6   450MHz移动无线电设备的射频段和中频段

图1.7  450MHz移动无线电设备的低频段和音频段

1.4 音频信号处理电路和压控振荡器系统

音频处理器电路如图1.8所示。永久极化电介质话筒输出信号加至共发射极双极晶体管V901的基极。永久极化电介质话筒从8.5V电源线获得偏置电压。放大后的音频信号通过电容C312和电阻R301连接至运算放大器IC301B的脚6，该放大器是处理器的一部分。

图1.8   450MHz移动无线电设备的音频处理器

图1.9  调频系统中的预加重和去加重

图1.10   450MHz移动无线电的压控晶体振荡器及其附属电路

案例二、收音机电路及R828AM/FM收音机装配实训

2.1  收音机电路

在日常生活中，常见的通信产品有许多，与我们息息相关的产品有收音机、电视接收机、步话机、手机等。其中收音机与电视接收机是最常用的通信设备，属于广播通信的范畴，是一种单向通信设备。

收音机问世已有相当长的时间了，然而，收音机的工作原理特别体现了无线通信技术方面的内容，几乎囊括了高频接收技术的大部分内容。我们通过一个典型的收音机电路来分析无线通信接收设备的工作基本原理。收音机电路如图2.1所示。

图2.1.   R828AM/FM收音机电路原理图

该收音机电路由两片集成电路芯片与一些外围辅助电路组成。TEA5711/T芯片是收音机的主要芯片，它将接收到的无线电信号，经过高频信号接收、放大、变换，然后，再经过立体声功率放大器芯片CXA1622M，输出声音信号，这就是我们接收到的中央人民广播电台的播出节目。现在，我们剖析一下TEA5711/T芯片的工作原理。TEA5711/T芯片的电路原理图如图2.2所示，该电路的引脚功能与参数，分别如表1-1和表1-2所示。

图2.1  TEA5711/T电路原理框图

表1-1  TEA5711/T引脚功能及直流电压

表1-2 TEA5711/T电参数及测试条件

从图2.1可见，该芯片分成上下两个放大通道。上方的通道是调频信号接收、放大、转换通道。从引脚16，接收高频调频信号，经过高频放大，再经过调频信号的混频，输出10.7MHz的中频信号，经过两级中放和FM检波，产生455KHz中频调频信号，又经过锁相环电路鉴频，恢复音频信号，再经立体声功率放大器，放出声音来。下方的通道是调幅信号接收、放大、转换通道。从引脚18，接收高频调幅信号，经过高频放大、混频，输出455kHz的中频调幅信号，经过AM检波，直接送功率放大器放大、输出。该电路包括自动增益控制和自动频率控制电路。

1.2  R828AM/FM收音机装配实训

1.实训目的

通过对收音机的安装、焊接及调试，了解电子产品的生产制作过程；掌握电子元器件的识别及质量检验；学会利用工艺文件独立进行整机的装焊和调试，并达到产品质量要求；学会编制简单电子产品的工艺文件，能按照行业规程要求，撰写实训报告（包括主要指标，线路工作原理，使用说明，测试说明，调试工艺等）；训练动手能力，培养职业道德和职业技能，培养工程实践观念及严谨细致的科学作风。

2.实训步骤

(1)读图：对照电路原理图，看懂接线图，了解电路图符号及图注。

(2)元件测试：了解元器件的主要技术参数及测试方法。

(3)插件与焊接：根据工艺图纸与文件，认真完成元器件的焊接。

(4)调试：分别进行IF—AF（中频—音频）调试、KC（调幅档）调试、MC（调频档）调试、复听四个过程。

3.撰写实训报告。