课程实训手册

-[工具使用]

目录

实训手册目的	3

实训一：万用表及地线检测仪	3

一、【实训目的】	3

二、【实训设备】	4

三、【实训步骤】	4

四、【注意事项】	10

实训二：利用Windbg进行蓝屏故障的分析	10

一、【实训目的】	10

二、【实训设备】	10

三、【实训步骤】	10

四、【注意事项】	13

实训三：使用金钥匙进行硬件检测及调试	13

一、【实训目的】	13

二、【实训设备】	13

三、【实训步骤】	13

四、【注意事项】	23

实训四：LCD检测工具的操作	23

一、【实训目的】	23

二、【实训设备】	23

三、【实训步骤】	24

四、【注意事项】	30

实训五：市电检测及电源检测实验	53

一、【实训目的】	53

二、【实训设备】	54

三、【实训步骤】	54

四、【注意事项】	54

实训手册目的

- 通过本课程的实训，让学员了解如何正确的使用万用表及地线检测仪完成相关的检测操作。

- 通过本课程的实训，让学员掌握如何利用Windbg进行蓝屏故障的分析。

- 通过本课程的实训，让学员掌握如何正确的使用金钥匙进行硬件检测及调试。

- 通过本课程的实训，让学员掌握LCD检测工具的操作。

实训一：万用表及地线检测仪

一、【实训目的】

1、通过本实训，让学员掌握如何正确使用万用表及地线检测仪，对用电环境进行测量并针对测量的结果给出适当的建议

二、【实训设备】

1、UT10A万用表

2、台式电源及笔记本适配器

3、地线检测仪

4、网线一条

5、台式机开关组件及笔记本喇叭各一套

三、【实训步骤】

1、万用表测量交流电压

1.1：开启万用表电源，然后将测量电压的档位切换到交流电压档AC处

然后按三脚插孔标准，左边是零线N、右边是火线L、上面是地线G，准备进行电压测量。

1.2：两只表笔分别对应排插的火线及零线，将表笔插入到市电排插中，观察并记录此时万用表的读数，记录三次，每次记录间隔10秒左右。参考值为220V±10%

1.3：两只表笔分别对应排插的火线及地线，将表笔插入到市电排插中，观察并记录此时万用表的读数，记录三次，每次记录间隔10秒左右。参考值为220V±10%

1.4：两只表笔分别对应排插的零线及地线，将表笔插入到市电排插中，观察并记录此时万用表的读数，记录三次，每次记录间隔10秒左右。参考值为大于0小于5V

2、万用表测量直流电压

2.1：开启万用表电源，然后将测量电压的档位切换到直流电压档DC处

2.2：将台式电源与负载测试仪接好，去掉负载测试仪的跳线开关接通市电后，正常应如图所示：

此时有且只有第一个+5VSB电压指示灯亮起，用万用表直流电压档测量电压误差值应该在±5%范围内。

插上负载跳线帽开关，此时电源风扇开始转动且负载除了-5V指示灯不亮外（目前因不再使用ISA插槽的设备，所以已无需使用-5V电压，台式电源设计上已经取消了该电压的供应，负载对应的指示灯自然也不会亮了），其它的电压指示灯亮起

将黑笔接负载测试仪的接地端（GND），红笔依次点击其它焊盘，并读取电压值，参考值为正电压输出值应在标称值的±5%内，负电压输出值应在标称值±10%内。（测试时间需控制在一分钟内完成，禁止长时间对电源负载加电作为拷机测试，断开电源拿负载的时候小心烫伤。）

2.3：将笔记本适配器接通电源，红笔接内，黑笔接外，读取适配器输出值并对比其标称的输出值是否正常，参考电压输出值应在标称值的±5%内

3、地线检测仪

3.1：将地线检测仪插入后，直接观察指示灯并对照说明确认当时线路状态是否正常，除了正确状态外，出现其它图示均视为不正常，下面列举出一些示例：

3.2：将地线检测仪插入后，用手（不得带手套）按住检测仪左上角的按钮，并观察右上角白灯是否亮起。如亮起则表示地线带电不合格，需要整改

4、网线及普通连线通断检测

4.1：将万用表调整到电阻测试档位，并按下左上角的SELECT键依次切换至蜂鸣档功能（液晶屏显示为蜂鸣状态），

4.2：取一根网线，观察并判断是属于直通线还是交叉线，然后按颜色相同的规则对内部的8根线缆分别进行导通性测量，正常情况下万用表液晶屏将显示阻值，同时内置蜂鸣器响起，表示此线缆两端处于导通状态。

4.3：取一个台式开关组件，两支表笔点击在开关两头的引脚处，在按住开关的同时万用表液晶屏将显示阻值，同时内置蜂鸣器响起，表示开关已此时处于导通状态。

5、万用表测量笔记本喇叭

5.1：将万用表调整到电阻测试档位

5.2：取一笔记本喇叭，两支表笔点击一个喇叭的两根引线位置，读取并记录喇叭的电阻值，按同样的方法测量另一个喇叭的电阻值，一并记录下来。

5.3：参照喇叭标识的阻抗值进行对比，正常情况下是非常接近标称值的，如果喇叭上无相关标识，可以通过对比两个喇叭的电阻值，正常情况下两者是非常接近的，如上图的两个喇叭测量的电阻值完全一致。如果某个喇叭电阻值为无穷大，则证明喇叭已损坏，如果一边大一边小差异非常明显，则可能其中一只喇叭有故障。

四、【注意事项】

1、测量电压前需要选择正确的档位进行测量，市电检测应采用AC交流电压档位，电源及适配器输出检测应采用DC直流电压档位测试，其中交流电测量不区分极性，而直流电测量是需要红笔接正极，黑笔接负极来区分极性。重点提醒测量的时候一定要注意人身及设备安全，防止造成触电及短路现象。

3、在使用万用表及地线检测仪时，优先测量排插，如果不正常再对墙上的插座进行检测。地线检测仪仅能反映当前市电线路接地情况是否正常，但即使显示线路正常的情况下，因设备无法探测具体的电压值是否符合要求，还需要结合万用表来进一步确认。

4、测量电阻务必在断电情况下才能测量，如果测量出用电器阻值为无穷大，则证明部件内部电路产生断路损坏，喇叭正常情况电阻值一般是8Ω，也有一部分是4Ω，且两个喇叭的阻值通常是一致的，测量时需要注意读取具体阻值做对比，此测试方法也可扩展到测量风扇，保险开关等部件上，原理同上。测量连线及开关的导通性通常可采用蜂鸣档位，蜂鸣响则证明导通正常，导通性测试无需读取具体的电阻值。

实训二：利用Windbg进行蓝屏故障的分析

一、【实训目的】

1、通过本实训，让学员掌握如何利用Windbg进行蓝屏故障的诊断及排除。

二、【实训设备】

1、Windbg软件

2、蓝屏记录文件

三、【实训步骤】

1、安装及运行

1.1：我们平时使用的金钥匙内包含有此工具，插入金钥匙并输入密码后，打开导航条，找到Windbg软件的图标，点击启动即可；

1.2：如果没有金钥匙，可以通过百度搜索，下载一个独立的安装包。或者直接将金钥匙内的Windbg文件夹整个复制出来，然后双击其中的来启动该程序。

2、调试系统，记录蓝屏文件：

2.1：XP调试如下：对桌面“我的电脑”点右键，选择属性，打开系统属性对话框，再选择“高级”标签，点击“启动和故障恢复”框里的“设置”

打开“启动和故障恢复”窗口后，在下方“写入调试信息”下拉列表中，选择“小内存转储（64KB）”，点击确定即可完成蓝屏记录设置。后续如果此机器出现蓝屏信息被捕捉成功的话，将在系统文件夹的Minidump子文件夹下（通常为windows\minidump）生成蓝屏的相关的记录文件，其扩展名为.dmp。

2.2：Win7调试如下：对桌面“计算机”点右键，选择属性，打开系统属性对话框，点击左侧的“高级系统设置”在打开的系统属性对话框中选择“高级”标签，点击“启动和故障”恢复框里的“设置”

打开“启动和故障恢复”窗口后，在下方“写入调试信息”下拉列表中，同样选择“小内存转储（64KB）”，点击确定即可完成蓝屏记录设置。捕捉的蓝屏文件存储位置与XP一致。

3、分析已有的蓝屏文件

3.1：启动Windbg程序

3.2：选择“File”下的或者按下Ctrl+D快捷键，然后浏览我们已有的蓝屏记录文件，选择打开即可，也可以选择直接把蓝屏记录文件拖拽到Windbg窗口然后松开鼠标来打开此文件。

3.3：打开后，系统自动完成分析. 请关注这一行内容: Probably caused by : XXXXXXXX 这一行, 就是分析出的, 引起蓝屏的可能的文件. XXXX就是文件名, 例如下图的ntoskrnl.exe

之后,如果想了解分析出的可能引起蓝屏的文件的相关信息, 可以将此文件名在网上进行搜索. 比如在baidu搜索，即可得知此文件对应的是系统文件还是应用程序。

对于分析是系统文件，我们可以尝试重新下载一个正常的文件来替换掉此机器有问题的文件，也可以考虑修复甚至重装系统。对于分析是应用程序的文件导致的蓝屏，则我们可以采取卸载重装以及进行应用程序版本升级来尝试解决问题。

四、【注意事项】

1．如果未开启蓝屏记录功能，计算机出现蓝屏将不会有相关的记录文件可供分析，即使开启的情况下，对于一些致命的硬件故障，系统也不能每次都成功抓取出记录文件。

2. 分析结果仅供参考，并不代表硬件肯定有问题或者没问题，例如显卡驱动版本过低，显示芯片过热，或者显卡的确存在问题这三种软件及硬件故障，蓝屏记录显示的问题文件很有可能都是关于显卡驱动方面的。所以需要结合观察法进行分析。

实训三：使用金钥匙进行硬件检测及调试

一、【实训目的】

1、通过本实训，让学员掌握如何利用金钥匙完成硬件检测及调试

二、【实训设备】

1、PC一台

2、金钥匙一个及配套的检测工具一套

三、【实训步骤】

1.1：Qa+Win的使用。

开机进入Windows系统，然后插入金钥匙，输入正确的密码后，在导航条点击Qa+Win（注意根据操作系统版本选择对应的程序），启动后将打开联想PC故障诊断解决方案

1.2：在这里，我们可以根据需要，选择对应的脚本程序进行验机，例如平时我们正常维修完成后，需要进行维修常规验机（上传）项目的拷机测试，我们点击右侧的启动，然后耐心等待程序初始化

1.3：当初始化完毕后，就开始执行脚本设定好的验机流程了。目前验机的过程总共有自动与交互两种形式，自动的过程无需人工干预，耐心等待完成即可，而交互过程则需要用户根据提示给予适当的选择回应，才能继续下一步的验机操作，如图：

1.4：如果测试结果正常，请点击“是”，不正常则点击“否”，程序会在最后生成的验机报告中包含这些测试结果。如下图是一台正常机器运行验机的结果：

1.5：然后点击窗口上方的保存按钮（按钮在红圈的位置），将此次验机报告保存为.pdf文件后，即可在SPM系统里进行上传。

下面是打开验机报告后显示的内容

1.6：对于特殊故障需要进行针对性检测及验机的，我们可以通过以下三种方式去进行针对性拷机设置：

①在启动的主页里，有部分预置的验机功能项，直接点击对应项右侧的启动即可

②如果此界面未包含，可点击主页下方的“进入测试脚本库”按钮，然后根据故障现象，选择“部件类脚本”或者”故障类脚本”后，再进一步选择需要测试的项目，同样点击右侧的“启动”即可进行针对性的拷机测试

③如果以上测试觉得都不合适，我们还可以直接返回主页，通过点击左下角的按钮，直接启动该软件进行自定义测试

在这里我们尝试对CPU进行长时间拷机测试，首先在左侧选择“5500-处理器”项目，然后将其添加到待测试项目内

如果待测内容选错了可以从右侧的列表中将其去除，如图：

确认测试列表无误后，选择我们需要测试的内容，点击左上方的绿色三角符号开始进行测试，测试的同时，启动测试按钮变灰，同时右方三个控制按钮生效，分别是：停止，跳过，及暂停，我们可根据需要对测试过程进行控制。

测试完成后，可根据需要保存此测试报告或者再进行其它测试，方法同上。

2.1  Bruntest的使用

金钥匙启动后从导航条或程序里找到Bruntest，需要注意区分32与64位版本程序，点击启动它，首次启动会提示你无法打开一些配置文件（因配置文件在目标机器不存在，所以此提示是正常现象），点击确定即可。

部分机器还会提示你安装启用DirectX 9.0c组件的Direct3D以便软件测试3D功能，如果不启用此组件可能会导致3D拷机测试无图像，点击“是”启用它。

软件启动完成出现的主界面

2.2：点击红圈处的按钮，可展开测试的项目并对其子项进行参数设置，在此我们将默认的磁盘测试由仅测试C盘分区，调整为检测所有硬盘分区。

我们发现，在磁盘扫描的默认设置下，程序仅对C盘进行测试，现在我们钩选下方的Select all Hard Drives，将所有硬盘分区均加入测试列表中，点击确定完成磁盘扫描的设定

返回主界面会发现，多了我们刚才选定的测试磁盘

2.3：点击导航条红圈的按钮，勾选需要进行测试的内容，上方选择以测试时长或者测试次数作为测试结束的条件，再定义好每个项目的测试强度，点击OK完成设定。

最后点击主界面的启动，开始运行压力测试。

运行过程中，点击可以中止测试。

2.4：当到达设定的测试时间长度或者计数后，程序将自动停止测试，并显示相关的测试结果：

点击图标，保存此次测试的记录，如果测试失败，则出现红色Fail字样，请根据报错项目排查相关设置即可，重点是测试项目所对应的硬件是否存在，硬件是否能支持所选择的测试功能，以及系统是否正确安装驱动。

3.1：金钥匙启动后，选择PC-CHECK，启动DOS环境的检测工具

等待程序启动完毕，进入功能选择主菜单

菜单功能如下：

选择第一项“系统信息菜单”后，将展开下一级菜单，显示各种可供我们查看当前测试机器的硬件信息

例如选择了第一项“系统概揽”（System Overview），将显示机器大致的硬件信息

3.2：我们选择高级诊断测试，在此模式下可以单独选择需要进行检测的硬件，本次我们挑选CPU进行检测，在基本操作菜单（Basic Operation）下，选择处理器（Processor）

然后在窗口中选择运行所有测试（Run All Tests），回车即可执行：

3.3：类似的，我们还可以根据需要，对内存，主板，存储等设备分别进行检测，只需要选择对应的测试项目，然后选择运行测试即可。部分测试项目需要依次手动运行，没有运行所有测试（Run All Test）选项，例如关于内存及硬盘的测试，则需要手动选择项目来依次进行

3.4：运行时窗口会提示当前的测试结果，一般有如下几种状态：Testing表示当前正在测试的项目，PASSED表示测试通过，Not Run表示此测试没有运行，Aborted表示测试项目中止，FAILED表示测试失败。请学员注意观察

3.5：对于经常需要进行批量测试的环境，单独进行部件的检测操作较费时费力，因此我们可以返回到主菜单，选择第三项立即拷机测试（）

启动测试的主界面如图：

五个选项的含义分别是：

3.6：通过第四个“选择测试”选项，我们可以将一系列需要测试的硬件全部选上，然后通过第二个“存储拷机脚本”将其保存起来，还可以根据需要选择第三个“改变配置”选项，修改该脚本的名称，遇到错误是否暂停以及最终导出报告的命名等参数作修改，当生成我们需要的配置后，下次可直接通过第一项“加载拷机脚本”来直接完成设置。最后选择“执行拷机测试”，程序将按我们的设定开始拷机。

3.7：结束后回到主菜单，选择显示结果摘要，将会显示出本次测试的最终结果。

3.8：最后在主菜单中选择，将测试的结果根据需要修改好文件名及保存的路径，按下F10保存即可。

4.1：金钥匙PE拯救系统的使用，在启动界面选择第一项，启动Winpe系统

4.2：稍等一会，将进入Winpe界面

其中点击左上角，可以快速的关机及重启机器

4.3在PE模式下，点击桌面的，弹出网络设置对话框

t

根据实际的网络情况选择ADSL连接或者局域网设置，点击下一步，如果选择ADSL，需要填写帐号密码，如果选择局域网，则需要设置好网卡的地址。

完成后点击桌面的，即可在PE环境下连接Internet进行网页浏览

4.4：系统拯救功能

桌面点击，可以启动DOS命令提示符界面，通过常用的DOS命令进行系统调试

也可以通过点击图标，尝试重装系统解决问题

4.5：文件拯救功能

如果操作系统已无法进入，我们又急需将硬盘上的文件备份出来，我们还可以在PE环境下的桌面选择图标，启动文件管理器来备份我们重要的文件到其它位置，启动后操作与系统下的文件管理大致相似，根据需要进行复制粘贴即可。

5、金钥匙刷主机号工具的使用

5.1：更换主板后如何刷新SN

开机使用金钥匙启动，选择第三项序列号刷新功能

5.2：根据机型按下对应的字母选择合适的刷新工具，目前共有IdeaPad、IdeaCentre、ThinkPad、ThinkCentre四大系列

5.3：我们在这里选择A，启动IdeaPad序列号刷新工具，启动成功后将提示

根据机型选择工具，例如我们需要刷新的机器属于IdeaPad系列，则我们选择C

5.4：下一步继续选择类型，例如是Y460，则我们继续选择C 启动IdeaPad Y 系列刷新工具，选择后如图：

5.5：最后具体选择对应的机型即可，例如Y460我们选择E，则进入Y460主机号刷写环境，根据提示键入SN+空格+正确的主机号即可完成主板SN号的刷写，例如输入：。

5.6：其它产品线刷新序列号功能大同异，均是选择对应机型的刷新工具后，按一定的格式输入命令即可。

6、金钥匙刷BIOS工具的使用

6.1：使用金钥匙引导后，选择BIOS刷新功能

6.2：同样根据机型来选择对应的工具

6.3：按照机型提示按下键盘对应的快捷键，定位到最后的具体机型

最后还会提示此BIOS 的适用机型以及版本号，以便我们判断是否适合刷新，原则上，低版本可向高版本刷新，反之则不行。如图提示此BIOS适用于Y470及Y570，BIOS版本号为47CN30WW(V2.08)

6.4：如果一切准备就绪，则按提示进行刷新即可，台式及一体机一般是运行mb.bat以及lb.bat default.ini笔记本则通常是运行bios.bat。部分机器刷新BIOS前需要按说明先运行特定的程序解锁寄存器后才能进行刷新，刷新完再重新程序锁定寄存器。当刷完BIOS后如果含有EC也需要将其一并刷新，需要同时连接AC及电池且电量大于30%才允许升级，因此大多数情况下，我们推荐在Windows下来进行操作，会比较简单方便。

7、如何刷新SLP

7.1金钥匙启动后，选择第四个功能，刷新SLP

7.2：与刷BIOS及主机号类似，一步步依次定位到具体的机型

我们还是选择以Y460作为示例，按下选项E后出现如下提示：

7.3：根据提示选择对应功能即可，通常首先选择，清除旧的激活信息，然后选择，写入激活信息，完成后重启即可。部分机型不支持清除指令，可以尝试直接选择第一项进行刷新即可。

7.4：其它SLP刷新与此类似，只是定位略有差异，例如台式机及一体机，通常是根据主板ERP来进行定位的，当定位成功后，其它操作基本类似，不再重复说明。

四、【注意事项】

1.Qa+Win需要在XP SP3及以上版本的操作系统运行，对于过早的机型检测的结果不一定正确，PC-check检测硬盘需要开启AHCI模式。

2.如果需要测试串口，并口，网卡接口，均需要配合回路环进行检测。部份测试项目需要手动进行交互，否则将测试失败。

3.金钥匙的内部功能如果启动失败，请检查金钥匙是否过期，可尝试延长有效期并针对相关软件进行更新，必要时重新制做一次金钥匙。

4.金钥匙并不是万能工具，对于交互式测试，还是需要以工程师判断为准，另外对于稳定性、间歇性问题，在可能的情况下，建议多利用几个拷机软件进行交替测试以便尽快定位出问题，例如知识库介绍的Furmark，Aida64，Hdtune之类的软件。

实训四：LCD检测工具的操作

一、【实训目的】

1、通过本实训，让学员掌握如何利用LCD检测工具对液晶屏进行检测。

二、【实训设备】

1、LCD液晶屏检测仪一套

2、笔记本液晶屏

3、19V适配器

4、液晶显示器一个

三、【实训步骤】

1、正确将液晶屏与测试仪连接起来，注意屏线标记应靠近背光接口来连接。

2、接上19V电源输入至液晶屏测试仪，观察测试仪的屏电压选择指示灯以及分辨率指示灯是否均已正常亮起，左下角的电源开关处于弹起状态。

3、根据屏的测试电压以及分辨率，调整测试仪的输出值，此次测试的是笔记本液晶屏，电压为3.3V，屏幕分辨率为1280 x 800，所以我们需要按左下角的加号和减号，将分辨率调整至1280 x 800，屏参列表显示其代号为08，调整好如图

4、确认无误后，按下左下角的电源按钮，使其处于按下状态，开始进行测试，正常情况下，屏幕默认会显示出竖状彩条。

- 按下右边的画面切换，可循环切换不同的显示内容进行测试，此测试仪内置有8种测试画面按按

每按下一次画面切换键，将切换到下一种测试画面，如果需要在8个测试画面进行自动切换，可按下自动切换键即可。

6、外接一个显示器，可用于确认测试仪的信号输出是否正常

- 如果测试AIO，需要更换不同的屏线及背光连线，背光连线需要接在12V输出接口，长按画质切换键将屏电压切换到5V，同时需要接上AIO的逆变器，其它操作及注意事项同上

四、【注意事项】

1.先连接好屏线及背光连线，再连接19V电源，然后调整好电压及分辨率后，再按下左下角的开关。

2.如果需要调整分辨率，先按左下角的电源按键使其弹起，进行分辨率调整后再次按下电源按键方能生效，否则画面分辨率将无变化。不合适的分辨率会导致各种异常显示问题。

3.注意区分笔记本液晶屏及AIO液晶屏的测试方法，前者供电是3.3V，后者是5V且需要配合逆变器使用。

实训五：市电检测及电源检测实验

| 实验名称 | 市电检测及电源检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验类型 | □操作系统 □网络应用 □硬件功能 □应用软件 □产品特色技术 □系统应用 ■其他 工具使用 |  |  |  |  |  |  |
| 知识来源 | 《知识库应用》 | 撰写人 | ZHAOWY | 撰写时间 | 2010-5-5 | 预计用时 | 30min |
| 适用范围 | 1、工程师在日常服务过程中，对用户处的市电电压进行检测。 2、对用户处的市电接地情况进行检测。 3、对台式电源的各个输出电压进行检测（使用电源负载仪）。 |  |  |  |  |  |  |
| 实验平台 | 硬件准备：万用表，电源负载仪。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 软件准备： |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的： 1、要求学员熟练掌握市电电压检测方法，并能根据检测结果判断用户处的市电电压是否正常。 2、要求学员熟练掌握使用万用表和地线测试仪检测市电接地，并能根据检测结果判断用户处的市电接地是否正常，本实验只列出了使用万用表的检测步骤，地线测试仪的使用请参考课程“联想服务技术规范”。 3、要求学员熟练掌握台式电源各输出电压的检测方法，并能根据检测结果判断电源是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验内容1：市电电压检测 目标达成：使用万用表检测市电电压是否正常 操作步骤： 步骤1，如果用户主机是连接在插排上的，应优先测量插排，如果插排测量结果不正常，需要测量用户插排连接的墙上插座。以下是插排示意图，正常情况下，其火线（L）、零线（N）、地线（G）的位置应该如图所示，墙上插座与插排类似。 下图为电源线插头示意图，可以看出其火线（L）、零线（N）的位置： 步骤2，将万用表的档位调整至交流电压档，如下图所示。 步骤3，将万用表的红表笔接火线（L）、黑表笔接零线（N），测量火线和零线之间的电压，如图分别是针对插排和墙上插座的示意： 步骤4，读万用表显示的读数，正常电压应在198≤L-N≤242V之间，每组电压测量3次以上，以防止不稳定情况出现。 步骤5，如果插排（或者插座）不方便进行测量，也可以直接用万用表的表笔分别两两连接主机电源线的三个芯进行市电电压的测量，如图： 注意事项： 1、如果用户的计算机接在插排上的时候，应优先测量插排，主要的原因是避免由于插排的质量不合格造成的市电电压不正常。如果插排测量的结果正常，可以不用在去测量插排连接的墙上插座。 2、如果插排测量的结果不正常，就要再次测量墙上的插座，来确定原因究竟是在于市电本身还是插排造成的。 3、测量市电的时候，应尽量的选取用户处比较有代表性的市电电压时刻。如夏天开空调的时候，应尽量选择测量空调启动的那一刻的市电电压。又如商业用户，应尽量选择用户刚刚上班时候的电器开启的高峰期来测量市电的电压。因为电压较容易受外界其他因素干扰，选择在这些典型的时间来进行测量，就能够准确把握用户处市电对于计算机运行的干扰情况，更便于故障判断。 结论1：通过以上操作，可以实现对市电电压的测量。 实验内容2：市电接地检测 目标达成：使用万用表检测市电接地是否正常 操作步骤： 步骤1，如果用户主机是连接在插排上的，优先测量插排，如果插排测量结果不正常，需要测量用户插排连接的墙上插座。以下是插排示意图，正常情况下，其火线（L）、零线（N）、地线（G）的位置应该如图所示，墙上插座与插排类似。 下图为电源线插头示意图，可以看出其火线（L）、零线（N）的位置： 步骤2，将万用表的档位调整至交流电压档，如下图所示。 步骤3，将万用表的红表笔接零线（N）、黑表笔接地线（G），测量零线、地线之间的电压，如图分别是针对插排和墙上插座的示意： 步骤4，读万用表显示的读数，正常电压应在0V<N-G<5V之间，每组电压测量3次以上，以防止不稳定情况出现。下图的读数已超出了正常范围，已经说明接地不正常。 步骤5、如果上述读数正常，将万用表的红表笔接火线（L）、黑表笔接地线（G），测量火线和地线之间的电压，如图分别是针对插排和墙上插座的示意： 步骤6、读万用表显示的读数，正常电压应在198≤L-G≤242V之间，每组电压测量3次以上，以防止不稳定情况出现。下图的读数已超出了正常范围，已经说明接地不正常。 步骤7，如果插排（或者插座）不方便进行测量，也可以直接用万用表的表笔分别两两连接主机电源线的三个芯进行市电电压的测量。 下图为测量零线（N）、地线（G）之间的电压示意： 下图为测量火线（L）、地线（G）之间的电压示意： 注意事项： 1、以上测试步骤中，零线与地线、火线与地线之间的电压，只要有一项不合格，就可以认为市电接地不正常。 结论1：通过以上操作，可以实现对市电接地的测量。 实验内容3：电源检测 目标达成：使用万用表检测台式电源各输出电压是否正常 操作步骤： 步骤1，打开机箱，断开电源各接头与计算机内设备的连接，准备好电源负载仪： 步骤2，将万用表的档位调整至直流电压档，如下图所示。 步骤3，取下电源负载仪的跳线开关，连接好电源线，可以看到+5VSB指示灯亮起，电源处于待开启状态如下图所示。 指示灯近景示意： 步骤4，安装上电源负载仪的跳线开关，可以看到其他指示灯亮起，如图： 注意：指示灯点亮，表明该路电压有输出，但不一定是正常的电压输出。上图中的-5V指示灯没有亮，是因为这个用来测试的电源没有提供-5V电压的输出，从电源的铭牌上可以看出其可以提供的输出电压的类型，如图： 步骤4，将万用表的黑表笔点压压到接地（GND）的焊盘上，将红表笔依次点压到其他焊盘上，分别测试对应的电压输出。 下图为测试+5VSB的示意图： 其读数如图，在正常范围之内： 步骤5，下图为测试+12V的示意图： 步骤6，下图为测试+5V的示意图： 步骤7，下图为测试-12V的示意图： 步骤8，下图为测试+3.3V的示意图： 步骤9，台式电源各电压输出的标准范围如下图所示，如有超出均为不正常。 步骤10，测量完毕之后，拔掉电源线，断开联想简易电源负载器与市电连接。 步骤11，除上述方法，也可以直接测试电源的各电源线输出，供参考。 下图为D型电源接口的测试示意： 步骤12，下图为CPU专用的+12V电源接口的测试示意： 步骤13，下图分别为软驱电源接口的+5V和+12V测试示意： 注意事项： 1、电源负载仪不能够加电长时间使用，否则容易造成水泥电阻发热造成人体烫伤或烧毁电源负载仪，测量应该尽量在30秒之内完成。 2、测量电源输出电压的时候，应取下防静电手环。测量完毕断开市电连接之后，进行后续拆装之前，应再次带上防静电手环。 结论1：通过以上操作，可以实现对台式电源各输出电压的测量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特例说明： |  |  |  |  |  |  |  |