长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小结 | 师生互相问好、考勤 1、课程简介 本课程是城市轨道交通控制专业的一门专业核心课。本课程的主要内容包括：城市轨道交通信号概述、信号基础设备、连锁系统、区间闭塞技术、列车自动控制系统、列车定位车-地通信技术系统等部分组成。共计56学时，其中实验8学时，通过学习使学生可以进一步认识信号机、转辙机、轨道电路等城市轨道交通信号系统的基础设备，了解并掌握城市轨道交通信号闭塞系统、联锁系统、列控系统的相关理论知识，为后续课程的学习奠定坚实的基础。 2、学习要求 具有课前预习、认真听讲、做好课堂笔记、独立完成作业。按要求完成实践课学习内容。 1.1 城市轨道交通信号概述 - 1.1.1 城市轨道交通系统 1.城市轨道交通系统定义 采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁悬浮系统、自动导向轨道系统、市域快速轨道交通系统”。 2.城市轨道交通系统的特点 （1）采用列车编组化运营，运量大； （2）良好的线路条件与控制体系，速度快； （3）电力牵引，污染少、环保好； （4）可采用地下和高架方式，占地面积小； （5）全隔离的路权方式，安全性、可靠性好； （6）良好的环控体系和候车环境，乘车舒适性佳。 - 1.1.2 城市轨道交通信号系统 1.城市轨道交通信号系统作用 (1)确保列车运行的安全 (2)提高轨道交通的运行效率 2.城市轨道交通对信号系统的要求 1）可靠性、可用性和安全性要求高 2）信号控制技术高度自动化 3）行车控制信息网络化 - 1.1.3 城市轨道交通信号系统发展及应用 1.国外城市轨道交通信号系统发展概况 19世纪欧洲工业革命的成功促进了社会经济的发展和城市的繁荣，蒸汽机的发明促使轨道交通在英国诞生。 1841年，英国人戈里高利提出用长方形臂板作为信号显示载体，装设在伦敦车站，这是铁路上首次使用臂板式信号机。 城市轨道交通色灯信号机（用灯光的颜色、数目及亮灯状态表示信号的含义，指挥列车运行）一般设于车站出站口、道岔处、转线处等，分别指挥列车出站、防护遭岔、转线作业等。 将地面信号传递给机车，在司机操作台上显示的信号为机车信号。 2.国外主要城市轨道交通信号系统应用情况 按照闭塞方式的不同划分，世界主要城市轨道交通控制系统应用情况如表1.1所示。 表1-1-1 世界各国城市轨道交通控制系统一览表 控制模式; 供应商; 主要应用情况. 固定闭塞制式; 西屋公司（WESTING HOUSE ，英国）; 新加坡1号线. 美国通用铁路信号有限公司（GRS ，美国）; 纽约地铁. 西门子公司（SIEMENS，德国）; 在德国广泛应用. 阿尔斯通公司（ALSTOM，法国）; 法国巴黎南北线. 美国联合道岔与信号国际公司 （US-SI，美国，现属安萨尔多集团）; 美国洛杉矶绿线， 韩国首尔地铁. 西屋公司（WESTING HOUSE ，英国）; 英国伦敦Jubilee新线、 西班牙马德里地铁. 移动闭塞控制模式; 阿尔卡特公司 （ALCATEL，法国，现属泰雷兹集团）; 温哥华1、2号线（环线） 肯尼迪国际机场全自动轻轨系统（环线） 拉斯维加斯单轨线路（无线）. 西门子公司（SIEMENS，德国）; 巴黎地铁14号线（环线） 纽约卡纳西线（无线，建设中）. 阿尔斯通公司（ALSTOM，法国）; 新加坡东北线（波导管）. 庞巴迪公司（BOMBATDIER，美国）; 美国旧金山机场线（无线）. 3.国内城市轨道交通信号系统发展概况 从20世纪90年代起，国内新建造或改造的北京、上海、广州和天津等地的地铁开始引进国外先进的地铁信号控制系统设备：北京地铁1号线引进英国西屋公司设备，上海地铁1号线引进美国GRS公司设备，广州地铁、深圳地铁及南京地铁1号线引进德国西门子公司设备，上海地铁2号线引进美国USSI公司设备，上海地铁3号线引进法国阿尔斯通公司设备。上海地铁5号线引进德国西门子公司设备。国产信号控制系统由于多种原因，至今没有得到大规模应用。 4.国内主要城市轨道交通信号系统应用情况 我国城市轨道交通控制系统的主要应用情况如表1.2所示。 表1-1-2 国内城市轨道交通控制系统应用情况一览表 控制模式; 供应商; 主要应用情况. 固定闭塞制式; 西屋公司（WESTING HOUSE ，英国）; 北京地铁1号线、八通线、13号线. 美国通用铁路信号有限公司（GRS ，美国）; 上海地铁1号线. 西门子公司（SIEMENS，德国）; 上海地铁5号线（点式应答器）. 准移动闭塞制式; 西门子公司（SIEMENS，德国）; 广州地铁1、2号线 深圳地铁1号线 南京地铁1号线. 阿尔斯通公司（ALSTOM，法国）; 上海地铁3、4号线 香港机场快速线. 美国联合道岔与信号国际公司 （US-SI，美国，现属安萨尔多集团）; 上海地铁2号线 天津滨海线. 西屋公司（WESTING HOUSE ，英国）; 北京地铁5号线 天津地铁1号线. 移动闭塞 控制模式; 阿尔卡特公司 （ALCATEL，法国，现属泰雷兹集团）; 武汉轻轨1号线（环线 广州地铁3号线（环线） 上海地铁6、7、8、9、11号线（环线） 北京地铁4号线、大兴线（无线） 港九铁路西线（环线） 南京地铁4号线、机场线 合肥地铁1号线. 西门子公司（SIEMENS，德国）; 广州地铁4、5号线 深圳地铁4号线（无线） 广佛线（无线） 北京地铁10号线（无线） 南京地铁2、3号线（无线） 苏州地铁1号线（无线）. 阿尔斯通公司（ALSTOM，法国）; 北京地铁2号线（无线+波导管） 北京机场线（波导管） 广州地铁6号线（波导管） 上海地铁10号线（无线）. 庞巴迪公司（BOMBATDIER，美国）; 首都机场捷运系统（无线）. 美国联合道岔与信号国际公司 （US-SI，美国，现属安萨尔多集团）; 沈阳地铁1、2号线 深圳地铁2、3号线 西安地铁2号线 成都地铁1号线（无线） 郑州地铁1号线（无线）. 北京交控科技有限公司; 北京地铁亦庄线、昌平线、7号线 成都地铁3号线 长沙地铁1号线 深圳地铁7号线 天津地铁6号线 石家庄地铁3号线 越南河内轻轨线. - 1.1.4 我国城市轨道交通信号技术发展趋势 1.国内轨道交通信号技术发展趋势 在城市轨道交通信号系统中，地面与车载设备的安全信息传输方式大致经历了模拟轨道电路、数字轨道电路和无线通信三个阶段。 （1）基于模拟轨道电路的ATC系统 图1-1-5 模拟轨道电路列车运行速度控制示意图 从系统整体角度来看，基于模拟轨道电路的ATC系统中各子系统处于分立状态，技术水平明显落后，维修工作量大，制约了列车运行速度和密度的进一步提高，将逐步退出历史舞台。 （2）基于数字轨道电路的ATC系统 数字轨道电路采用数字编码方式，地面向车载设备传送数十位数字编码信息，列车可实现一次模式曲线式安全防护，缩短了列车运行间隔，提高了舒适度。数字轨道电路列车 图1-1-6 数字轨道电路列车运行速度控制示意图 数字轨道电路在我国应用的代表产品有：美国USSI公司的AF-904无绝缘数字轨道电路（上海地铁2号线、津滨轻轨等），德国西门子公司的FTGS无绝缘数字轨道电路（广州地铁1、2号线，南京地铁1号线等）。数字轨道电路的ATC系统采用微电子技术、计算机技术和数字通信技术，延续了轨道电路故障安全的特点，目前在我国和世界范围内开通运用较多，系统的可靠性和稳定性得到了充分的验证。 （3）基于通信的列车运行控制系统(CBTC) CBTC系统的特点是实现车地之间连续的双向通信，通过安全数据传输，将为每列通信列车提供一个LMA，并不断更新和重建，实现一次模式曲线式安全防护，并且其防护点能够随前车的移动而实时更新，有利于进一步缩小行车间隔，提高运输效率．称为移动闭塞。 图1-1-7 CBTC列车运行速度控制示意图 2．城市轨道交通信号系统国产化进程 国内开发的城市轨道交通系统基本上都采用CBTC基于无线的列车控制系统。主要开发进展情况如下： （1）中国铁道科学研究院充分利用专业齐全的优努，通过多年的研发，完成了CBTC系统的所有子系统（ATS、联锁、ATP、ATO、DCS、应答器等），并进行了室内系统调试、现场试验和调试。铁科院的ATS子系统、计算机联锁子系统是国内成熟技术，具有城市轨道交通业绩，已经具备工程实施的条件。铁科院的CBTC系统对无线故障情况下的后备转换进行了深入的研究，能够在保证行车安全的情况下尽量减少对正常运营的干扰，达到了先进的水平。在安全性方面，与研发同步进行第三方安全认证工作，已签署安全认证合同并开展安全认证工作。 （2）2004年，北京交通大学、北京地铁运营公司、北京和比利时公司申请北京市科委“基于通信的城轨CBTC系统研究”科研项目，在北京地铁试车线进行了ATP、ATO试验，并在大连设立了10km试验段，包括地面线路和地下线路，进行了两列列车的追踪试验。亦庄线于2011年底开通CBTC全系统全功能。 （3）北京全路通信信号研究设计院也正在进行城市轨道交通CBTC的研发，它们利用自身研发的通过SⅡ，4级的安全控制平台进行ATP的研发。 | 养成教育 通过多媒体演示引出本课程的课程目标；强调上课纪律及学习要求 讲授法 多媒体辅助授课 结合图片讲解 举例法 总结法 讲授法 对比分析法 多媒体辅助教学 对比分析法 |