长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、信号基础设备包括哪些 2、感应轨道环线电缆的设备组成及工作原理 城市轨道交通信号系统的任务是保证行车安全、提高运输效率。城市轨道交通正线及车辆段都有很多线路，列车运行或转线通过进路实现。列车能否正常进入运行进路由联锁系统控制。联锁系统是信号系统中保证行车安全的核心设备。 第3章 联锁系统 3.1 联锁 - 3.1.1 联锁的定义 信号、道岔和进路必须按照一定程序并满足一定条件才能动作或建立起来的相互制约的关系。 联锁是轨道交通信号保证行车安全的重要技术措施。 - 3.1.2 联锁的基本内容 （1）不允许建立会导致列车、机车车辆冲突的进路 （2）进路上的道岔必须被锁闭在与所办理进路相符合的位置 （3）信号机的显示必须与进路的开通状态相符合 图3-1-2进段信号机示意图 在联锁设备中，防护信号开放表示进路已经准备好且允许列车进入。防护进路信号的开放应满足以下联锁条件： （1）进路上各区段空闲时才能开放信号。 （2）进路上有关道岔在规定位置才能开放信号。 （3）敌对信号未关闭时，防护进路的信号机不能开放。 - 3.1.3 联锁系统的结构层次 为了保证车站行车安全，必须制定一系列以制约信号的开放与关闭、道岔转动和进路的建立的联锁规则，而这些联锁规则必须通过信号技术手段来实现。联锁系统中，通常以电气设备或电子设备来实现其联锁功能，具体表现为以信号机、转辙机和轨道电路（或室外采用其他轨旁设备）作为检测设备三大件来体现联锁功能。 1.人机会话层：操作人员通过操作向联锁机构输入进路操作信息，并接受联锁机构输出的反应联锁设备工作状态的信息和行车作业情况表示信息。 2.联锁层：实现联锁逻辑处理，是联锁系统的核心。联锁机构对人机会话层输入的操作信息和监控层反馈的信号机、转辙机、轨道电路等信号设备状态信息根据联锁条件进行逻辑运算，改变联锁系统内部存储信息并产生相应的控制命令。 3.监控层：接受联锁机构的控制命令，通过信号控制电路来改变信号机显示，接受联锁机构的道岔控制命令，驱动道岔转换、向联锁机构反馈信号机状态、道岔状态和轨道电路状态信息。 4.室外设备层：信号机、转辙机和轨道电路（或室外采用其他轨旁设备）通过输入/输出接口接收监控层的控制命令并执行，将现场设备状态信息通过输入/输出接口反馈回监控层。 - 3.1.4 联锁系统的功能 1.轨道电路处理功能 接收和处理轨道区段“空闲、占用”状态信息。并把该状态信息转发给其他相关设备。 2.进路控制功能 进路控制功能包括建立进路和解锁进路两方面。建立进路是指从开始办理进路到防护该进路的信号机开放的过程。解锁进路是指从列车驶入进路到越过进路中全部轨道区段的过程，或操作人员解除已建进路的过程。 1）建立进路过程 建立进路过程包括进路选择、道岔控制、进路锁闭和信号控制四个阶段，如图3-1-4所示。 2）解锁进路过程 进路解锁是指在进路建立之后，又要取消，使线路信号设备关闭等待状态。其过程可以采用系统自动解锁进路的方式或者采取人工办理解锁进路的方式实现。 进路解锁过程 （1）自动解锁进路 正常解锁：也称为逐段解锁，即列车或调车机车车辆顺序占用和出清进路的各轨道区段后，进路上的轨道区段自动顺序解锁。 调车中途返回解锁：在调车过程中，调车机车车辆未压上或部分压上的轨道区段，能够随着调车机车车辆的折返而自动解锁。 一是调车进路的牵出过程；二是调车进路的折返过程。 （2）人工办理解锁进路 当进路接近区段无车占用时，进路处于预先锁闭状态，办理“取消解锁”，可将进路解锁。 当进路接近区段有车占用时，进路处于接近锁闭状态，须办理“人工解锁”，才能将进路解锁。办理“人工解锁” 时，进路需经过3min或30s的延时才能解锁。 当发生车站停电后恢复供电以及进路没有完全解锁等情况，控制台上全部或部分轨道区段显示白光带，此时有关区段均处于锁闭状态，需办理“区段人工解锁手续”，才能将有关区段解锁。 3.道岔控制功能 监控所有道岔的状态，如果发生挤岔等不正常情况，可由道岔检测设备反映到控制室，给出声光报警。锁闭道岔，并反馈锁闭状态信息给控制中心，可以根据需要对每组道岔进行单独锁闭。 4.信号控制功能 当进路建立条件满足，进路始端信号机开放（绿（黄、白）灯亮），表示进路处于锁定状态；若进路建立条件不满足时，进路始端信号机关闭（红灯亮）。 5.进路自动设置功能 正常情况下，城市轨道交通信号联锁系统根据列车的目的地和进路触发条件，自动设置进路。包括根据列车时间表自动设置进路和根据列车识别号自动设置进路两种模式。 - 3.1.5 联锁系统的运营模式 1. 列车运行控制模式 列车进路由进路防护信号机防护，但列车在进路中的运行安全由ATP负责，这为城市轨道交通高密度行车提供了前提和安全保证。列车运行进路控制采用三级控制，即控制中心控制（ATS自动控制）、远程终端控制和车站工作站控制。 列车进路控制 2.进路 1）进路定义及分类 进路是指列车或调车车列在站内运行所经过的径路。按照作业性质，进路大体上可分为列车进路和调车进路两类。 列车进路是指列车在车站到达、出发、通过的作业进路，又划分为接车进路（到达进路）、发车进路、通过进路等。 调车进路是指列车调车作业通过的路径，根据方向区分又可分为调车接车方向进路和调车折返方向进路。 S2111—S2013:接车进路；S2203—S2112:发车进路； S2204—S2112:通过进路（S2203/S2106均开放为允许灯光） 列车进路 各种不同性质的进路，应由设于进路入口处的不同用途的信号机进行防护，如接车进路应有进站信号机防护；发车进路应有出站信号机防护；调车进路应有调车信号机防护等。所有的列车或车列均需要根据信号机的开放来进入进路。 按照进路重要性，进路可分为基本进路和变通进路。 基本进路和变通进路 2）进路组成 进路一般由三部分组成，分别为主进路、保护区段及侧面防护。主进路是指进路上从始端信号机至终端信号机的路径，分为监控区段(含道岔区段)、非监控区段。保护区段是指终端信号机后方的一至两个区段。侧面防护由道岔、信号机及轨道区段的单个元素或组合元素组成。 3）进路划分 进路划分的关键是确定各种进路的始端和终端。始端应设置信号机防护，终端应以同向或反向的信号机为界，没信号机时以车档、站界标为界。因此，列车进路划分的原则大致包括： （1）进路的始端一般是信号机； （2）发车进路的终端可以是信号机、站界标及警冲标等； （3）进路范围包括有岔和无岔区段； （4）一架信号机同时可以防护几条进路； 4）进路状态 依据进路是否建立，可以将进路状态分成锁闭状态和解锁状态。 5）城市轨道交通中的进路 （1）多列车进路 在一条进路中允许多辆列车运行的进路称之为多列车进路。相反，一条进路中只允许有一列车运行称之为单列车进路。 如图所示，S1→S2为多列车进路，只要监控区空闲，以S1为始端的进路便可以排出，信号S1开放。 多列车进路 对于多列车进路，当列车101离开进路始端信号机S1后的监控区后，可以为列车102排列第2条相同终端的进路。第2条进路排出，列车101驶离进路，进路不解锁，直到第列车102 通过后才能解锁。 人工取消多列车进路时，进路的第一个轨道电路必须空闲。如果接近区段逻辑空闲，进路及时解锁，如果接近区段非逻辑空闲，进路延时30s/60s解锁。 多列车进路排出后，如果进路中有列车运行，则人工取消进路时只能取消最后一次排列的进路至前行列车所在位置的部分，其余部分随前行列车通过后自动解锁。 进路解锁后，相应的侧防道岔、侧防信号机及保护区段都随之解锁。 例1：如图3所示，S4→S5为多列车进路，列车101通过TC2、TC3以后，这2个轨道区段正常解锁，这时，可以排列第2条进路S4→S5，S4开放正常绿灯信号。如果列车101继续前进，则通过区段TC4、TC5、TC6、TC7、TC8后，这5个区段不解锁，只有在列车102通过这5个区段才能解锁。若第2条进路排列后，又要取消，这时只能取消从始端信号机S4到列车101之间的进路，其余的进路会随列车101通过后自动解锁。 多列车进路解锁示意图 （2）追踪进路 追踪进路为联锁系统本身的一种自动排列进路功能，防护该种进路的信号机具有自动信号属性。列车接近信号机，占用触发区段（触发区段是指列车占用该区段时引起进路排列的区段，触发区段可能是信号机前方第1个接近区段，也可能是第2个接近区段，触发区段根据线路布置和通过能力而定）时，列车运行所要通过的进路自动排出。追踪进路排出的前提除了满足进路排出的条件外，进路防护信号机还必须具备进路追踪功能。 如图所示，X6、X7是一架自动信号机，信号机图标前带有黄色箭头，标明为自动信号。TC1、TC5分别是以X6、X7为始端的进路的触发区段，当列车102占用TC1时，触发联锁系统，X6→X7进路自动排出，X6信号开放。 追踪进路示意图 （3）折返进路 列车折返进路作为一般进路纳入进路表。通常，折返进路可以由联锁系统根据折返模式自动排列进路。折返进路包含两条基本进路。 如图所示，列车101通过站后折返线进行折返作业。列车101出站后经过始端为X2、终端为X12的进路，进入折返线（a）。改换驾驶室后，通过X8至X4的进路进入正线继续运行，如图（b）所示。 - （b） （a）X2→X12进路排列 （b）X8→X4进路排列 （4）保护区段 为了保证列车的运行安全，避免列车由于某种原因不能在信号机前停住而导致事故的发生，充分考虑了列车的制动距离及线路等因素，在停车点后设置了保护区段，即终端信号机后方的一至两个区段为保护区段，类似于铁路的延续进路。 保护区段示意图 （5）侧面防护 城市轨道交通的道岔控制全部为单动，不设双动道岔，所有的渡线道岔也直射单动来防护列车的侧面冲突。列车进路侧面防护是保证其安全的运行路径，避免其他列车从侧面进入进路，与列车发生侧面冲突。侧面防护分为主进路侧面防护和保护区段侧面防护两种。 例3：如图所示，主进路S7→S3的保护区段为TC11，侧防道岔为1、3，侧防信号机为X6；保护区段TC11侧防道岔5、7，侧防信号机为X4。 侧面防护示意图 （6）联锁监控区段 在装备准移动闭塞的城市轨道交通中，开放信号机前联锁设备不需检查全部区段，只要检查部分区段，这些被检查的区段叫做联锁监控区段。 1. 联锁的概念与基本内容； 2. 联锁设备的结构层次； 3. 联锁设备的功能； 4. 进路的概念、组成、分类； 5. 多列车进路、追踪进路、侧面防护、保护区段； | 养成教育 举例法 结合联锁结构图讲解 实例教学法 结合控制框图讲解 举例讲解 结合控制框图讲解 结合实例总结法 实例讲解 对比分析法 举例讲解 举例讲解 举例讲解 举例讲解 举例讲解 举例讲解 |