长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、计算机联锁设备的组成。 2、6502电气集中联锁设备的组成。 3、冗余技术。 为了确保列车在区间内的运行安全，列车由车站向区间发车时，必须确认区间内没有列车，并需遵循一定的规律组织行车，以免造成列车正面冲突或追尾等事故。这种为保证列车运行安全，在组织列车运行时，通过设备或人工方式控制，使连续发出的列车保持一定间隔安全行车的技术方法，称为行车闭塞法，简称闭塞。 第4章 区间闭塞技术 4.1 传统的闭塞技术 - 4.1.1 站间闭塞 站间闭塞就是两站间只能运行一列列车，其列车的空间间隔为一个站间。按技术手段和闭塞方法又可分为：电话闭塞、半自动闭塞、自动站间闭塞。 1.电话闭塞 （1）定义：电话闭塞法是人工办理闭塞的一种方法，是车站/车辆段之间以电话记录号作为确认闭塞区间空闲的凭证，车站值班站长（行车值班员）填写好路票交付司机，路票作为列车占用区间的凭证，以发车手信号作为允许信号的一种行车组织方法。 （2）特征：站间或所间只准走行一列列车；人工办理闭塞手续；人工确认列车完整到达和人工恢复闭塞。 （3）基本规定 ①电话闭塞的闭塞区间为相同运行方向两架相邻出站信号机间的区域。 ②使用电话闭塞法行车时，行车调度员发布电话闭塞法组织行车的调度命令后，闭塞区间内列车采用非限制人工驾驶模式（NRM）驾驶，司机要加强瞭望，遇弯道时，司机需控制行车速度，遇突发事件时能够随时停车。 ③执行电话闭塞法区段,进路上的道岔必须锁定,优先使用ATS站级工作站锁定，当ATS站级工作站电子锁定无法使用时，由车站人员现场确认进路正确后使用钩锁器锁定。 ④列车进出折返线或存车线时，比照调车方式办理，限速15km/h。车站准备好进路后，先用无线通讯设备通知司机，然后由值班站长或指定人员在指定地点显示道岔开通信号，司机凭信号显示进出折返线或存车线。 ⑤启动电话闭塞法行车的时机：电话闭塞实施区域内全部列车已在站停稳，所有区间空闲后，行车调度员及时向有关车站及司机发布命令。 ⑥电话记录号码使用规定：电话记录号由五位数字组成，前两位为车辆段(停车场)及车站编号，后三位为序列号。一般上行/出车辆段(入停车场)使用双数序列号，下行/入车辆段(出停车场)使用单数序列号。电话记录号码每站一组，由车站编制。 （4）路票 路票的构成要素包括电话记录号码、车次、列车运行方向、车站行车专用章、车站值班员签名及日期。包括站间路票与段站间路票两种。 2.半自动闭塞 （1）定义：半自动闭塞是使用闭塞设备，人工办理闭塞手续、开放出站信号，列车凭出站信号机的允许信号显示作为发车凭证，依靠轨道电路与信号机的联锁关系，在列车驶入出站信号机内方后，出站信号机自动关闭的闭塞方法。 （2）特征：站间只准许走行一列列车，人工办理闭塞手续，信号机自动关闭，人工确认列车到达，人工恢复闭塞。 例4-1：如图4-1-3所示，在半自动闭塞情况下，上行方向发车站（人民广场站）要向接车站（儿童公园站）发车，发车站（人民广场站）行车值班员必须与接车站（儿童公园站）行车值班员配合办理闭塞手续，才能开放出站信号机。列车16301凭借出站信号机（S1601）显示绿色允许信号驶出，列车进入出站信号机（S1601）内方的轨道区段后，S1601显示红色禁止信号，两站之间处于“闭塞”状态，当列车到达接车站（儿童公园）后，由接车站（儿童公园站）行车值班员确认列车整列到达，向发车站（人民广场站）行车值班员发送闭塞复原信息，区间闭塞解除。 图4-1-3 半自动闭塞示意图 3.自动站间闭塞 （1）定义：自动站间闭塞是在有区间占用检查的条件下，自动办理闭塞手续，列车凭信号显示发车后，出站信号机自动关闭的闭塞方法。 （2）特征：有区间占用检查设备；站间或所间区间只准走行一列列车；办理发车进路时自动办理闭塞手续；自动确认列车到达和自动恢复闭塞。 - 4.1.2 自动闭塞 1.定义与特征 （1）定义：将站间区间划分为若干个闭塞分区，在每个闭塞分区的入口处，设置相应的通过信号机予以防护，司机凭借信号行车，通过信号机的显示是根据列车的运行而自动变换，这样一种闭塞制度就是自动闭塞。 （2）特征：把站间划分为若干闭塞分区，有分区占用检查设备，司机可以凭借信号机显示行车，也可以凭借车载信号行车；站间能实现列车追踪；办理发车进路时自动办理闭塞手续；通过信号机的显示状态随列车走行自动变换。 列车根据前方列车位置，通过轨道电路自动控制通过信号机的显示状态，并向列车发送运行“指令”，而且可以允许多列列车在区间运行。图4-1-4自动闭塞原理示意图，这种闭塞方式能够确保行车安全，提高行车效率。 图4-1-4 自动闭塞原理示意图 2.分类 自动闭塞一般以地面信号为主，车载信号为辅，适用于列车最高运行速度在160 km/h及以下的区段，可分为：三显示自动闭塞、四显示自动闭塞、多信息自动闭塞。 三显示自动闭塞就是通过信号机具有三种显示，能预告列车前方两个闭塞分区状态的自动闭塞。分两个速度等级，一个闭塞分区的长度满足从规定速度到零的制动距离。 四显示自动闭塞就是通过信号机具有四种显示，能预告列车前方三个闭塞分区状态的自动闭塞。分三个速度等级，两个闭塞分区的长度满足从规定速度到零的制动距离。 多信息自动闭塞也称多显示自动闭塞，是对四显示及以上自动闭塞的统称。高速列车多信息自动闭塞以机车信号显示为主，客货混运的低速列车以地面信号为主。 为了确保列车在区间内的运行安全，列车由车站向区间发车时，必须确认区间内没有列车，并需遵循一定的规律组织行车，以免造成列车正面冲突或追尾等事故。这种为保证列车运行安全，在组织列车运行时，通过设备或人工方式控制，使连续发出的列车保持一定间隔安全行车的技术方法，称为行车闭塞法，简称闭塞。 - 站间闭塞 - 自动闭塞 | 养成教育 多媒体辅助教学 对比分析法 举例法 举例法讲解 多媒体辅助教学 举例法讲解 实例分析 |