长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 新 课 新 课 新 课 新 课 作业 | 师生互相问好、考勤 1、信号机显示颜色及表示意义 2、常用色灯信号机 3、LED色灯信号机特点 实验二 信号机的认知与电气性能测试 一、实验目标 1.通过实验了解城市轨道交通信号系统中三显示LED色灯信号机的基本结构及工作原理。 2.通过实验掌握LED色灯信号机的电气性能测试操作方法。 3.通过实验掌握道岔控制台的操作方法，了解各信号基础设备间的联锁关系。 二、实验设备 常用三显示LED色灯信号机若干台，ZD6型转辙机道岔控制台两台。 三、实验原理 1.信号机显示颜色及表示意义 信号机是用于指挥列车运行的信号设备，信号机显示为开放信号时允许列车通过进路，信号机显示为关闭信号时禁止列车进入进路。 （1）显示颜色 基本色：红色、黄色、绿色；辅助色：蓝色、月白色。 （2）表示意义 红色：停车信号，禁止越过该信号机； 黄色：允许信号，信号处于有限开放状态，要求列车注意减速运行； 绿色：允许信号，信号处于正常开放状态，可按规定速度通过该信号机； 月白色：用于指示调车作业时，表示允许越过该信号机调车；用于指示正线列车作业时，月白+红→表示准许列车越过显示红灯的信号机，并随时准备停车。 蓝色：用于调车信号机，表示禁止越过该信号机调车。 （3）灯光配列 城市轨道交通正线信号机配列基本上是二显示和三显示信号机。单显示信号机设置于线路终端，仅作为阻挡信号机，它始终显示红色灯光。 表1 城市轨道交通信号机图示名称对照表 信号图标; 名称. 阻挡信号（单显示）. 二显示信号机. 三显示信号机. 2.常用色灯信号机 （1）透镜式色灯信号机 透镜式色灯信号机采用透镜组将光源发出的光束聚成平行光束，故称为透镜式。特点是结构简单，安装方便，控制电路所用电缆芯线少。 透镜式信号机的机构：透镜组、灯泡、灯座及遮掩组成，如图所示。各种信号机可根据信号显示的需要选用机构，再按灯光配列对信号灯位颜色的规定安装各灯位的有色内透镜。 （2）组合式色灯信号机 组合式色灯信号机每个机构只有一个灯室，由光系统、机构壳体、遮檐、瞄准镜、插孔五部分组成，如图所示。使用时根据信号显示的要求可以分别组装成单显示、二显示和三显示机构，因此成为组合式，灯室间无串光可能。特点是采用铝合金或玻璃钢材料，机构重量轻，便于安装、维护和调整。 （3）LED式色灯信号机 LED信号机一般由铝合金机构、发光盘、点灯装置、报警单元组成。铝合金机构与透镜式色灯信号机大小相同，分为高柱和矮柱两种。 LED信号机有以下特点： ①可靠性高②寿命长：h，是信号机灯泡的100倍。③节省能源④聚焦稳定⑤无冲击电流：无冷丝冲击电流。 3.信号机点灯电路 在城市轨道交通信号系统中，点灯电路一般采用继电电路，通过室内控制设备对有继电器的驱动和采集，实现对地面信号的控制和监督。 四、实验步骤： 任务一 LED色灯信号机结构认知 1.以小组为单位分别观察三显示LED信号机的结构，包括机体结构及内部结构。 2.观察LED信号机点灯电路接点部分，观察各灯位接点。 3.小组内部将所观察到的结果进行探讨并总结出三显示LED信号机的结构组成。 4.分组汇报本组观察结果。 任务2 LED色灯信号机电气性能测试 1.信号机室内控制端电气参数测量 （1）操纵道岔控制台，将道岔位置转换到直向进路开放状态，测量各灯位控制端电压； （2）操纵道岔控制台，将道岔位置转换到侧向进路开放状态，测量各灯位控制端电压； （3）操纵道岔控制台，将道岔位置转换到进路关闭状态，测量各灯位控制端电压。 （4）将各测量结果记录在实验数据表2中。 2.信号机室外点灯电路电气参数测量 （1）操纵道岔控制台，将道岔位置转换到直向进路开放状态，测量信号机点灯电路中各灯位电气参数测量； （2）操纵道岔控制台，将道岔位置转换到侧向进路开放状态，测量信号机点灯电路中各灯位电气参数测量； （3）操纵道岔控制台，将道岔位置转换到进路关闭状态，测量信号机点灯电路中各灯位电气参数测量。 （4）将各测量结果记录在实验数据表3中。 五、实验结果 表2 控制端实验数据 进路状态; I次输入电压(V); 红灯电压(V); 绿灯电压(V); 黄灯电压(V). 直向进路. 侧向进路. 进路关闭. 表3 点灯电路实验数据 进路状态; 红灯电压(V); 绿灯电压(V); 黄灯电压(V); 报警电压(V). 直向进路. 侧向进路. 进路关闭. 写一篇学习总结 | 养成教育 讲授法 对比分析法 结合图片进行讲解 结合实物进行讲解 小组讨论法 演示法 |