长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、ATC系统由哪些子系统组成。 2、ATC系统功能。 上节课我们学习了列车自动控制系统的一些基本知识，了解了其实现速度控制的基本方式，同时也学了点式ATC系统的相关知识。今天我们就来进一步学习列车自动控制系统中的三个子系统之一，ATP子系统。 第五章 列车自动控制系统 5.2 ATP系统 ATP系统（The Automatic Train Protect System）是保证行车安全、防止列车进入前方列车占用区段和防止超速运行的设备。是信号控制系统非常重要的组成部分，它为列车行驶提供安全保障，有效降低列车驾驶员的劳动强度，提高行车作业效率。 5.2.1 ATP系统概述 ATP即列车运行超速防护或列车运行速度监督。ATP系统的功能是对列车运行进行超速防护，对与安全有关的设备实行监控，实现列车位置检测，保证列车间的安全间隔，保证列车在安全速度下运行，完成信号显示，故障报警，降级提示，列车参数和线路参数的输入，与ATS、ATO及车辆系统接口并进行信息交换。ATP子系统可缩短列车运行间隔，可靠地保证类车不超速、不冒进。ATP是ATC的基本环节，是安全系统，必须符合故障—安全的原则。 5.2.2 ATP设备的组成 ATP系统所包含的设备分别安装在列车上和地面上。安装在列车上的设备，简称为车载设备；安装在地面的设备简称为地面设备。车载ATP设备的主要作用是完成命令解码、速度探测、超速下的强制执行、特征显示、车门操作等任务。 （1）车载设备：车载主机、驾驶员状态显示单元、速度传感器、列车地面信号接收器、列车接口电路、电源和辅助设备等。 （2）地面设备：①点式应答器②轨道电路 5.2.3 ATP系统的主要功能 ATP系统应具有下列主要功能：检测列车位置、停车点防护、超速防护、列车间隔控制（移动闭塞时）、临时限速、测速测距、车门控制、记录司机操作。 以数字轨道电路方式的ATP系统为例，ATP系统功能可分为ATP轨旁功能、列车检测功能。ATP轨旁功能又分为列车安全间隔功能和报文生成功能。 1.ATP轨旁功能 （1）列车安全间隔功能：列车安全间隔功能负责保持列车之间的最小安全距离，还负责发出运行授权。由ATP轨旁功能发出的运行授权根据相应的安全停车点的选择和激活而定。 （2）报文生成功能 从各种ATP轨旁功能里接收请求，完成整理数据、准备和格式化发送到车载设备的报文，并决定传输方向。生成经由每个轨道区段传输的报文，然后向车载设备发出报文。传输的报文总是与接近列车运行相反的方向馈入轨道电路。报文由变量和包含在变量中的数据结合而成→固定数据+ATS功能可变数据 2.ATP传输功能 ATP负责发出报文信号，包括报文和ATP车载设备所需要的其他数据。音频轨道电路电流以二进制编码顺序调制。 空闲→编码顺序为音频轨道电路设备内预设的顺序 占用→编码顺序为ATP报文产生功能生成相应的报文 音频轨道电路电流必须由轨道区段末端，迎着列车运行的方向注入。在每个要求本地再同步化的地点，提供同步定位环线。 ATP传输功能的输入是来自ATP轨旁功能的要传输的报文和相应选择传输方向的控制信号。感应信号利用同步定位环线作为传输天线传输间歇的信号，这个信号提供本地再同步的精确位置信息。 3.ATP车载功能 ATP车载功能负责列车安全运行，并提供信号系统和司机间的接口。 （1）ATP命令解码 （2）ATP监督功能 ATP监督负责保证列车运行的安全。各监督功能管理列车安全的一个方面，并在它自己的权限内产生紧急制动；所有的监督功能，在信号系统范围内提供了最大可能的列车防护。各种功能之间的操作是独立的，且同时进行。 ATP监督包括：速度监督、方向监督、车门监督、紧急制动监督、后退监督、保报文监督、设备监督等。 其中，速度监督功能是超速防护的基础，是最重要的功能。 （3）ATP服务、自诊断模式 （4）ATP状态功能 （5）车门释放功能 （6）速度/距离功能 （7）距离同步功能 （8）本地在同步功能 （9）报文接收、同步定位环线检测功能 （10）司机人机接口功能（MMI） （11）折返/改换驾驶室功能 5.2.4 ATP基本工作原理 1.列车检测 采用轨道电路等作为列车检测设备，当轨道电路区段空闲时，发送轨道电路检测电码，此时轨道电路的功能是检测是否空闲，裣测结果送往联锁装置。 2.列车自动限速 ATP轨旁单元从联锁和轨道空闲检测系统获得驾驶指令，形成计划数据后传输至ATP车载设备。驾驶指令主要包括目标坐标（目标速度和目标距离）、最大允许线路速度和线路坡度。ATP设备通过此数据计算现有位置的列车允许速度，实际的列车速度和驶过的距离由测速装置连续进行测量。ATP车载设备列车实际速度与列车允许速度进行比较。 3.目标速度和目标距离 车载ATP车载设备调用存储器里的信息，决定在列车任何时刻列车的运行速度和可以运行的最远距离，确保在抵达障碍物或限制去之前安全停车。 4.测速与测距 ①测速 ②测距 5.速度限制 （1）速度限制：分为固定限速、临时限速、区域速度限制、闭塞分区限速。 （2）速度控制方式： 点式叠加方式 速度距离模式曲线方式 ①点式叠加方式：列车自动防护系统以点式叠加方式控制列车运行速度，其速度距离曲线呈阶梯状，称为阶梯曲线,如图8-4所示。 最大安全制动距离S=(S1+S2+S3+S4)*N ②速度距离模式曲线 ：列车受到制动力的作用，使列车减速运行，速度一距离图形曲线形状是连续平滑的曲线，这种列车速度控制方式称为速度距离模式曲线方式，如图8-5所示。 最大安全制动距离S=S1+S2+S3+S4 6.常用制动和紧急制动 ATP车载设备具有常用制动和紧急制动两级防护控制的能力。在常用制动失败后，可施行紧急制动。 常用制动是直接控制列车主管压力使机车制动与缓解，不影响原有列车制动系统的功能。它缩短了制动空走时间，大大减小了制动时的纵向冲击加速度，使列车运行更安全、舒适。紧急制动时，列车冲击大，中途不能缓解，充风时间长，不能使列车安全稳地运行。 7.停站 （1）车站程序停车 （2）车站定位停车 8.车门控制 1.ATP子系统的组成 2. ATP子系统的功能 3. ATP子系统的基本原理 | 养成教育 多媒体辅助教学 讲授法 多媒体辅助教学 对比分析法 多媒体辅助教学 结合图例讲解自动限速原理 结合图例说明 结合图片讲解两种速度控制方式 对比分析法 多媒体辅助教学 对比分析法 |