长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 新 课 新 课 作 业 | 师生互相问好、考勤 1、转辙机的结构及作用 2、道岔的组成 实验四 转辙机结构认知 一、实验目标 熟悉ZD6型电动转辙机内部结构。 掌握ZD6型电动转辙机各个组成部件的作用。 了解关于手摇道岔的相关规定。 能够熟练完成手摇道岔操作。 二、实验设备 ZD6型道岔控制台一套、摇把。 三、实验步骤 任务一、转辙机结构认知 1）打开转辙机机盖，观察其内部组成。 2）观察各个组成部件，了解转辙机各个部件的作用。 3）操纵转辙机动作，观察转辙机牵引尖轨转换的过程。 4）判断转辙机的安装方式：站在转辙机侧看，根据动作杆相对于电动机的伸出位置，右伸为正装，左伸为反装，判断转辙机的安装方式。 - 任务二、练习手摇道岔 （1）利用手摇把摇动道岔，掌握手摇道岔的方法。 一看：看道岔开通位置是否正确，是否需要改变位置。 二开：打开孔盖板及钩锁器的锁，拆下钩锁器。 三摇：摇道岔转向所需位置，在听到“咔嚓”的落槽声后停止。 四确认：手指尖轨：“尖轨密贴开通×位”，并和另一人共同确认。 五加锁：另一人在确认道岔位置开通正确后，用钩锁器锁定道岔尖轨。 六汇报：向车站控制室汇报道岔开通位置正确。 （2）学习道岔故障时的处理方法及手摇把管理的有关规定。 ①手摇把编号、保管： 手摇把应统一编号。编号以区域为单位，由0l～09两位数字组成。由车辆部安全技术室登记造册一式两份，车辆部安全技术室存档一份，手摇把存放室一份。 手摇把的保管。设加锁手摇把保管箱，由车辆部统一配置，设置在规定地点。信号楼手摇把保管箱的钥匙由车辆段/停车厂值班员保管。 手摇把配备数量。由车辆部根据道岔组数确定应配数量。 ②手摇把取出与收回： 维修人员检修道岔或处理转辙机故障需使用手摇把时，由信号人员在《行车设备检查登记薄》上登记，写明用途、手摇把编号，经车辆段/停车厂值班员签认后，方可开锁取出手摇把；使用完毕后，应由车辆段/停车厂值班员清点数量、核对编号后签收加锁。 设备停电或故障需手摇道岔排列进路时，同上。 紧急处理故障时，可先应急使用，后补签手续。 ③手摇道岔排列进路的规定： 信号维修人员负责手摇转换道岔，并确认道岔密贴。 车辆段／停车厂助理值班员负责确认道岔位置开通正确，负责钩锁器的加固、加锁。 四、实验注意事项 (1) 在操作道岔控制台时，一定要互相通知，确保各人员安全后方可操作，以防人身伤害。小组各人员分工进行实训操作，实训中协调合作。 (2)按标准化流程进行，做好登记联系、销记训练，注意各作业人员间协调沟通。 (3)在对转辙机进行操纵时，一定要互相通知，确保各人员安全后方可操纵，以防造成人身伤害。 (4)实训完成后必须试验良好。 完成实验报告 | 养成教育 演示法 结合实物讲解 结合道岔控制台进行讲解 |