长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、城市轨道交通信号系统的作用及功能 2、城市轨道交通信号系统的组成及特点 3、故障—安全技术 上一次课我们了解了下城市轨道交通信号系统的相关的一些基本知识，我们知道城市轨道交通信号系统在保障行车安全和提高运行效率上起着十分重要的作用。城市轨道交通信号系统的应用是与轨道交通运营密不可分的，今天我们来学习信号及运营之间的相关知识。 第2章 信号及运营 城市轨道交通系统由一系列相关设施组成，这些设施包括车站、线路、列车、控制以及通信信号系统等，它们在运营控制中心统一调度指挥下，协同为用户提供满意的服务。 一、线路与车站 1.线路 地铁、轻轨线路按其在运营中的作用分为正线、辅助线和车厂线。 辅助线包括折返线、渡线、联络线、出入段线、安全线、停车线、试车线等。车场线为场区作业线路。 （1）正线 正线，是连接车站并贯穿或直股伸入车站的线路，主要指供载客列车运行的线路，包括区间正线、支线、车站正线。 （2）辅助线 辅助线，是为保证正线运营而配置的线路，是为列车提供折返、停放、检查、转线及出入段作业的线路，包括折返线、渡线、联络线、出入段线、存车线、安全线、停车线等。 ①折返线，是指在线路两端终点站或中间站，为能开行折返列车而设置的专供改变列车运行方向的线路。 ②渡线，可满足改变列车进路的需要，也可改变列车运行方向。常见的渡线形式如图2-1所示。 图2-1 渡线布置形式示意图 ③联络线，在城市轨道交通网络中，同种制式的线路实现列车过轨运行，一般通过线与线之间的联络线实现，联络线的位置在路网规划中确定，如图2-2所示。 图2-2 联络线布置示意图 ④出入段线，是从车辆段到运营正线之间的连接线。车辆段出入线可设计为单线或双线、平交或立体交叉线路。 ⑤存车线，一般设置在终点站或区间车站，专门用于列车停放使用，并可进行少量检修作业。在正线运营过程中，列车运行间隔通常很小，如出现非正常情况，为使故障列车能及时退出正线运营而不影响后续列车运行，通常每隔3-5个车站应加设存车线和渡线。 （3）车厂线 车厂线是厂区作业、停放列车的线路，按作业用途分为运用线和维护线。车厂线主要是指车辆段内的线路。 2.车站 车站是轨道交通客流的集散地，同时又是轨道交通运营设备集中设置的场所。 （1）车站按车站客流量大小可分为：大车站、中等车站和小车站。 （2）车站按车站的运营功能不同可分为：始发（终到）站、中间站和换乘站。 （3）车站按车站设置的位置可分为：地下站、地面站和高架站。 （4）车站按站台形式可分为：岛式站台车站、侧式站台车站和混合式站台车站。 3.车辆段 城市轨道交通中的车辆段主要担负一条或几条线路的城市轨道交通车辆的停放、检修、清洁等任务。车辆段一般设有停车库（厂）、检修库、洗车设备、运营管理用房等设施。另外还有测试列车综合性能的试车线，存放内燃机车、工程车的车库。 车辆段与联轨站相连接的三种典型形式，如图2-3所示。 ①车辆段位于线路端部。 ②车辆段位于线路中间，有一站接轨与两站接轨两种方式。一站接轨，需要设立列车回转设备，如图2-3 (a)、(b)所示。两站接轨，列车出入车辆段可自然调头，车辆段内不需设 列车回转设备，如图2-3 (c)所示。 （a） （b） （c） 4. 区间 两个车站之间的线路叫区间。 按区间或闭塞分区放行列车的方法叫空间间隔法。这一方法有效地保证了车的行车安全和提高了通过能力。同时，明确区间与站内的界限，又为行车指挥与管理提供了依据。对于地铁、轻轨等城市轨道交通而言，站间距离短，车辆单一，行车规律强，进站一般不设信号机，出站设有发车表示器，车站站台为旅客乘降列车的主要场所。从运营管理角度讲，习惯上仍将车站管辖范围以外的线路称作区间。 5.分界点 干线铁路信号系统的车站、区间有一个明确的分界点，车站由联锁系统控制，区间由闭塞系统控制，而列车的进出站控制由联锁和闭塞的接口电路完成。而城市轨道交通ATC系统中，列车运行间隔控制和列车运行进路控制，都是由列车运行控制系统来完成的。当然，需要时也可以将车站联锁系统分开实施。信号系统的分界，决定了向列车传送“报文数据信息”的内容。 二、信号与运营 城市轨道交通建设和运营的目的是为市民提供安全、快速、准时、舒适、便利的运输服务，使乘客能够便利地进站购票乘车，安全而舒适地旅行，快速而准确地到达目的地。 信号系统是城市轨道交通运输的基础设施之一，与运营管理密切相关。 为保障列车进出站、在车站（车场）范围内以及在站间区间运行的安全，提高运行的速度和运输设施的通过能力，需要对列车运行实行有效的管理，并设置各种必要的交通控制设备，以指示、调度和控制列车的运行和调车作业。这些控制设备主要有信号显示设备、联锁设备、闭塞设备、调度集中控制设备和轨道交通自动化控制系统等。 目前城市轨道交通系统中常用的行车调度控制方式主要有调度集中和行车指挥自动化两种，车站控制是在特殊情况下采用的辅助方式。采用何种行车调度控制的方式与所采用的行车调度设备类型有关。 ①调度集中管理 ②行车指挥自动化 三、列车运行组织 列车是指以正线运行为目的、按规定辆数编成并具有列车标志的车组。列车标志包括列车两端的标识灯、列车前端的车次号与列车目的地标识符。 列车交路计划是根据运营组织的要求及运营条件的变化，按运行图或由调度台／员指挥列车按规定的区间运行、折返的列车运行计划。 1．列车的行车概念 （1）调车，是指除列车在正线运行，车站（车辆段）到发以外的一切机车、车辆或列车有目的的移动。 （2）列车折返，是指列车通过进路改变、道岔的转换，经过车站的调车进路由一条线路至另一条线路运营的方式。 （3）折返站，指具有列车折返能力的车站。 （4）列车清客，是指列车在运行途中，由于某种原因不能将乘客送达目的地，中途要求所有乘客离开车厢的行为。 2．列车折返方式 列车在到达终点站时，或在短交路和长交路情况下运行到中间站需要进行折返作业。列车折返作业方式分为站前折返和站后折返两种。 （1）站前折返方式，是列车经由站前渡线折返，参见图2-6。图2-6 (a)所示是列车在终点站经由站前渡线折返；图2-6 (b)是短交路运行时列车在中间站经由站前渡线折返。 图2-6 站前折返方式时的折返布置 (2)站后折返方式，是列车通过站后折返设施折返，如图2-7所示。 图2-7 站后折返方式时的折返布置 3．列车交路的种类 列车交路一般可分为长交路、短交路和长短交路3种，如图2-8所示。长交路是指列车在两个终点站进行折返运行；短交路是指列车在指定的折返站折返，在一段区间内运行；长短交路是指列车在线路运行中结合了长交路和短交路两种情况的运行模式。 图2-8 列车交路的三种基本形式 4.列车运行图 列车运行图是用坐标来表示列车运行的一种图解形式，在运行图上可以清楚地表示出列车在区间的运行时分以及在各车站的到、发、停站（或通过）时间。 在列车运行图上横坐标代表时间，用竖线划成等分，常用的有以l min为单位的等间隔划分（称为一分格运行图），以2 min为单位的等间隔划分（称为二分格运行图），以10 min为单位的等间隔划分（称为十分格运行图）。纵坐标代表距离，以横线表示车站中心线的位置，通常以细线表示中间站，以较粗的线表示换乘站或有折返作业的车站。纵坐标的划分有两种方式： ①按实际里程等比例划分。 ②按列车运行时分来标定车站的位置。 图2-10为运行图的一个示例，从图中可以清晰地看出： (1)列车运行图上的列车运行线（斜线）与车站中心线（横线）的交点即为列车到、发或通过车站的时刻； (2)表示时刻的数字（随运行图的格式不同而赋予不同的含义）填写在运行线与横线相交的钝角处； (3)标识列车的车次号（上行列车为偶数，下行列车为奇数）置于相应列车运行线的上方或下方； (4)上、下行列车运行互不干扰，可以在区间或车站交会。 图2-10 双线运行图 5.正常情况下的列车运行组织 正常情况是指在营业时间内、采用基本的行车闭塞法和行车指挥方式。轨道交通采用的基本闭塞法主要有自动闭塞和区间闭塞两种，采用的行车指挥方式主要有行车指挥自动化、调度集中和调度监督三种。在采用行车指挥自动化的情况下，列车运行控制功能通常通过ATC系统实现。 （1）行车指挥自动化时的列车运行组织 （2）调度集中时的列车运行组织 （3）调度监督时的列车运行组织 四、列车降级控制模式 1.移动闭塞系统降级控制 移动闭塞方式的信号系统核心是列车自动控制系统(ATC)，它由列车自动监控子系统 (ATS)、列车自动防护子系统(AT P)、计算机联锁子系统(CI)和列车自动驾驶子系统 ( ATO)组成，采用车一地双向通信，是基于通信的列车控制技术。 当移动闭塞的信号系统ATC出现故障或一些突发事件等，ATC系统无法正常工作；ATC常的运营和检修中，无车载设备的工程车、救援列车或非本线路车辆等在线路上运行，ATC系统无法识别这些车辆，为了解决上述问题，信号系统应支持降级模式。 降级模式是ATC系统在本级行车控制模式下不能工作时，自动或手动转换到下一级行车控制模式下，并维持运营的方式。一般来说，降级模式是比上一级模式系统功能降低，级别降低的一种方式。 2. 基于CBTC信号系统的后备模式 目前国内在建及拟建的城轨交通项目中，信号系统大多采用基于通信传输信息的列车控制(CBTC)系统，该系统为目前主流的列车运行控制系统，国外有CBTC系统无后备系统的运营经验，但是根据目前国内实施的CBTC项目来看，CBTC系统采用适当的后备模式还是有必要的。后备模式是移动闭塞系统在非完整ATC模式下的一种简化运营。 当控ATC心故障、通信故障（如环线或多个扩频电台故障、区域控制单元故障等）时，系统出现ATC模式无法处理的故障，就会出现大面积的瘫痪。另外，在日常检修中，故障车、工程车、救援车等无车载设备的车辆需在线路上运行，为了解决上述问ATC人们引入了后备模式的概念。 1.线路与车站 2.信号与运营 3.列车运行组织 4.列车降级控制模式 | 养成教育 讲授法与多媒体教学法相结合，与同学们一起深刻认识城市轨道交通各种线路 实例教学法 对比分析法 多媒体辅助教学 讲授法 多媒体辅助教学 小组讨论法 讲授法 多媒体辅助教学 结合图片讲解 讲授法 |