长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、城市轨道交通信号系统的组成及特点 2、简述故障故障-原则 继电器器是城市轨道交通信号控制技术中的重要部件。它无论作为继电联锁系统的核心部件，还是作为计算机联锁系统中的接口部件，都发挥着重要作用。继电器动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。 2.1 信号继电器 - 2.1.1 信号继电器的基本工作原理 1. 继电器组成 继电器主要由电磁系统和接点系统两部分构成，其中电磁系统由线圈、铁芯、轭铁和可动的衔铁组成，是继电器的感知机构，用来感知和接受输入量。接点系统由动接点和静接点组成，是继电器的执行机构，实现对其他设备的控制。 2. 工作原理 如图2-1-1所示，当线圈中通入一定大小的电流后，在衔铁和铁心之间产生一定数量的磁通Φ，该磁通经铁心、衔铁及轭铁，形成闭合磁路，铁心对衔铁产生吸引力，当吸引力增大到克服衔铁向铁心运动的阻力，衔铁被吸向铁芯。衔铁上的动接点随之动作，与前接点接通，被控电路中红灯亮；当线圈中电流减小，吸引力随之减小，当电流减小到产生的电磁吸引力不足以克服衔铁重力，衔铁依靠重力作用落下，动接点与后接点接通，被控电路中绿灯亮。 - 2.1.2 信号继电器的分类 1.按继电器的动作原理可以分为电磁继电器、感应继电器、热继电器和固态继电器。 2.按动作电流可以分为直流继电器、交流继电器及整流继电器 3.按动作速度可以分为快速动作继电器及缓动继电器 4.按继电器输量的物理性质可分为电流继电器、电压继电器、功率继电器、频率继电器和非电量继电器。非电量继电器的吸起和落下反应非电量（温度、压力、速度等）的变化。 5.按安继电器执行部件的构造原理（有无接点）可将继电器分为有接点继电器和无接点继电器，例如铁磁无接点继电器和半导体无接点继电器。 6.按继电器接点结构可分为普通接点继电器和加强接点继电器 7.按工作可靠度可分为和非安全型继电器 安全型继电器，依靠自身结构满足系统的要求，主要依靠重力作用释放衔铁。非安全型继电器，断电后依靠弹力保证继电器落下，又称为弹力式继电器。 - 2.1.3 安全型继电器 20世纪60年中期，我国技术人员自主设计了体积较小的AX系列安全型继电器，它与座式继电器和大插入式继电器相比，结构新颖、重量轻、体积小、安全性高、性能稳定，能满足信号电路对继电器提出的各种要求。AX系列安全型继电器是我国城轨交通信号继电器的主要定型产品。 安全型继电器是24V系列的重力式、弹力式直流无极继电器，有很多种类，特性和线圈电阻值各不相同，在信号电路中有不同的作用。其典型结构为无极继电器，其他各类型继电器由无极继电器派生。 1.安全型继电器的特点 （1）前接点采用熔点高、不会因熔化而使前接点粘连的导电性能良好的材料。 （2）增加衔铁重量，采用“重力恒定”原理，在线圈断电时，强制将中接点与前接点断开。 （3）采用剩磁极小的铁磁材料构成磁路系统，并在衔铁与极靴之间设有一定厚度的非磁性止片，当衔铁吸起时，仍有一定的气隙以防剩磁吸力将衔铁吸住。 （4）衔铁不致因机械故障而卡在吸起状态。 安全型继电器的寿命，主要指接点的寿命，包括电寿命和机械寿命。继电器的电寿命，规定为：普通接点2106次；加强接点2105次；有极継电器的加强接点、反位接点，接通1105次，断开1103次；机械寿命为10106次 2.安全型继电器分类 1）直流无极继电器 （1）结构 JXJC-1700型直流无极继电器由直流电磁系统、接点系统、外罩等部分组成。直流电磁系统主要由线圈、铁芯、衔铁、轭铁等组成，轭铁下部连接重锤片。线圈分为前圈和后圈，可根据电路需要设置单线圈控制、双线圈串联控制或双线圈并联控制。 图2-1-2 JXJC-1700型直流无极继电器结构 （2）工作原理 JXJC-1700型继电器电磁系统如图2-1-3所示，在线圈中加上直流电后，线圈中的电流使铁芯磁化，在铁芯内产生磁通Φ，它由铁芯极靴处经过主工作气隙（单位为mm）进入衔铁，又经第二个工作气隙进入轭铁，然后回到铁芯，形成一个闭合磁路。 在工作气隙处，由于磁通的作用，铁芯与衔铁间产生电磁吸引力，当大到足以克服衔铁转动的机械力FJ时，衔铁与铁芯吸合。此时衔铁通过拉杆带动动接点运动， 图2-1-3 JXJC-1700型继电器的动作原理 使后接点断开，前接点闭合,此时继电器处于励磁状态（吸起状态）。当线圈中的电流减小时，铁芯中的磁通按一定规律减小，吸引力也随着减小。当电流小到一定值时，它所产生的吸引力小于机械力，衔铁离开铁心被释放，拉杆带动动接点运动，使之与前接点断开，与后接点闭合，此时继电器处于失磁状态（落下状态）。 2） 偏极继电器 偏极继电器是为了满足信号电路中鉴别电流极性的需要设计的，例如JPXC-1000型偏极继电器，如图2-1-4所示。 （1）结构 JPXC-1000型偏极继电器接点系统与无极继电器基本相同，磁路系统结构有所不同，如图2-1-5所示。铁芯的极靴是方形的，在极靴下方用两个螺丝固定一个L型的永久磁钢，衔铁处于极靴和永久磁钢之间，受永久磁钢的作用力处于落下状态。永久磁钢由铝镍钴合金材料制成，上部为N极，下部位S极。偏极继电器的两组线圈并串使用，接线方式与无极继电器相同。 （2）工作原理 它与无极继电器不同，衔铁的吸起与线圈中电流的极性有关，只有通过规定方向的电流，衔铁才会吸起，而电流方向相反时，继电器不动作。偏极继电器只有一种稳定状态，衔铁靠电磁力吸起，断电立即落下。 在偏极继电器的电气特性中要加一条特殊标准，即反向加200V电压，衔铁不吸起，保证继电器工作的可靠性。 1.继电器基本工作原理； 2.安全型继电器的特点； 3.直流无极继电器结构组成及工作原理； 4.偏极继电器结构组成及工作原理。 | 养成教育 讲授法 通过动画演示继电器的工作过程 举例说明 对比分析 举例法 图片演示 实物讲解 通过实物演示及多媒体课件直观多角度讲解直流无极继电器的结构与工作原理 对比直流无极继电器讲解 结合轨道交通系统实例讲解偏极继电器的工作原理 |