长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、信号继电器的基本工作原理 2、安全型继电器的特点； 3、直流无极继电器结构组成及工作原理； 4、偏极继电器结构组成及工作原理。 2.1 信号继电器（2） 2.1.3 安全型继电器 3） 有极继电器 有极继电器根据线圈中电流极性不同具有定位和反位两种稳定状态，这两种稳定状态在线圈中电流消失后保持不变，故又称之为极性保持继电器。常见的有极继电器继电器有JYJXC-J3000型、JYXC-660型、JYXC-270型、JYJXC-135/220型等。 （1）结构 （2）工作原理 线圈通入规定方向电流时，继电器吸起，断电后衔铁保持在吸起位置；通以反向电流时继电器落下，断电后衔铁保持在落下位置。 4） 整流式继电器 整流式继电器用于交流电路中。它通过内部的半波或全波整流电路将交流电变为直流电而动作。常见的整流式继电器有JZXC-480型、JZXC-H0.14/0.14型、JZXC-H156型、JZXC-H18型等。 （1）结构 整流式继电器的电磁系统与无极继电器相同，接点系统的结构与无极继电器相同，零部件全部通用，只是接点的编号有区别。在接点组上方安装由二极管组成的半波或全波整流电路。 （2）工作原理 整流式继电器动作原理与无极继电器相同，但由于交流电源通过整流后动作继电器，在线圈上加上的是全波或半波的脉动直流电，工作时发出响声，对继电器正常工作带来不利影响。 5) AX系列安全型继电器的型号表示 AX系列安全型继电器用汉语拼音字母和数字表示，字母表示继电器种类，数字表示线圈的电阻值（单位为Ω）。例如，JWJXC-H80/0.06，具体含义如下： 6）安全继电器的特性 （1）电气特性 ①额定值：满足继电器安全系数所必须接入的电压或电流值。AX系列继电器的额定电压为24V，轨道继电器、灯丝继电器、道岔启动继电器除外。 ②工作值：向继电器线圈通电，直到前接点全部闭合，并满足规定接点压力所需要的最小电压或电流值。一般不大于额定值的70%。 ③反向工作值：向继电器线圈反向通电，直到衔铁止片与铁芯接触、全部前接点闭合，并满足接点压力需求的最小电压或电流值。一般略大于工作值，不大于工作值的120%。造成反向工作值大于工作值的原因是磁路剩磁的影响所致。 ④吸起值：使继电器动作所需要的最小电压或电流值。 ⑤释放值：向继电器通以规定的充磁值，然后逐渐降低电压或电流，至全部前接点断开时的最大电压或电流值。 ⑥过负载值 继电器线圈不受破坏，电特性不受影响的最大允许接入的电压或电流值。此值一般为工作值的4倍。工作值一般为24V，过负载值为96V。 ⑦转极值：有极继电器衔铁转换位置的最小电压或电流值，分为正向转极值和反向转极值。 ⑧反向不工作值：向偏极继电器线圈反向通电，继电器不动作的最大电压值。 ⑨安全系数 额定值与工作值之比，此值愈大，继电器工作愈稳定。 ⑩返还系数 释放值与工作值之比。返还系数范围在0.2-0.99之间。AX系列继电器的返还系数在0.2-0.5间。返还系数愈大，继电器对于电压或电流的变化反应愈灵敏。 （2）时间特性 ①继电器的时间特性：当线圈通电到衔铁动作，带动后接点断开，前接点接通，需要一定的时间，及吸合时间。当线圈衔铁动作，带动前接点断开，后接点接通，也需要一定的时间，即返回时间。 继电器的缓吸、缓放时间非常短，例如JWXC-1000型继电器的吸合时间为0.150s，返回时间为0.015～0.020s。如果继电器需要长时间的吸合和返回时间，就要对其本身的控制电路进行处理。 ②改变继电器时间特性的方法：其一是改变继电器结构以获得继电器的缓动，例如在继电器铁芯上套短路铜环使继电器缓动，构成缓放型继电器，或者改变衔铁与铁芯间止片的厚度，改变继电器返回时间。其二是通过电路来实现，例如继电器线圈两端串联RC并联电路，使其快吸，或者在继电器两端并联电阻或二极管，使其缓放。 （3）安全型继电器的机械特性与牵引特性 ①机械特性 继电器的机械力是随着衔铁与铁芯间的气隙的变化而变化的。的变化关系称为继电器的机械特性。表示这种变化关系的曲线，称为机械特性曲线。不同类型的继电器，其结构不同，机械特性也不同。 ②牵引特性 当无极继电器线圈上加上直流电源后，铁芯中就产生磁通，磁通经过铁芯与衔铁间的气隙δ时，对衔铁产生电磁吸引力，称为牵引力。牵引力随工作气隙变化的关系，称为牵引特性。 7） 继电器插座 3. 时间继电器 JSBXC-850型、JSBXC-780型、JSBXC-820型等时间继电器是一种缓吸继电器，借助电子电路，获得180s、30s、13s、3s等延时，以满足信号电路的需要。 4. 电源屏用继电器 电源屏用系列继电器是为信号电源屏专门设计的继电器，用来代替交流接触器和中间继电器，在电源屏中起转换、表示和监督作用，以减少电源屏故障，提高设备的可靠性。 电源屏用继电器分为无极、整流、交流三种继电器，按使用电源分为交流24V、交流220V和直流24V、直流220V四种。采用插接式结构，安装方式与AX系列继电器相同。 - 2.1.4 交流二元继电器 交流二元继电器中的二元指有两个互相独立又互相作用的交变电磁系统，根据频率不同，交流二元继电器分为25 Hz和50 Hz两种。 1. 结构 （1）电磁系统 电磁系统包括局部电磁系统和轨道电磁系统。局部电磁系统由局部铁芯和局部线圈组成。轨道电磁系统由轨道铁芯和轨道线圈组成。铁芯均由硅钢片叠成，线圈由高强度漆包线绕在线圈骨架上组成。 （2）翼板 翼板是将电磁系统的能量转换为机械能的关键部件。翼板由1.2mm厚的铝板冲裁而成，安装在主轴上。 （3）接点组 动接点固定在副轴上，主轴通过连杆带动副轴上的动杆单元使动接点动作。 2.特点 （1）具有频率选择特性 （2）具有相位选择特性 - 2.1.5 信号继电器名称、定位规定及图形符号 1. 继电器的名称 2. 继电器的定位规定 继电器有吸起和落下两种状态，在电路图中，继电器呈现的状态称为通常状态（定位状态）。在信号系统中应该遵循以下原则来规定定位状态。 3．继电器图形符号 - 2.1.6 信号继电器的作用及基本电路 1. 继电器的作用 （1）表示功能 （2）驱动功能 （3）实现逻辑电路 2. 继电器的基本电路 （1）串联电路和并联电路 串联电路 并联电路 串并联电路 （2）自闭电路 图2-1-15 自闭电路 1、有极继电器的的结构和工作原理。 2、偏极继电器的磁路结构和工作原理。 3、安全型继电器的电气特性及含义。 4、简述交流二元继电器结构有何特点及用途。 5、识读各种继电器的名称和图形符号。 | 养成教育 举例法 对比分析 举例说明 对比分析 举例法 对比分析 实物讲解 举例法 对比直流无极继电器讲解 结合轨道交通系统实例讲解 举例讨论 对比分析 |