长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 |  | 师生互相问好、考勤 1、常用色灯信号机有哪些？ 2、LED信号机的组成。 轨道电路是比较传统的列车检测技术，用于自动、连续检测轨道区段是否被机车车辆占用、控制信号装置或转辙装置、传输ATP信息，保证列车运行的安全性和可靠性，提高运输效率。 2.4 轨道电路 2.4.1 轨道电路概述 1.轨道电路定义： 轨道电路是利用钢轨线路和绝缘节构成的电路。轨道电路以钢轨作为导体，两端加上机械绝缘(或电气绝缘)，接上送电和受电设备构成的电路。 轨道电路是城市轨道交通信号系统的重要设备，被列为“信号三大件”之一，轨道电路的性能直接影响行车安全和运输效率。 2.轨道电路组成 轨道电路的组成如图所示。 3.轨道电路的工作状态及原理 （1）轨道区段完好且无车占用时，轨道电流经钢轨、轨道继电器线圈，构成闭合回路，轨道继电器处于励磁吸起状态，此状态被称为轨道电路的调整状态。 （2）轨道区段有车占用时，轨道电路被轮对分路，流经轨道继电器线圈的电流很小，不足以使衔铁保持吸起，轨道继电器失磁落下，此状态被称为轨道电路的分路状态。 （3）轨道区段发生断轨或断线故障时，流经轨道继电器线圈的电流中断，使轨道继电器失磁落下，此状态被称为轨道电路的断轨状态。 4.轨道电路的作用 道电路用于监督线路的占用情况，并可以向列车传输控制信息，将列车运行和信号显示等联系起来。对于城市轨道交通，轨道电路是信号系统的重要基础设备，直接影响行车安全和运输效率。 轨道电路的作用主要表现在以下两方面。 （1）监督列车对轨道区段的占用 （2）传递行车信息 5.轨道电路的分类 （1）轨道电路按钢轨绝缘可分为有绝缘式和无绝缘式。 （2）轨道电路按构成方式可分为开路式和闭路式。 （3）轨道电路按供电方式可分为连续式和脉冲式。 （4）轨道电路按信号电流可分为直流式和交流式。 （5）轨道电路按轨线方式可分为双轨条式和单轨条式。 （6）轨道电路按频率方式可分为25Hz、50Hz、75Hz、移频等。 （7）轨道电路按轨道电路传输的信息可分为模拟轨道电路和数字轨道电路。 - 2.4.2 JZXC-480型（工频交流连续式）轨道电路 工频交流连续式轨道电路如图2-3-2所示。 图2-3-2 工频交流连续式轨道电路 1.电路识读 工频交流连续式轨道电路由送电端、受电端、钢轨绝缘、钢轨引接线、钢轨接续线以及钢轨组成。 （1)送电端:一般安装在室外变压器箱内，包括BG1-50型轨道变压器（如图2-3-3所示）R-2.2/220型变阻器（如图2-3-4所示）、熔断器，电源从室内经由信号电缆送至送电端。 （2)受电端:包括BZ4型中继变压器（如图2-3-3所示）R-2.2/220型变阻器、JZXC-480型轨道继电器。中继变压器设在室外变压器或中端电缆盒内，轨道继电器设在室内组合架上。 （3)钢轨接续线用来连接相邻钢轨，减小钢轨连接处的接触电阻。 （4)钢轨绝缘设于轨道分界处，用于隔离相邻区段的轨道电路。 （5)变压器箱或电缆盒通过钢轨引接线接向钢轨。 2.电路的工作原理 （1)当轨道电路完整，且无车占用时 交流电源由送电端经钢轨传输至受电端，GJ吸起，表示本区段空闲。此时GJ的交流端电压应在10.5～16V之间，即高于轨道继电器工作值（9.2V）15%,保证GJ可靠励磁。 （2)当轨道电路被车辆轮对分路时，GJ的端电压低于其释放值，GJ失磁落下，表示区段被车占用。分路时，GJ的交流残压值不得大于2.7V，保证继电器可靠释放。 3. 工频交流连续式轨道箱设备检修 （1）变压器箱外部检查 ①各连接线端子、中心连接板连接完好，螺丝紧固。箱盒无裂纹、破损，门轴灵活，箱盖严密、防尘、防水良好，支架齐全，螺栓紧固、油润。设备加锁良好。 ②各箱盒水泥基础表面光滑、平整、不歪斜、裂纹不超标，螺栓紧固、满帽，伸出部分不超过一个螺帽的厚度。箱盒引人电缆无外露。设备平台清洁、完整、无破损、排水良好。 ③箱盒外部油饰良好(两年1次)。箱盖名称标识准确。 （2）变压器箱内部检修 ①断路器、限流电阻等不得松动，安装牢固，各种器材、器件无超期使用，箱内整洁无杂物。 ②配线整齐、绑扎良好、留有余量，不破皮、不老化、无中间接头、线头无反扣、端子无氧化。线头焊接牢固，无假焊、虚焊、折断、断股等，线头根部套以塑料管。箱盒内接线用螺栓、螺母、垫片应采用铜质镀镍材料，每个端子最多允许上3个线头，并用垫片隔开，用两个螺母紧固，端子上划防松动检查标志。 ③电缆引入口堵塞良好，应有来、去向和用途标识，配线表图实相符。电缆应有备用芯线并有明显的标识。 4. 工频交流连续式轨道电路故障处理 处理故障时，可按“一看、二试、三查、四测、五处理”的五步查找法处理。 （1）故障分析 ①单个区段红光带，在分线盘上测电压区分。 ②当电压高于10.5V时，室内开路。 ③当电压为0V时，先拆下分线盘处的一根电缆，如果电压高于平时值，室内短路；仍为0V室外故障。 ④当电压低于10.5V时，先拆下其中的一根电缆，电压仍低于10.5V，室外故障；电压高于10.5V，有两种可能，室外半短路和室内半短路，用模拟继电器试验。将一台好的JZXC—480型继电器的2、3封连起来，再从73和83上分别引出一根线，接在分线盘故障回路上(甩开室内部分)，如果继电器能吸起，室内半短路，不吸起，室外半短路。 （2）实作演练故障点设置及处理 ①送端引接线开路红光带 处理方法：打开送端轨道箱测试室内送出GJZ、GJF220V，依次检查测试送端BG1—50变压器Ⅰ、Ⅱ次侧电压及限流电阻压降，限流电阻上无电压，判断为开路故障，从送端逐段查找，即可找到故障点。 ②受电端Ⅱ次测两端子短路红光带 处理方法：室内测试送回电压近似为0，分线盘处拆下一根电缆测试回送电压，仍为0V，则室外故障；送端测试BG1—50变压器Ⅰ、Ⅱ次侧电压及限流电阻压降，限流电阻压降增大(比照平常测试记录)，判断为短路故障；拆下受端变压器Ⅱ次侧一端子(软线)，变压器上测到送来电压，故Ⅱ次侧短路，继续查找即可找到短路点。 ③过道引接线擦轨面红光带 处理方法：送端限流电阻器压降变化，是区分轨道电路短路或开路故障的关键(压降为0V，为开路故障，压降比正常值明显增大，为短路故障)；轨道电路短路故障重点检查绝缘，绝缘破损是造成短路的主要原因，其他还有异物短路，“三线”混连等；造成轨道短路的原因多种多样，要根据实际情况(包括测试数据及外观发现异常等)逐一排除、确认，最终找到故障点。 2.4.3 数字轨道电路 1.数字轨道电路作用 无绝缘数字轨道电路与无绝缘轨道电路相比，不仅提高了轨道电路的可靠性，还具有向车载设备传输报文信息的功能，使轨道电路既具有检查轨道占用空闲状态的功能，同时还有传输信息的功能。数字轨道电路每个报文的传输时间只有0.5 s，系统的最大信息量为2100。 静态信息包括：轨道电路的编号、坡度、区间长度、线路条件允许的最高速度、正在施工工区段的里程及该区段的最大允许速度等。动态信息包括：列车前方空闲轨道电路的数量、道岔的可能进路以及列车运行方向等。 2.数字轨道工作原理： （1）对列车的检测：音频系统不问断地向轨道发送数字编码信息，并监视其接收器感应到的信号，作为对列车占用的检测。利用音频信息的标题位(前8位)作为列车检测的信号，固定为01111110。发送端通过耦合单元发送至钢轨，接收端由轨道接收器检测该信号，并设置门限值。 轨道空闲—被监测的信号幅度在门限值以上； 轨道占用—所接受到的信号被分路，其中幅度降至门限值以下，表示轨道电路被占用。断路、短路时，阈值以下或发出错误ID号。 （2）发送ATP信息：辅助板将复合信息形成的报文帧，结合机笼后面的方向继电器以FSK调制方式将报文送至耦合电路，经环线与“S棒”耦合，由车载ATP设备接收、解码、校验，执行ATP功能，从而完成数字车载信号的传输功能。 不同轨道电路性能比较 参数; RTGS; AF-904; SDTC. 轨道电路长度; 20～300; 20～300; 20～300. 与S棒连接; 直接连接; 耦合; 直接连接. 调制方式; FSK; FSK; FSK. 传输速率/（b/s）; 200; 200; 500. 频率点数; 8; 8; 8. 频率范围/kHz; 9.5～6.5; 9.5～16.5; 9.5～16.5. 备份版; 八个频率 均需要; 备份板 可通用; 备份板 可通用. 分路灵敏度/Ω; 0.5; 0.5; 0.5. 馈电长度/km; 6.5; 2; 4.5. - 2.3.4 FTGS型数字编码式轨道电路 1.FTGS型数字编码式轨道电路概述 FTGS型数字轨道电路是目前世界上技术较为先进、应用范围比较广的数字型轨道电路。FTGS轨道电路分两种型号： FTGS-46型，使用4种频率（4.75KHz、5.25KHz、5.75KHz、6.25KHz）；FTGS-917型，使用8种频率（9.5KHz,10.5KHz,11.5KHz,12.5KHz,13.5KHz,14.5KHz,15.5KHz,16.5KHz）。 2.结构组成 FTGS型数字编码式轨道电路由室内设备和室外设备两部分组成，中间通过电缆联系。室内部分的发送和接收组成一个轨道电路组合，每一组合有一专用电源为它提供+15V和+5V电压。允许室内到室外的最大传输距离6.5 km。 FTGS数字轨道电路结构 1）室内设备 FTGS轨道电路室内设备安装在信号机械室内。每一个轨道组合对应一个轨道区段。每个轨道区段组合背面有一个独立的直流稳压电源。每个轨道区段组合有发送单元、接收单元、继电器单元组成。室内设备由FTGS组合框架构成。每个组合框架有正反两面，每面可分为A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N共13层。 正面： A～K层：轨道电路标准框架层，每一层代表一个轨道区段。每层都与L层的一块方向转换板相对应：A层轨道电路与左数第一块方向转换板相对应；B层轨道电路与左数第二块方向转换板相对应……。 L层：方向转换板框架层； M层：24V电源层及保险层； N层：230V电源入线、各轨道电路电源分线排 反面： A～K层：轨道电路电源模块层，每个电源模块输出12V和5V直流电供给两个区段使用。 L层：电缆补偿电阻设置层； M层：信息输入、输出层。 FTGS-917数字轨道电路有标准型和道岔型两种结构。 （1）标准型轨道电路组合框架 每个标准型的组合框架可插接10块标准的PC板，不同板件之间是不能混插的，这可从两方面来保证：一是各个不同型号的板件的尺寸不同；二是对于尺寸基本相同的不同型号的板件可通过插接键的不同设置来识别（即相当于给每种不同型号的板件安装了一种硬性的“识别码”），以防止由于把板件插错位置而损坏设备。该框架从左至右数的第8块和第10块为空置。 标准型轨道电路组合框架结构 （2）道岔型轨道电路组合框架 道岔型轨道电路的组合框架如图2-3-8所示。 8 道岔型轨道电路组合框架结构 每个道岔型的组合框架也可插接10块标准的PC板，不同板件之间也是不能混插的，可通过插接键的不同设置来识别，以防止插错而损坏设备。该框架从左至右数的第10块为空置。 道岔型与标准型不同之处在于多了一块接收1板和一块解调板，这是因为标准型是“一送一受”型轨道电路，而道岔型是“一送二受”型轨道电路的缘故。 2)室外设备 FTGS轨道电路室外设备主要由电气绝缘节、轨旁盒和连接电缆组成。 （1）电气绝缘节 ①S棒。大多数的轨道区段（正线区间的轨道区段）采用S棒予以隔离， S棒是镜像对称的，以S棒为中心线作为轨道区段的物理划分。S棒长度为7.8 m左右，模糊区段长度≤3.9 m。S棒还起到平衡两个走行轨牵引电流的作用。 S棒示意图 ②短路棒。该电气节用于一端为轨道电路区段，而另一端为非轨道电路区段的情况。如图2-3-10所示，该棒长度约为4.2米。 短路棒示意图 ③终端棒。该电气节由终端短路棒和一个机械绝缘节共同组成，它主要应用在双轨条牵引回流区段。棒长约3.5米，距机械绝缘节0.3～0.6米。 图2-3-11 终端棒示意图 ④中间馈电横“8”字形棒。适用于中间馈电式轨道电路的中央。 图2-3-12 横“8”字形棒示意图 （2）轨旁盒 轨旁盒是连接电气节与室内设备的中间设备，是轨道电路室外的发送、接收设备。轨旁盒主要有两种不同的结构。 （a） （b） 轨旁盒结构示意图 （a）S棒结构轨旁盒；（b）终端棒结构轨旁盒 3. FTGS数字轨道电路工作原理 FTGS数字轨道电路工作原理框图如图所示。 FTGS数字轨道电路工作原理框 轨道电路空闲时，由室内发送器发送带有一定频率和位模式的交流音频信号至室外轨旁发送端设备，再馈送至S棒经由钢轨至接收端S棒，再由室外接收端设备馈回室内接收器，形成闭合的信息回路，这时轨道继电器吸起表示“轨道区段空闲”。 当轨道电路占用时，列车进入该区段，由于轮对的分路作用，造成该区段短路，使接收端的接收电压减小，轨道继电器达不到相应的响应值而落下。当电平监测模块一旦检测到电压低于门限值时，将产生一个触发信号送给报文转换控制器，该控制器的位置发生翻转，使轨道电路传输ATP列车报文信息。传输ATP列车报文是FTGS数字轨道电路很重要的一项功能，也是它的主要工作方式之一。 S棒和轨旁设备在信息回路中形成的谐振回路使相邻区段相当于高阻状态，迫使信号电流按规定方向传输；同时，相邻区段采用不同的频率和位模式，有效避免了串频干扰；S棒还起到平衡钢轨中牵引电流的作用。 4. FTGS型数字轨道电路与其他设备接口 数字轨道电路与其他设备的接口一般是指与计算机与计算机联锁系统和轨旁ATP系统的接口。 数字轨道电路与其他设备的接口关系 1.轨道电路工作原理、分类 2. JZXC-480型（工频交流连续式）轨道电路 3. 数字轨道电路 4. FTGS型数字轨道电路 | 养成教育 结合实例讲授轨道电路的组成 对比分析 结合实例 讲解 对比分析 结合轨道交通实例讲解 对比分析 结合工作实际讲解 知识拓展部分 结合工作实际讲解 分组讨论 采用对比分析法 实例讲解 多媒体辅助授课 对比分析 对比分析 分组讨论 采用对比分析法 分组讨论 采用对比分析法 对比分析 |