长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、道岔的组成及分类 2、转辙机的分类及作用 上节课我们学习了城市轨道交通中转辙机及道岔设备的相关知识，今天我来学系一个基础设备—计轴器。 计轴器具有检查区段占用与空闲的功能，不受轨道线路道床状况的影响。作为区段检测的安全设备，其作用与轨道电路等效。 第2章 基础基础设备 2.5 计轴器 在采用CBTC系统的轨道交通线路中，取消了传统的轨道电路，通过车-地之间实时、双向的无线通信进行列车位置的在线监测，指挥列车的运行。但是，对于非通信列车或CBTC车-地通信出现故障的情况下，没有轨道电路作为检测列车位置检测设备，整个线路运行的列车安全间隔距离就无法保障。因此，作为城市轨道交通CBTC系统的后备模式，普遍采用“计轴器”替代轨道电路，用“计轴器”检测轨道区段有无列车占用。 - 一、电子计轴系统 1.电子计轴系统的基本结构 电子计轴系统的基本结构包括室外部分及室内部分（信号楼或控制中心）。室外部分包括轨道传感器（磁头）、电子单元（EAK即电缆盒）、传输电缆；室内部分主要是信号处理电路及计数处理电路。 以Alcatel公司的AzLM计轴系统为例，AzLM计轴系统是多区间监督的安全计轴设备，监督区间的占用状态并向联锁锁设备提供相关信息。轨道占用的信息有三种状态：空闲、占用、受干扰。 1）室外轨旁设备 室外轨旁设备主要由安装在轨道上的双磁头SK30、安装在轨旁密闭安装盒内的电子单元EAK等组成，这两种设备都安装在轨道区段的各个末端。 （1）轨道磁头 轨道磁头为电磁式有源传感器，使车轮轮对的探测点，也是轨道区段的分界点，用来采集车轴信息和判定列车运行信息。 AzLM计轴系统轨道磁头 发送磁头的信号来自于电子单元（EAK）的发送接收板，在发送线圈附近产生由两种不同额定频率28kHz和30kHz形成的电磁场。钢轨内侧有两个接收磁头的线圈产生两个存在时间差的感应电压，电子单元通过这些感应电压可以判断车轮的存在和行进方向。 钢轨磁头使用自带螺栓安装在轨腰上。各个安装孔的垂直位置取决于钢轨剖面。 每个标准Tx/Rx磁头通常使用4米长的固定电缆，与电子单元连接。 （2）电子单元（EAK） 电子单元又称为电子连接盒，包含电子设备，驱动并监控磁头，探测车轮，计算经过的轴数，运行自检程序，并向计轴评估器（ACE）发送含有计数和监控信息的报文。 密闭安装盒又称黄帽子。密闭安装盒将电子单元密闭在其中，具有防尘、防潮、防电磁干扰的作用，为电子单元提供较好的工作环境。 EAK内部结构 密闭安装盒 （3）电源 电源可以从联锁室传输到轨旁设备，采用这种供电方式时电源使用与ACE数据传输相同的两根电线。也可以使用本地供电。 2）室内设备 室内设备计轴评估器ACE的主要作用是向检测的区段内的磁头进行数据轮询，处理来自EAK数据，判定区段占用状况，向联锁设备发送区段占用或空闲信息，以及与诊断计算机连接并发送诊断信息。 室内设备计轴评估器ACE由安全计算机模块、串行I/O口，并行I/O口组成，ACE可以安装在开放机架或封闭机柜中。联锁接口可配置为串行（以太网）、并行（继电器/光电耦合器）或两种均可。ACE-2-42-SI型室内设备计轴评估器ACE面板如图所示。 ACE-2-42-SI计轴评估器ACE面板图 （1）计算机模块 计算机模块可以选择冗余的3取2安全计算机系统。 （2）电源模块 每个CPU通道都有自己的DC/DC转换器，向设备提供5V和12V电源。 （3）串行I/O模块 轨旁设备发出的数据通过串行I/O模块接收。 （4）并行I/O模块 轨道占用信息由安全模块通过双通道安全并行I/O预处理器模块输出，它使用与串行I/O相同的双通道CAN总线。 串行I/O和并行I/O模块是电气兼容的，按照要求的组合方式插入到评估器子架上的I/O槽中。每个区段的并行I/O模块占用一个I/O槽。 2. 电子计轴系统基本的工作原理 在定义的轨道区段两端，选择在同一侧的一根钢轨上安装两个计轴传感器探测通过的车轮。当车轮通过时，它改变了传感器的发送器和接收器之间的交变磁场，从而改变了接收线圈上的感应电压或相位值，计轴设备根据交变磁场的变化频率和变化的时间顺序判断通过的列车轴数，识别列车运行的方向。计轴主机处理从计轴轨旁盒传来的计轴传感器变化信息、比较进入区段的轴数和离开区段的轴数，给出轨道空闲／占用的指示。 图2-5-6 计轴系统原理 - 二、微机计轴系统 微机计轴系统与电子计轴系统的组成基本相同，差别在于前者是以“3C”技术为背景，以微机计轴技术为基础发展而成的系统，后者是以20世纪80年代的电子技术为背景发展而成的系统。 微机计轴技术是以计算机为核心，辅以外部设备，利用统计车辆轴数检测相应轨道区段是否有列车占用或列车已出清的技术。 1. 西门子AzS（M）350U微机计轴系统的结构组成 AzS（M）350U微机计轴系统主要由室外设备和室内设备两部分组成，室外设备包括车轮电子检测器、车轮传感器及电缆等，室内设备主要由计算机组成（EC）。 （1）室外设备 ZP43E型计轴点由传感器和车轮电子检测器箱组成，如图2-5-7所示。S、E为固定在钢轨上的双置传感器的发送、接收装置；A为安装传感器的钢轨旁的车轮电子检测器箱；R为钢轨屏蔽板。 车轮传感器安装于两轨枕间钢轨的轨腰处，发送器装于钢轨的外侧，接收器装于钢轨的内侧。 ZP43V型计轴点的组成 车轮电子检测器安装时其外延距所属线路侧钢轨内侧不小于1400mm，ZP43E型、ZPD43型车轮电子检测器结构如图2-5-8所示。 （2）室内设备 AzS（M）350U微机计轴系统主机面板所有的电路板都插在一个组匣中。计轴主机间可通过SIRIUS2板（串行数据输入输出板）连接。SIRIUS2板提供了两个双向串行接口来传输数据，每一个串行接口都有一个V.24输出端。 BLEA12碧色信息输入输出板用于传送所有进出联锁系统的信息。 STEU板（控制诊断板）用于分析所接收到的车轮传感器信号。计轴主机的每一个通道都是相同的，都有一个STEU板。 VAU板（数据处理和监视板）是中央处理单元，它以SIMIS-C计算机为核心构成了故障-安全型微机系统。提供双通道的监控和比较功能。 每一个直接连接的车轮传感器都需要一个与之相对应的VESBA板（放大接触和带通滤波板），它将室内和室外设备从电气上进行隔离。VESBA板将信号f1和f2分离并传送到两个独立的同道中进行带通滤波、放大、整形和触发。 图2-5-9 AzS（M）350U微机计轴系统主机面板 SVK2150电源板为计轴主机（5V）和车轴检测器（70V）供电。 2. 西门子AzS（M）350U微机计轴系统的基本工作原理 当一个车轮进入ZP43E型计轴点双置车轮传感器发送一接收系统的作用范围时，增强了二者之间的电磁场强度。在其接收端产生一组感应脉冲，该组脉冲信号经计轴点轨道箱的内部电路对其进行预处理后，经连接电缆系统传输至信号楼内的AzS (M) 350U运算单元组合，运算单元对该信号进行处理，识别轮对、判断轮对运行方向，对内部存储器的轴数信息作相应的修改，并以此判断相应轨道区段的空闲/占用状态，判断的结果经继电器输出。AzS (M) 350U型微机计轴系统的核心是ZP43E型计轴点设备和AzS (M) 350U运算单元。 - 三、计轴设备复零 AzLM计轴系统支持四种类型的复零方式，分别是：无条件复零、有条件复零、预复零、待确认的预复零。 （1）无条件复零 执行复零前，调度员必须确保区间内无车辆。在执行轨道区段复零前，一旦接收到复零命令，ACE检查无禁止复零的技术条件，例如持续故障等。有串行接口的计轴系统不提供无条件复零。无条件复零生效后使区间立刻空闲。 （2）有条件复零 执行复零前，调度员必须确保区间内无车辆。当区间确实处于被占用状态时，只有在最后一个计数动作为离开区间的计数时，才能执行复零（有条件复零）。当区间处于“受干扰”状态，不用考虑最后一个计数动作就可以执行复零。有条件复零生效后使区间立刻空闲。 （3）预复零 执行复零前，调度员必须确保区间内无车辆，预复零命令后区间不会立刻变空闲。执行复零前，一旦接收到复零命令，ACE检查无禁止复零的技术条件，例如持续故障等，随后列车通过区段，ＡＣＥ检查检测点的正确运行，只有当进入和离开该区间的计数相同时，ＡＣＥ才会使区间空闲。 （4）待确认的预复零 执行复零前，调度员必须确保区间内无车辆，与预复零不同的是，列车通过区间后，还需要值班员进行人工确认，区间才会空闲 - 四、计轴点的设置 对于无岔区段，在其两端各设置一个计轴点，如图2-5-10（a）所示。对于数个无岔区段构成的带形区段，其测轴点的设置如图2-5-10（b）所示。对于无岔区段构成的重叠区段，其测轴点的设置如图2-5-10（c）所示。 对与道岔区段，在其岔前、岔后直向和岔后侧向各设置一个测轴点，如图2-5-11（a）所示。对于交叉点，其测轴点的设置如图2-5-11（b）所示。对于交叉渡线，其测轴点的设置如图2-5-11（c）所示。 （a） （b） （c） 图2-5-10 无岔计轴区段 （a）单一无岔计轴区段；（b）带形区段计轴区段；（c）重叠区段计轴区段 （a） （b） （c） 图2-5-11 道岔计轴区段 （a）单开道岔计轴区段；（b）交叉道岔计轴区段；（c）交叉渡线计轴区段 - 1、电子计轴系统的组成及工作原理。 2、计轴设备复零方式。 3、计轴点设置。 | 养成教育 结合实际引出计轴器在整个轨道交通中的作用，提起学生兴趣 多媒体辅助教学 讲授法 从不同角度讲授对转辙机的基本要求 结合实物图片进行讲解 对比分析法 多媒体辅助授课 讲授法 结合实物图片讲解 多媒体辅助授课 举 例 多媒体辅助授课 |
| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、电子计轴系统的组成及工作原理。 2、计轴设备复零方式。 3、计轴点设置。 目前城市轨道交通信号控制系统中主要存在Amtech公司的美国标准TAG产品和欧洲标准Eurobalise产品两种应答器。应答器是欧洲标准的称谓，信标是美国标准的称谓。应答器（信标）是安全相关的部件，为了叙述方便，本节中以应答器称谓阐述。 第2章 基础基础设备 2.6 应答器 2.6.1 应答器的分类 1.按供电电源分类 （1）无源应答器 又称为固定信息应答器，与外界无物理连接。无源应答器不需要外加电源，平时处于休眠状态，无源应答器自身功耗很低，仅在列车通过并获得车载查询器发送的功率载波能量时被激活，激活后立即发送调制好的数据编码信息。无源应答器中的信息是经特殊设备固化在应答器存储单元里，一般安装以后不能改变，用于发送固定信息，如线路速度、坡度、轨道电路参数、信号点类型等信息。 （2）有源应答器 又称为可变信息应答器，通过外接电缆获得电源。有源应答器中的信息是可以通过外接电缆由地面控制设备实时改变的，一般设置在信号机或道岔旁，用于向列车传送实时可变信息，如信号显示、临时限速、道岔位置等。 有源应答器又分为信号机应答器和进路应答器，信号机应答器安装于信号机旁与信号机相联锁，进路应答器安装在道岔旁，指示是否需要侧向速度通过道岔。 2.按数据类型分类 （1）固定数据应答器（FB） 固定数据应答器（FB）是无源应答器，当列车通过时被激活，同时将FB里面的数据发送给应答器天线。 （2）可变数据应答器（VB） 可变数据应答器（VB）是有源应答器，与轨旁电子单元(LEU)相连。 （3）填充数据应答器（IB） 填充数据应答器（IB）是有源应答器，与轨旁电子单元(LEU)相连，复示VB。 （4）错误侧数据应答器（WB） 错误侧数据应答器（WB）是无源应答器，在某些特定位置用于列车应答器天线的转换。 3.按应用功能分类 （1）普通类型应答器 该类应答器自应答器向车载查询器传送信息，包括安全信息和非安全信息，应答器和车载查询器的大小尺寸相同。 （2）增长型应答器 应答器比车载查询器长很多，有可能长达10倍，专门用途是控制列车在车辆段、机械房内的定位，如图2-6-3所示。 （3）标定型应答器 它的应答器结构连续多环，专门用于标定列车速度，如图2-6-4所示。 图2-6-3增长型应答器 图2-6-4标定型应答器 4.按安装方式分类 （1）中心安装方式 应答器安装在两根轨道的中间，车载天线安装在列车底部中间位置，与应答器相对应耦合。 （2）侧面安装 应答器安装在一根钢轨的侧面，车载天线也安装在列车侧面，与应答器相对应耦合。 （3）立杆式安装 应答器安装于线路旁立杆上，其作用的无线电波无 2.6.2 应答器的组成与工作原理 1.应答器的组成 应答器包括地面设备和车载设备，地面设备主要是地面应答器和轨旁电子单元，车载设备主要包括车载查询器天线和车载查询器主机。 （1）地面设备 地面应答器：主要由壳体、电路板、灌封材料组成，设置于两根钢轨中间，如图2-6-5所示，其内部寄存器按协议以代码形式存放实现列车速度监控及其他行车功能所必须的数据。 轨旁电子单元（LEU）：是地面有源应答器与信号机之间的电子接口部件，是数据采集和处理单元，包括电源板（CALE）、处理器板（CRTE）、串行通信板（SLIB）、应答器驱动板（SERB）四部分。 当地面信号数据变化时，LEU依据变化后的数据形成报文并送给地面有源应答器进行发送。一个LEU可以同时向四个地面有源应答器发送四种不同的报文。LEU实时监测与地面有源应答器之间的信息通道的状态，并及时向控制中心回送。当LEU与地面有源应答器通信中断时，LEU向有源应答器发送默认报文。 （2）车载设备 车载查询器天线（车载天线）：置于列车底部，距轨道约180～300mm，是一个双工收发天线，一方面连续的地向地面发送高频电磁能量，以激活地面应答器；另一方面接收地面应答器发送的数据报文。车载查询器天线的外壳由硬塑料做保护，以防异物撞击，如图2-6-7所示。 车载查询器主机：安装于列车内部ATP机柜内，如图2-6-8所示。车载查询器主机负责检查、效验、解码和传送接收到的报文，可根据需要选择激活位于机车两端的任一天线，与列车运行控制系统进行双向数据传输，其具有自检和诊断功能。其完成的主要功能包括：提供电子里程标校准列车位置，提供列车前方一定距离内的线路参数，提供地面信号状态信息，向地面有源应答器发送车次号信息。 2.应答器的工作原理 当车载天线接近应答器时，应答器的耦合线圈感应到27MHz的磁场，能量接收电路将其转化为电能，从而建立起应答器工作所需要的电源，此时，应答器开始工作。 应答器控制模块是整个电路的控制核心，当电源建立后，它首先判断由C接口来的数据是否有效，若该数据无效或无数据，控制模块使用存储在报文存储器中的数据，将其进行FSK调制后，输出到数据收发模块，经功率放大后，由耦合线圈发送。只要电源存在，控制模块就不间断地发送，这意味着车载天线一直在应答器上方。 当控制模块上电时，判断出C接口的数据有效，则控制模块将发送C接口传来的数据。 一旦控制模块作出报文选择（选择存储的数据还是C接口传来的数据），在这次上电的工作周期内，无论C接口数据有效与否，应答器都不会改变发送的数据。 当车载天线离开应答器上方后，应答器失去了电源，便停止数据发送。 C接口工作电源仅用于该接口电路部分，不给控制模块和数据收发供电，因此，有源应答器也只有在车载天线出现时才发送数据。 制造数据存储器的数据只能被报文读写工具读取。 图2-5-9应答器电路板原理框图 3.应答器的数据传输接口 应答器系统中存在多种数据接口，基本接口有接口“A”和接口“C” 两种。 （1）接口“A” 接口“A”为地面应答器与车载查询天线之间的通信接口，其接口定义对确保不同应答器设备间互联互通以及信息传输的高效、安全、可靠具有重要的意义。 （2）接口“C” 接口“C”为LEU与地面有源应答器间的通信接口，它包含由LEU向地面有源应答器输出数据报文的接口，地面有源应答器回送被激活的接口，LEU向地面有源应答器提供工作电压的接口。这三种接口信号同在一对双绞线上传输，采用应答器设备专用屏蔽双绞电缆。 另外，车载设备各模块之间也有相应的数据传输接口，以构成数据或信息的传输通道。 2.6.3 应答器的设置原则 进站信号机处设置有源应答器和无源应答器，有源应答器在接车进路建立后，进站应答器发送相应的接车进路信息和临时限速信息，无源应答器提供反向线路参数。 车站出站口处设置无源应答器和有源应答器。无源应答器提供前方一定距离内的线路参数等信息；有源应答器提供前方一定距离内的临时限速等信息。出站信号机处（含股道）原则上不设置应答器。 区间间隔3～5km设置一个无源应答器分别提供正向前方一定距离内的线路参数及定位信息，原则上设置在闭塞分区分界处。 根据需要可设置特殊用途的无源应答器（如CTCS级间转换等）。 ATP车载设备可通过成对的应答器识别运行方向。 应答器的正线线路参数应交叉覆盖，实现信息冗余。 2.6.4 应答器传送的信息 应答器向列控车载设备传送的信息主要包括： （1）线路基本参数，如线路坡度、轨道区段等参数。 （2）线路速度信息，如线路最大允许速度、列车最大允许速度等。 （3）临时限速信息，当由于施工、天气等原因引起的对列车运行速度进行限制时，向列车提供临时限速信息。 （4）车站进路信息，根据车站接发车进路，向列车提供“线路坡度”、“线路速度”、“轨道区段”等线路参数。 （5）道岔信息，给出前方道岔侧向允许列车运行的速度。 （6）特殊定位信息，如升降弓、进出隧道、鸣笛、列车定位等。 （7）其他信息，固定障碍物信息、列车运行目标数据、链接数据等。 2.6.5 应答器的主要功能 在城市轨道交通信号控制系统中，应答器有4个基本功能，即系统初始化、列车定位和轮径校核、精确停车和CBTC下的后备模式。 1.系统初始化 从车辆段（场）驶入正线的列车要在出段线路转换轨“登记”进入ATC系统监控区。列车出发驶入“转换轨”，经转换轨上的应答器进行车一地通信初始化，自动将车组号和司机号传送到中央ATS系统。中央ATS系统自动赋予列车相应韵识别号，此列车便正式登录ATC控制区。每列列车的识别号为唯一确定的，ATS系统以此作为识别每列列车的身份标志，监督各列车在线路上的运行状态。 2.列车定位和轮径校准 定位应答器为无源设备，安装在道床上，由列车上的查询器天线的无线电信号激活。当列车通过一个应答器时，可以接收到一组数字信息用来识别应答器，并根据应答器提供数据信息检索车载轨道数据库，为列车提供精确的绝对地理位置信息（也可以提供线路的坡度、曲线半径等其他信息）。 由于应答器提供的位置精度很高，达厘米量级，常用应答器作为修正列车定位精度的手段。应答器的设置根据信号系统设计的需要布置，一般情况下，列车定位的精确度与应答器的数量呈正比。 列车的位置和速度的测定是以车轮的转动为依据，车轮半径是定位及测速的基础数据。 为了减小列车定位及测速的误差，在每次运营之前车载控制器需要完成轮径校准工作。校准的过程是用车载里程计测量两个应答器之间的车轮转数，并与车载数据库中预置的这两个应答器之间的实际距离比较。 3.精确停车 城市轨道交通列车在车站停车时，要求车门与屏蔽门之间的停站允许误差控制在±0.25m～±0.5m内，列车精确停车信息需要地面应答器提供，用于ATO车站定位停车应答器布置示意图如图2-6-10所示。 图2-6-10 ATO车站定位停车应答器布置示意图 列车以ATO模式运行时，当列车运行至始端应答器位置时，列车接收到停车标志位置信息，启动定点停车程序，列车按照定点停车曲线运行，其制动率被控制在一个恒定值，此时，列车离定位停车点较远；当列车到达中间应答器位置时，应答嚣将根据定点停车曲线对实际车速进行校正；当列车接收到终端应答器位置信息时，列车转入定位模式，制动率进一步降低。最后列车接收到站台接近传感器（金属对位板）的信息时，立即实施全常用制动，将车停住。 1. 应答器的分类； 2. 应答器的组成、工作原理、功能； | 养成教育 对比分析 举例讲解 对比分析 举例讲解 结合实物图片进行讲解 举例讲解 多媒体辅助授课 讲授法 结合实物图片讲解 举例讲解 多媒体辅助授课 举例讲解 |

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1. 应答器的分类； 2. 应答器的组成及工作原理及功能 CBTC系统不依靠轨道电路，利用交叉感应电缆环线、漏泄电缆、裂缝波导管或无线电台等通信方式实现车-地双向实时数据传输。其中，基于交叉感应环线通信的CBTC 系统具有信号传输稳定性高、抗干扰能力强的特点，能够有效保证列车安全、高效运行，在国内外都有广泛的应用。 第2章 基础基础设备 - 2.7.1 交叉感应电缆环线通信设备组成 交叉感应电缆环线通信系统包括馈电设备（FID）、远程环线盒（RLBs）和交叉感应电缆环线；车载天线通信系统包括两个车载发射天线和两个车载接收天线，如图2-7-1所示。 图2-7-1 交叉感应电缆环线通信系统 （VOBC：车载控制器；FID：馈电设备；RFB：馈电盒；RTB：终端盒；VCC：控制中心） FID设置在CBTC系统环线间开放边界处，用于支持VCC和VOBC之间通过交叉感应电缆环线通信系统而建立的双向通信。当列车经过FID时，对VOBC来说是从一个环线区域过渡到另外一个环线区域。通过这种方式VOBC可以建立起自身位置技术系统。 FID是VCC数据传输设备架和感应环线之间的接口，FID机柜安装有带保险丝的供电单元为交叉感应电缆环线提供要求的电源，FID机柜可以根据要驱动的环线数配置一个至四个通道，每个通道可以驱动一个感应环线。 RLBs安装在轨旁，用于阻抗匹配或环线电缆终端。RLBs的配置为：馈电盒（RFB）、终端盒（RTB）或者两者的复合。RFB用于匹配来自馈电设备和同轴电缆的阻抗，同时提供浪涌保护，RTB为交叉感应电缆环线提供终端。 交叉感应电缆环线在车地信息交换系统（TWC）中作为地面发射和接收天线。感应环线是由铜绞线、绝缘非屏蔽的外套组成，直径约为9毫米，设置于两根钢轨之间，两根电缆交叉设置，其中一根固定在钢轨中间的轨道板上，另一根固定在钢轨的颈部下方，每隔25米相互交叉一次，最大误差为±1.5米。这种交叉设置作用如下： （1）避免轨道牵引回流对轨道电缆可能造成的干扰； （2）可以用来作为列车定位的依据。 交叉感应电缆环线根据轨道线路长短铺设成一个对称或非对称的结构配置。当通过交叉感应电缆环线覆盖的轨道线路比较长时（超过1000米），使用对称的结构配置，如图2-7-2所示。当通过交叉感应电缆环线覆盖的轨道线路比较短时（小于1000米或更短），使用非对称的结构配置，如图2-7-3所示，这种配置方式减少了硬件设备的使用，降低了成本。 图2-7-2 对称环线结构配置 图2-7-3 非对称环线结构配置 车载接收天线和车载发射天线都是由一个铁质线圈和附加的电阻、电容元器件构成。在每个装备了VOBC的车厢的车体下面都装有两个接收天线、两个车载发射天线。接收天线与交叉感应电缆环线通过电磁感应，接收VCC传输给VOBC的报文数据。发射天线与交叉感应电缆环线通过电磁感应，发送VOBC传输给VCC的报文数据。 以上四个天线具体安装位置：从列车前端到第一个接收天线中心距离为1.737米，从列车前端到第一个发射天线中心距离为2.334米。 - 2.7.2 交叉感应电缆环线工作原理 1.信息传输过程 当列车经过交叉感应电缆环线交叉点时检测到的信号相位的变化，以此进行列车的定位计算。室内、外设备联系用控制中心和沿线设置的若干个中继器两级控制方式来实现，如图2-7-4所示。 图2-7-4 交叉感应电缆环线结构示意图 一个中继器最多可控制128个电缆环路，一个中继器的最大控制距离为：128×25=3200米。中继器是控制中心与轨间感应电缆的中间环节，它的功能是把控制中心的命令通过轨间感应电缆传递给列车，将列车信息传输给控制中心，实现控制中心与轨间电缆之间的信息交换。中继器需要完成频率变换、电平变换、功率放大及抑制干扰等任务，其工作原理如图2-7-5所示。 信息的传输采用频移键控方式，从中继器向列车的传输频率为(36±0.6) kHz，从列车向中继器的传输频率为(56±0.2) kHz，两种信息在同一电缆中传输。 图2-7-5 中继器传输原理图 2.列车定位原理 交叉感应电缆环线用于粗略略定位，结合车载速度传感器实现精确定位。列车定位原理如图2-7-6所示。 图2-7-6 定位原理图 一个交叉感应电缆环线区段最长为3.2千米，且每段感应环线都有对应的编号（LPn），车载控制器（VOBC）能够准确地识别该编号，从而确定列车处于哪个环线区段。交叉感应电缆环线每隔25米交叉一次，车载接收天线的感应信号能够显示交叉感应电缆环线电流相位的变化，从而确定列车所处的环线交叉区域。列车车轮每转动0.012米，车轮速度传感器就会输出一个测速脉冲信号。列车在交叉感应电缆环线上的位置以电缆交叉点距离1/8（3.125米）计算，定位精度达到3.125米。当列车进站停车时，车载接近传感器将会感应到安装在轨旁的目标班，使站台停车分辨率精确到0.2米。 列车运行的具体位置是通过地址码来确定的，可用14位电码的约定结构来表示列车的位置信息，如表2-7-1所示。 表2-7-1 列车定位地址码结构图 码位; 1~3; 4~10; 11~13; 14. 内容; 细地址码; 粗地址码; 中继器码; 方向码. 其中最高位为列车运行方向码，第11～13位为对应中继器的代码，第4～10位为表示列车处于具体环路的粗地址码，当列车每驶过一个交叉点时，利用信号极性的变化，粗地址码就会加1，第1～3位为细地址码，当列车每驶过25m×1/8，细地址码就会加1。当控制中心接收到地址码后，通过解码就会确定列车的具体位置。 例如，当控制中心接收到的地址码为： 1 011 0010110 101 解码： （1）最高位1代表列车的运行方向为上行。 （2）第11～13位代码是中继器代码：011（3#中继器）。 （3）第4～10位代码是粗地址码：0010110（十进制的22），即列车处于第22环路。 （4）细地址码为：101（十进制的5），即列车处于22环路的25m×1/8×5-15.625m处。 最终定位为： 25×128×3+25×22+15.625=10165.625(m) 根据这个数值就可以确定列车在线路上的位置，各个列车的具体位置确定下来以后，车载防护系统ATP根据计算出的或地面控制中心传递的列车最大允许速度来控制列车的运行以防护列车超速。 3.电缆环线通信方式的特点 （1）采用感应环线方式传输信息，环线安装于轨道道床上。 （2）选用36kHz和56kHz的频率，车载天线与地面环线之间采用电磁感应的方式传输信息，地面环线与车载天线之间有距离要求。 （3）采用25米交叉一次的环线交叉点和车载定位设备进行列车定位，定位精度达到3.125m。 （4）感应环线方式带宽相对较窄，传输数据量较少，但能满足列车实时控制及数据双向传输的要求。 （5）每段环线最大覆盖线路3.2千米。 （6）感应环方式传输速率低，传输衰耗小，环线结构简单，工程投资省。 （7）轨旁设备少，但感应环线敷设较多，维修工作量大，且电缆的存在，给线路养护工作带来不便。 （8）感应环需保证25米交叉，敷设及安装精度要求较高。 （9）采用轨间感应电缆传输车一地信息，数据传输受外界的影响比较小，避免了牵引电流的干扰，数据传输不受隧道、高山、森林和其他通信信号的干扰。 （10）在世界各国多条地铁中应用，具有较丰富的城市轨道交通工程运用及运营管理经验。 1. 交叉感应电缆环线通信设备组成； 2. 交叉感应电缆环线工作原理。 | 养成教育 对比分析 举例讲解 对比分析 举例讲解 结合实物图片进行讲解 举例讲解 多媒体辅助授课 讲授法 结合实物图片讲解 举例讲解 |