长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1．简述联锁的定义。 2．简述联锁系统的功能层次包括哪些？ 控制车站的道岔、进路和信号，并实现它们之间联锁关系的设备称为联锁设备。联锁设备既可以分散控制，也可以集中控制。目前使用的联锁设备有继电联锁和计算机联锁两大类。 第3章 联锁系统 3.2 联锁设备 - 3.2.1 6502电气集中联锁设备 1.继电集中联锁 继电集中联锁设备框图如图所示，其联锁机构由继电电路构成，能够较好地实现逻辑运算。用继电器断电失磁或后接点闭合来表达安全侧信息，具有故障—安全性能。继电集中联锁电路监控层的控制电路也是由安全型继电器构成的，它除了满足联锁条件外，还控制信号灯和转辙机内电动机的动作电源，使其符合故障—导向原则。 图3-2-1 继电集中联锁设备框图 在城市轨道交通中，上海地铁1号线车辆段、北京地铁1号线车辆段、广州地铁1号线车辆段等均采用6502电气集中联锁。 2.设备组成 继电联锁电路有多种制式，几经修改完善，6502电气集中联锁被认为是较好的电路，在城市轨道交通当中得到了较好的应用。6502大站电气集中联锁设备分为室内设备及室外设备两部分。 1）室内设备 （1）控制台 控制台设置于车辆段运转值班室内，是车辆段/停车场信号楼值班员指挥列车运行和调车作业的控制中心。控制台由带有按钮及表示灯的单元块拼装而成，按照实际站场情况布置，模拟站场线路、进路方向、道岔及信号机位置，用光带单元（白光带和红光带）组成模拟站场线路图形。值班员利用控制台盘面上的按钮排列进路，达到转换道岔、开放（关闭）信号的目的，并且通过控制台盘面上的表示灯监督室外道岔位置、线路占用情况及信号机的显示状态。 6502电气集中联锁控制台 （2）区段人工解锁按钮盘 区段人工解锁按钮盘是辅助设备，其上设有多个二位自复式带铅封的事故按钮，在更换继电器或停电后恢复设备时，用来使设备恢复到正常状态；道岔区段因故障不能正常解锁时，用它办理故障解锁；在用取消进路办法不能关闭信号的情况下，可用它关闭信号。 （3）继电器组合及组合架 6502电气集中联锁中，按照信号机、道岔和轨道电路为基本单元设计的几种继电器组成的定型电路称为继电器组合。 （4）电源屏 电源屏是电气集中的供电设备，保证不间断地供电，并且不受外电网电压被动的影响，一般要求有两路可靠的独立电源——主电源和副电源，主、副电源在信号楼内要能够自动或手动互相切换。 （5）分线盘 分线盘一般设置于继电器室内，实现室内、外设备相互间的电气连接。 2）室外设备 （1）色灯信号机 （2）电转辙机 （3）轨道电路 （4）电缆线路 3. 6502电气集中联锁系统主要技术特征 1）组合式电路 2）双按钮选路 3）逐段解锁 4）逻辑清晰 5）显示直观 4. 6502电气集中联锁系统的特点 优点：有操作简便、办理迅速、表示完善及安全可靠。 缺点：控制台是专用产品，造价较高，兼容性差，无自诊断功能，设计、施工量大，且不利于维护，不利于增加新功能，并且信号设备室建筑面积大，无进路自动设置功能。 - 3.2.2 计算机联锁设备 1. 计算机联锁系统的发展 1978年，由瑞典ABB公司研制的世界上第一套计算机联锁控制系统在哥德堡站成功应用。1985年，英国的计算机联锁系统SSI在明斯顿车站正式使用,它采用三取二表决系统(TMP)的模式。1985年，以SIMIS系统为核心构成的车站联锁控制系统在德国慕尼黑—米滕瓦尔特区段的穆尔脑站交付使用。 我国家算机联锁系统研制始于1983年，1984年铁道部通信信号总公司研究设计院研制生产出了国内第一个车站计算机联锁控制系统，并成功地应用于地方铁路，1989年开始应用于国家铁路，20世纪90年代予以推广。 计算机联锁系统主要有三种结构：双机热备型、3取2型、2乘2取2型。 目前，国内双机热备型的计算机联锁系统有TYJL-Ⅱ型、DS6-11型、JD-IA型、VPI型和CIS-1型等。2乘2取2型计算机联锁有：EI32-JD型、DS6-K5B型和iLOCK型等。3取2计算机联锁目前有：TYJL-TR9型、TYJL-ECC型和DS6-20型。此外，还有兰州交通大学、兰州大成自动化工程有限公司研制的全电子化计算机联锁系统，如图3-2-6所示，此系统填补了国内空白，引领和推动了我国铁路行业的技术进步，实现了我国铁路信号控制系统由第2、第3到第4代的跨越式发展。系统具有安全通信接口，可与城市轨道交通的ATS、ATP等系统接口。 2. 计算机联锁系统设备组成 计算机联锁系统由硬件系统和软件系统构成。 下面以TYJL-Ⅱ型计算机联锁系统为例介绍计算机联锁设备组成。TYJL-Ⅱ型计算机联锁系统结构如图所示。 TYJL-Ⅱ型计算机联锁系统结构 1）计算机联锁系统硬件结构 计算机联锁系统的硬件构成有控制台、联锁机、执行表示机和输入/输出接口、维修机及电源屏等组成。 （1）控制台 主要有单元控制台、数字化仪控制台、鼠标控制台等多种形式，提供站场图形显示、语音和文字等控制表示合一的设备。 （2）上位机（监控机） 接收来自控制台的操作命令向控制台提供图象显示、语音、文字等信息；与联锁机交换信息，发送操作命令给联锁机，接收联锁机发来的站场信息及微机设备工作状态信息；发送站场信息及操作信息给维修机，接收维修机传来的时钟信息；构成局域网与其它信息系统接口 （3）联锁机 联锁机是计算机联锁系统的核心，联锁柜是用来放置联锁机、驱动板、采集板等设备的机柜。 根据现场信号设备状态和控制台操作命令，实现信号设备的联锁逻辑处理功能，完成进路确定和锁闭、发出转换道岔和开放信号灯控制功能。 某车辆段联锁机柜 输入/输出接口 （4）执行表示机和输入/输出接口：执行表示机通过由继电电路构成的输入／输出接口，接收并执行来自联锁机的控制命令，采集并向联锁机发送现场设备信息。 （5）维修机 维修机主要由主机、显示器、键盘及打印机等构成。 负责记录设备运行状态信息和站场变化信息等（自动存盘和人工存盘）能够再现一个月之内系统的操作信息、故障诊断信息等，便于系统管理和维修人员分析和查找故障；远程维修中心建立拨号网络，实现远程诊断；与上位机交换信息，实时反映主备联锁系统的运行状态，校准上位机时钟。 （6）电源屏 与6502电气集中联锁设备相同。 （7）现场设备 现场设备保留电气集中的设备，道岔控制电路、信号机点灯电路、轨道电路等仍采用现有的成熟电路。 2）计算机联锁的层次结构 计算机联锁系统设备从功能方面划分，主要由操作表示层、联锁逻辑层、执行表示层、设备驱动层和现场设备层五层组成。 3）计算机联锁系统的冗余结构 目前计算机联锁为了提高可靠性和安全性，主要采用了双机热备系统、二乘二取二系统、三取二系统来达到上述指标要求。 （1）双机热备系统 双机热备系统采用双套相互独立、结构相同的计算机系统同步并行工作，完成相同的功能。其中对外输出的一台称为主机，处于接替状态的另一台称为备机，双机互为热备，相互监测，通过故障检测机构确定系统正常工作后，才能输出控制指令。如果一套系统发现自身出现故障时，就给出控制信号，自动切换到另一套系统上并给出故障报警和提示。 双机热备系统 （2）二乘二取二系统 为了使计算机联锁系统既具有可靠性又具有安全性，可采用多重冗余结构。二乘二取二系统通过“单系保证安全，双系提高可靠性”，实现整体系统的安全型和可靠性。 二乘二取二系统 （3）三取二系统 三取二系统又称三机表决系统，采用三套计算机系统同时并行工作，三套系统的性能相同并分别执行同一套程序，三套系统的输出交由表决器进行表决，只要三套系统的任何两套的输出是相同的，则表决器就有正确的输出。 三取二系统 3. 计算机联锁系统的基本功能 （1）联锁控制功能：接收ATS或车站值班员的进路命令，进行联锁逻辑运算，实现对道岔、进路和信号机的控制。 （2）显示功能：人机界面灵活，显示内容丰富，能够提供非常直观、清晰、形象的各种显示。如站场形状显示、现场信号设备状态显示、按钮操作提示、系统的工作状态、故障报警显示等。 （3）记录储存和故障诊断功能：计算机联锁系统储存容量大，具有较强的记忆功能，不但能够及时地提供当前的信息显示，还能提供历史的信息。另外，还能够自动检测自身运行的状态，并及时给出报警提示，以便及时处理。 （4）ATS系统对接功能：计算机联锁系统可以与ATS控制中心自动化系统直接进行数据交换和信息传送，也可以灵活地与其他系统结合，以实现多网合一，节省设备。 1. 6502电气集中联锁设备 2.计算机联锁设备 | 养成教育 举例讲解 结合图例进行讲解 结合控制框图及实例讲解 小组讨论 对比分析 举例讲解 结合框图及实例讲解 结合框图及实例讲解 结合框图及实例讲解 分组讨论 分组讨论 |