长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、站间闭塞的类型及特点。 2、自动闭塞的分类。 列控系统是在自动闭塞的基础上发展起来的，早期的列控系统采用固定闭塞方式，仍保留闭塞分区的概念；先进的列控系统采用移动闭塞方式，“扬弃”和“继承”了闭塞分区的概念，使列车间的追踪运行间隔更小。列控系统采用的闭塞制式分为固定闭塞、准移动闭塞和移动闭塞3类。 第4章 区间闭塞技术 4.2 列控系统中的闭塞技术 - 4.2.1 固定闭塞 列控系统采用分级制动模式时，采用固定闭塞方式。 1.固定闭塞原理概述 固定闭塞模式下，后行列车的追踪目标点为前行列车所占用闭塞分区的始端，后行列车从最高速度开始制动的计算点为要求开始减速的闭塞分区的始端，这两个点都是固定的，空间间隔的长度也是固定的，所以称之为固定闭塞。 用轨道电路或计轴装置来划分闭塞分区，具有列车定位和占用轨道的检查功能；司机可以凭借车载信号行车；站间能实现对列车追踪运行。 2.分级制动模式 分级制动是以一个闭塞分区为单位，根据列车运行的速度分级，对列车运行进行速度控制。分级制动的列车追踪间隔主要与闭塞分区的划分、列车性能和速度有关，而闭塞分区的长度是以列车性能为依据并结合线路参数来确定的。分级制动模式又分为阶梯型和曲线型两种。 （1）阶梯型分级速度控制模式 阶梯型分级速度控制又分为超前式和滞后式。 图4-2-3 超前速度控制 图4-2-4 滞后速度控制 阶梯型分级制动模式，只是对每一个闭塞分区的入口速度或出口速度进行控制，对列车速度的控制不是连续的，车地传输的信息量较少，设备相对简单。 在固定闭塞设计中，要求的运行间隔越短，闭塞分区（设备）数也越多，列车最小行车间隔约为100～150s。 上海地铁1号线引进的GRS（现属ALSTOM）公司的ATP系统和北京地铁1号线引进的西屋公司的ATP系统均采用台阶式分级速度控制模式。 (2)曲线型分级速度控制模式 曲线型分级速度控制，根据列车运行的速度分级，每一个闭塞分区给出一段速度控制曲线，对列车运行进行速度控制。法国TVM430系统采取曲线式分级速度控制模式，如图4-2-5所示。 图4-2-5 分段曲线式分级速度控制 列控设备给出的分段的制动速度控制曲线，是根据每一个闭塞分区的线路参数和列车自身的性能计算而定，闭塞分区的线路参数可以通过地对车信息实时传输，也可以事先在车载信号设备中存储通过核对取得。因为制动速度控制曲线是分段给出的，每次只需一个闭塞分区线路参数，与目标距离连续式一次速度控制模式曲线不同，归属于分级速度控制范围。 3.一级制动模式 一级制动是按目标—距离制动的，根据距前行列车的距离或前方停车站的距离，由控制中心根据目标距离、线路参数和列车自身的性能计算出列车制动模式曲线，或由车载计算机计算，按制动模式曲线控制列车运行。线路参数可以通过地对车信息实时传输，也可以事先在车载信号设备中存储通过核对取得。适用于各种不同性能和速度列车的混合运行，其追踪运行间隔要比分级速度控制小，减速比较平稳，旅客的适舒度较高，是列车自动控制技术的发展方向。一级制动速度曲线如图4-2-6所示。 图4-2-6 一级制动模式速度曲线 - 4.2.2 准移动闭塞 准移动闭塞的追踪目标点是前行列车所占用闭塞分区的始端，并且留有一定的安全距离，而后行列车从最高速开始制动的计算点是根据目标距离、目标速度及列车本身的性能计算决定的。目标点相对固定，在同一闭塞分区内不依前行列车的走行而变化，而制动的起始点是随线路参数和列车本身性能不同而变化的，在前行列车出清原占用闭塞分区时，目标点前移一个闭塞分区，本列车的制动曲线随着目标点的移动而发生跳变，向前延伸。准移动闭塞模式下，后行列车与前行列车之间的空间间隔的长度是不固定的，由于要与移动闭塞相区别，所以称为准移动闭塞。 准移动闭塞系统主要通过地对车都得单向安全数据通信，以数字信号为基础，利用轨道电路、轨道电缆、无线通信等作为车—地信息传输载体，。信号传输、处理过程数字化，传输信息量大、抗干扰能力强。 图4-2-7 准移动闭塞控制模式 利用轨道电路作为车—地信息传送载体的系统称为基于轨道电路的ATC系统。地面轨道电路可以向列车传送足够用于列车连续曲线速度控制的信息（包括目标速度、目标距离、线路状态、线路允许速度、轨道电路识别号及长度等），车载设备可以实现列车的连续曲线速度控制。该系统提高了列车控制的精度和行车效率，减少了司机的工作量，不需要频繁的牵引、制动，节能效果好，舒适度较高。 设计中，要求的运行间隔越短，闭塞分区的设备越多，列车运行最小间隔为85～90s，准移动闭塞的列控系统连续曲线速度控制如图4-2-8所示。 图4-2-8 准移动闭塞的列控系统连续曲线速度控制示意图 虚拟闭塞是准移动闭塞的一种特殊方式，它不设轨道占用检查设备，采取无线定位方式来实现列车定位和占用轨道的检查功能，闭塞分区是以计算机技术虚拟设定的，如图4-2-9所示。 准移动闭塞的列控系统属20世纪90年代先进的列车控制技术，准移动闭塞的列控系统在我国城市轨道交通中被广泛应用。例如：广州地铁1号线和2号线，上海地铁2号线和3号线，深圳地铁1号线和4号线、南京地铁1号线、天津地铁1号线和滨海线等。 图4-2-9 虚拟闭塞控制模式 - 4.2.3 移动闭塞 移动闭塞方式的列控系统也采取目标—距离控制模式（又称连续式一次速度控制）。目标—距离控制模式根据目标距离、目标速度及列车本身的性能确定列车制动曲线，列车采用一次制动方式。移动闭塞的追踪目标点是前行列车的尾部（留有一定的安全距离），后行列车从最高速开始制动的计算点是根据目标距离、目标速度及列车本身的性能计算决定。目标点与前行列车的走行和速度有关，是随时变化的，而制动的起始点是随线路参数和列车本身性能不同而变化。前行列车与后行列车之间的空间间隔的长度不固定，所以称为移动闭塞。 移动闭塞控制模式下列车追踪运行间隔要比准移动闭塞更小一些，采用无线通信和无线定位技术来实现，如图4-2-10所示。 图4-2-10 移动闭塞控制模式 移动闭塞采用车—地双向通信，并将前方列车的移动信息，经由车—地通信安全地传给后续列车，控制信息随前方列车的行进而连续地或周期性的做出响应。移动闭塞通常利用无线通信技术，通过车载设备、现场的通信设备与车站或控制中心实现信息交换完成速度控制，能够实现高速度、大容量的车—地双向通信。该系统硬件设备数量少，具有较高的可靠性和可用性，有更好的列车运行的调整能力。 移动闭塞列车间隔是按后行列车在当前速度下所需要的制动距离，加上安全余量计算和控制的，确保不追尾。制动的起点和终点是动态的，列车最小运行间隔一般可以做到约80s。移动闭塞的列控系统连续曲线速度控制如图4-2-11所示。 图4-2-11 移动闭塞的列控系统连续曲线速度控制示意图 移动闭塞式列控系统，代表城轨信号技术的发展方向，在我国城市轨道交通建设中，武汉轨道交通1号线，广州地铁3号线、4号线、5号线、6号线，北京地铁10号线、机场线均采用移动闭塞的列控系统。 移动闭塞列控系统拜托了用轨道电路判别列车对闭塞分区占用与否，突破了固定或准移动闭塞的局限性，具有更大的优越性。 - 固定闭塞 - 准移动闭塞 - 移动闭塞 | 养成教育 多媒体辅助教学 举例分析法 对比分析法 举例法 举例法讲解 对比分析法 举例法讲解 实例分析 举例讲解 对比分析法 对比分析法 |