长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 新 课 新 课 新 课 作 业 | 师生互相问好、考勤 1、继电器的组成及工作原理 2、道岔的组成 3、转辙机的结构及作用 实验一 信号继电器的认知与使用 一、实验目标 1.通过实验认识并熟悉JWXC-1700型，JPXC-1000型，JYJXC-135/220型的基本结构及工作原理。 2.通过实验熟悉道岔的结构及信号机、转辙机等信号基础设备在城市轨道交通信号系统中的应用。 3.通过实验掌握道岔控制台的操作方法，了解各信号基础设备间的联锁关系。 二、实验设备 JWXC-1700型，JPXC-1000型，JYJXC-135/220型,JSBXC-850型继电器各一台，ZD6型转辙机道岔控制台一台、可调电源1台。 三、实验原理 1.继电器工作原理 继电器的电气特性： （1）充磁值：使继电器中接点与前接点接通，所需的最小电压或电流值。 （2）工作值：使继电器动作，并满足规定的接点压力的电压或电流值。 （3）额定值：继电器工作时的电源电压或电流值。 （4）释放值：向继电器线圈供以过负载值的电压或电流值，使前接点闭合后，在逐渐降低电压或电流，当前接点刚断开时的电压或电流值。 2.四线制道岔控制电路 （1）继电器和相关联锁接点的作用 ①道岔1启动继电器（1DQJ）：检查联锁条件 ②道岔2启动继电器（2DQJ）：确定电动机转极 ③定位表示继电器（DBJ） ④反位表示继电器（FBJ） ⑤道岔单锁按钮CA ⑥锁闭继电器SJ ⑦道岔单独操纵按钮继电器AJ ⑧定位操纵继电器（DCJ）和反位操纵继电器（FCJ） （2）ZD6型转辙机定位→反位工作过程 ①1DQJ励磁道岔从定位转向反位时，通过操纵按钮或由进路命令控制FCJ励磁，接通1DQJ励磁电路； ②2DQJ转极1DQJ励磁后，利用其第四组触点接通2DQJ转极电路； ③电动机转动(1DQJ自闭电路)：由于1DQJ的励磁和2DQJ的转极，接通1DQJ的1-2线圈自闭电路，由于电动机绕组串接在该自闭电路中，因此1DQJ的自闭电路就是电动机电路； ④反位表示继电器励磁道岔转换到位密贴后，由自动开闭器断开lDQJ自闭电路，并接通反位表示继电器励磁电路； 道岔转换完毕，室内设备采集道岔DBJ、FBJ状态，将道岔实际位置反映到控制台或显示器，以便操作人员对信号设备进行监督和控制。 四、道岔控制台操作方法 1.ZD6道岔控制台操作方法 （1）接通电源，开启道岔控制台 （2）操纵道岔控制台，转换道岔位置： ①定位→反位：岔按+反位→锁闭 ②反位→定位：岔按+定位→锁闭 2.ZD6道岔控制台显示 1.接通电源，电源指示灯点亮 2.转换道岔到位时显示： ①定位：DBD点亮 ②反位：FBD点亮 五、实验步骤： 1.接通道岔控制台电源，观察四线制道岔控制电路中继电器的工作方式及继电器吸起和落下的状态。 2.利用控制台(或显示器)单独操纵道岔，并观察道岔的转换过程。 3.道岔转换到位后，观察尖轨和基本轨密贴情况（以右手原则为基准）并予以记录。 4. 道岔转换到位后，观察控制台上四线制道岔控制电路中相关继电器的状态并予以记录。 5. 道岔转换到位后，观察道岔旁信号机的显示状态并予以记录。 6.道岔转换到位后，观察控制台(或显示器)上道岔的定、反位表示情况并予以记录。 7.整理相关数据并将记录数据填入表1。 8.利用调压电源测试继电器电气特性，填入表2 五、实验结果 表1 实验数据1 观察点 道岔位置; 密贴情况; 1DQI; 2DQJ; DBJ. 定位. 反位. 观察点 道岔位置; FBJ; 信号机; DBD; FBD. 定位. 反位. 表2 实验数据2 继电器型号; 额定值; 充磁值; 电气特性参数（V）. 释放值; 工作值; 定位转极值; 反位转极值. JWXC-1700; —; —. JPXC-1000; —; —. JYJXC-135/220; —; —. 完成实验报告 | 养成教育 讲授法 结合实物讲解 结合道岔控制台进行讲解 演示指导 |