长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、信号基础设备 2、联锁系统 城市轨道交通采用列车运行自动控制(Automatic Train Control，ATC)技术，以车载信号为主体信号，根据地面传送的速度或距离等信息，自动控制列车的运行。列车自动控制技术是保证列车运行安全，实现行车指挥和列车运行自动化，提高运输效率，减轻运营人员劳动强度的关键设备。 第五章 列车自动控制系统 5.1 列车自动控制系统综述 - 5.1.1 列车自动控制系统概述 TC系统运用了当代许多重要的科技成果，技术含量极高，也是标志一个国家轨道交通技术装备现代化水准的重要组成部分。 1. ATC系统的发展 列车自动控制系统(ATC)是保障轨道交通行车安全、提高运输效率的核心。ATC系统能替代司机的部分甚至全部作用，大大地提高行车的效率和安全性，使得因人为疏忽、设备故障而产生的事故率降至最低。 2.ATC系统的作用 （1）保障行车安全 （2）提高运营效率 - 5.1.2 ATC系统组成 （1）按设备功能划分 列车自动控制系统包括三个子系统：列车自动防护系统、列车自动运行系统、列车自动监控系统。 （1)列车自动防护子系统，主要作用是防止列车追尾、冲突事故的发生，并控制列车的运行速度不超过允许的最高速度； （2)列车自动运行系统，主要作用是实现列车自动驾驶，并使列车在设定的车站自动停车； （3)列车自动监控系统主要作用是对线路上运行的所有列车进行监督和管理，控制列车根据列车运行图完成运营作业。 ATP、 ATO、 ATS三个子系统与地面相应配套系统结合，构成列车上的ATC闭环控制系统。 （2）按设备安装位置划分 ①轨旁设备：包括线路上、信号设备室内信号设备，如车站联锁、轨旁设备等； ②车载设备：指安装在车上的信号设备 ③控制中心设备：指安装在控制中心的ATS设备，如调度员终端、服务器等。 - 5.1.3 ATC系统功能 （1）ATS功能：可自动或由人工控制进路进行行车调度指挥，并向行车调度员和外部系统提供信息。ATS功能主要由位于OCC（控制中心）内的设备实现。 （2）联锁功能：响应来自ATS功能的命令，在随时满足安全准则的前提下，管理进路、道岔和信号的控制，将进路、轨道电路、道岔和信号的状态信息提供给ATS和ATC。联锁功能由分布在轨旁的设备来实现。 （3）列车检测功能：一般由轨道电路完成。 （4）ATC功能：在联锁功能的约束下，根据ATS的要求实现列车运行的控制。包括ATP/ATO轨旁功能、ATP/ATO传输功能和ATP/ATO车载功能。 （5）PTI功能：是通过多种渠道传输和接收各种数据，在特定的位置传给ATS，向ATS报告列车的识别信息、目的号码和乘务组号、列车位置数据，以优化列车运行。 按照ATC现有的结构可将其分为2种：第一种是中心集中式ATC系统；第二种为区域分散式ATC系统。 - 5.1.4 ATC系统结构类型 按照ATC现有的结构可将其分为2种：第一种是中心集中式ATC系统；第二种为区域分散式ATC系统。 1.中心集中式ATC系统 （1）结构特点 中心集中式ATC系统主要是针对线路特点，一般在控制中心（或正线某一车站）集中设置1套（或多套）ATC集中处理设备，该设备一般将轨旁ATP/ATO及联锁功能集成于一体，在相应的车站配置车站控制器及ATS远程终端，在列车配置车载ATP/ATO设备。 车站控制器及车载设备一般是按照中心处理机的指令运行，一旦中心设备由于其他原因造成系统功能未完全开通，则将造成整个线路运营等级的降低(由ATO模式转入人工驾驶模式，同时失去完整的ATP安全防护功能)。 （2）运营情况 2.区域分散式ATC系统 （1）结构特点 按照线路配线情况，一般在联锁关系密切（或有岔）的车站设置区域型车站ATC系统设备（包括轨旁ATP/ATO设备、联锁设备及ATS远程终端），在线路运营指挥中心只设置ATS中心级设备。其中，每套区域型车站ATC系统设备主要负责列车在其联锁控制区内安全、高效、可靠地运行。 列车运营控制是分摊到不同的联锁区，同时又由各联锁区间的紧密配合完成的，实现了分散控制、风险分散。 （2）运营情况 3.结构比较 正常情况下，由控制中心向联锁机传送运行图信息，将进路功能下放给车站联锁机设备来实现；而在非正常情况下，车站联锁机根据曾经收到的列车运行图信息继续进行进路控制。 第一种结构，进路功能由各个车站联锁设备或控制器完成，响应性较好。 第二种结构，进路功能由定点车站联锁设备或集中站设备完成，响应性较好。 - 5.1.5 ATC系统技术要素与分类 1. 技术要素 （1）速度控制模式 （2）车-地信息传输方式 2.ATC系统分类 （1）按闭塞制式城市轨道交通ATC系统可分为：固定闭塞式ATC系统、准移动闭塞式ATC系统和移动闭塞式ATC系统。 （2）按车—地信息传输的连续性，城市轨道交通ATC系统可分为：点式ATC系统和连续式ATC系统。 （3）按车—地信息传输方式，城市轨道交通ATC系统可分为基于轨道电路的ATC系统和基于CBTC的ATC系统。 5.1.6 ATC系统实现速度控制的基本方式 ATC系统中，根据地面与车载设备的安全信息传输方式，大致经历了模拟轨道电路ATC系统、数字轨道电路ATC系统和基于CBTC的ATC系统3个阶段。 1.基于模拟轨道电路的ATC系统 轨道电路是将区间线路划分为若干固定的区段，进行列车占用检查和向车载ATC设备传送信息的载体。列车定位是以固定的轨道电路区段为单位，采用模拟轨道电路方式由地面向车载设备传送10～20种信息，列车采用阶梯式速度控制，称为固定闭塞。从系统整体角度来看，模拟轨道电路的ATC系统中各子系统处于分立状态，技术水平明显落后，维修工作量大，制约了列车运行速度和密度的进一步提高。 图7-4 道电路运行速度控制示意图 2．基于数字轨道电路的ATC系统 数字轨道电路采用数字编码方式，地面向车载设备传送数十位数字编码信息，列车可实现一次模式曲线式安全防护，缩短了列车运行间隔，提高了舒适度。 图7-5 数字轨道电路运行速度控制示意图 采用数字轨道电路的ATC系统，列车可实现一次模式曲线式安全防护，因此称为准移动闭塞。 3.基于通信的列车运行控制系统( CBTC) CBTC的特点是前、后列车都采用移动定位方式，通过安全数据传输，将前行列车的位置信息安全地传递给后续列车，可实现一次模式曲线式安全防护，并且其防护点能够随前车的移动而实时更新，有利于进一步缩小行车间隔，提高运输效率，称为移动闭塞。 图7-6 CBTC列车运行控制系统 5.1.7 后备模式的实现 1.后备系统设备构成 移动闭塞后备系统一般由自动站间闭塞设备构成，列车按站间空闲闭塞法运行，区间列车检查设备大多采用轨道计轴电路或无绝缘数字轨道电路。 （1）轨道计轴电路需各站在出站信号机处设置1对计轴点，用有岔站道岔区增设多头计轴点。站与站间采用光缆通信通道，车站控制计算机与轨旁计轴点间采用光电综合缆通信。 （2）一般采用站外接近区、站台股道区、出站离去区3段轨道电路设置法，可以节省投资。道岔区单设轨道电路，利用逻辑电路构成列车接近、占用、离去检查条件，轨旁设备较多。 2．后备系统启用时机 （1）开通调试前临时运营。 （2）移动闭塞系统车一地通信故障。 （3）所有车载信号设备故障，此时应由调度干预，更改运营模式，启用后备系统运营。 5.1.8 ATC系统与其他机电控制系统的接口 1．与列车的接口 ATC车载系统要完成对列车的安全保护和自动控制，它与列车之间存在复杂的接口关系，这些接口简称为列车线。例如，车门控制接口、牵引接口、制动接口等。 2．与通信的接口 信号系统与通信系统的旅客向导系统、无线列调系统、广播系统、综合数据处理系统等接口，为这些系统提供有关列车位置和速度信息等。信号系统从通信时钟系统获得时钟信 息，统一全线系统所使用的时钟。 3．与屏蔽门的接口 信号系统与安装在站台上的屏蔽门之间进行信息交换，实现列车车门和屏蔽门有序安全开门和关门。 1. ATC系统概述 2. ATC系统组成、结构类型、功能 - 3. ATC系统技术要素与分类 4.ATC系统实现速度控制的基本方式 | 养成教育 实例讲解 讲授法 多媒体辅助教学 对比分析法 多媒体辅助教学 对比分析法 结合图例说明 多媒体辅助教学 对比分析法 多媒体辅助授课 讲授法 多媒体辅助授课 |