长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 新 课 新 课 作 业 | 师生互相问好、考勤 1、转辙机的结构及作用 2、道岔的组成 - 实验三 轨道电路原理的认知 1．实验目的 熟悉工频交流连续式轨道电路的组成。 掌握工频交流连续式轨道电路的测试方法。 熟悉万用表工具的使用方法。 2．实验设备 一段完整的工频交流连续式轨道电路、万用表。 3．技术标准 （1）送电端 变压器一次电压220V。 变压器二次电压0.45～10.5V。 限流电阻电压与轨面电压之和约等于变压器二次电压。 （2）受电端 轨面电压约等于平衡电阻电压与变压器一次电压之和。 调整状态时，GJ7—8端电压在10.5～16V，最大不能超过18V。 分路状态时，GJ7—8端电压小于2.7V。 4. 实验内容 （1）送电端 ①变压器一次电压：用万用表交流250v挡，将两表笔分别与变压器一次侧1、4接线端子接触，读数。 ②变压器二次电压：用万用表交流25V挡，将两表笔分别与变压器二次实际使用端子接触，读数。 ③限流电阻电压：用万用表交流25V挡，将两表笔分别与电阻接线端子接触，读数。 ④轨面电压：一送一受轨道电路用万用表交流2.5V挡，将两表笔分别与两钢轨接触，读数。一送多受轨道电路用万用表交流10V挡，将两表笔分别与两钢轨接触，读数。 （2）受电端 ①轨面电压：同送电端。 ②BZ4型一次电压：用万用表交流2.5V挡，将两表笔分别与变压器一次1.2端子接触，读数。 ③BZ4型二次电压：用万用表交流25V挡，将两表笔分别与变压器二次1.2端子接触， 读数。 （3）轨道继电器 ①交流电压。用万用表交流25V挡，将两表笔分别与轨道区段组合内GJ插座的73、83端子接触，读数。 ②直流电压。用万用表直流25V挡，将两表笔分别与轨道区段组合内GJ插座的2(-)3(+)端子接触，读数。 ③可用轨道测试盘测量。 序号; 测试项目; 具体测试内容; 标准值; 测量值. 1; 送电端; 变压器一次电压; 220V. 变压器二次电压; 0.45～10.5V. 限流电阻电压. 轨面电压. 2; 受电端; BZ4型一次电压. BZ4型二次电压. 轨面电压. 3; 轨道继电器; 交流电压; 调整状态：10.5～16V. 分路状态：小于2.7V. 直流电压. 5．注意事项 （1）注意设备及人身安全，做好安全防护。 （2）靠近裸露端子作业更要格外小心。 （2）测试过程注意按标准化流程进行，做好登记联系、销记训练注意各作业人员的协调沟通。 （3）实验完成后必须试验良好。 完成实验报告 | 养成教育 演示法 结合实物讲解 结合道岔控制台进行讲解 |