长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小结 | 师生互相问好、考勤 1、城市轨道交通系统的特点 2、城市轨道交通信号系统作用 3、城市轨道交通对纤毫系统的要求 1.2 城市轨道交通信号概述 - 1.2.1 城市轨道交通信号系统组成 1.按照设备区域分布划分 城市轨道交通的信号系统通常由列车运行自动控制系统（ATC）和车辆段信号控制系统两大部分组成，用于列车进路控制、列车间隔控制、调度指挥、信息管理、设备状况监测及维护管理。 1）列车自动控制系统 列车自动控制系统（ATC）,包括列车自动防护子系统（ATP）、列车自动驾驶系统（ATO）及列车自动监控系统（ATS）三部分组成，简称“3A”子系统。 （1）ATP子系统 ATP子系统的功能是对列车运行进行超速防护，对与安全有关的设备实行监控，实现列车位置检测，保证列车间的安全间隔，保证列车在安全速度下运行，完成信号显示、故障报警、降级提示、列车参数和线路参数的输入，与ATS、ATO及车辆系统接口并进行信息交换。 （2）ATO子系统 ATO子系统主要用于实现“地对车控制”，即用地面信息实现对列车驱动、制动的控制，包括列车自动折返，根据控制中心的指令使列车按最佳工况正点、安全、平稳地运行，自动完成对列车的启动、牵引、惰行和制动，传送车门和屏蔽门同步开关信号。 （3）ATS子系统 ATS子系统主要实现对列车运行的监督和控制，辅助调度人员对全线列车进行管理，其功能包括：调度区段内列车运行情况的集中监视与控制，监测进路控制、列车间隔控制设备的工作，按行车计划自动控制道旁信号设备以接发列车，列车运行实迹的自动记录，自动生成、显示、修改和优化，运行数据统计及报表自动生成，设备运行状态监测，设备状态及调度员操作记录，运输计划管理等，还具有列车车次号自动传递等功能。 2）车辆段信号控制系统联锁设备 就目前而言，国内车辆段（停车场）设一套联锁设备，用以实现车辆段的进路控制，并通过ATS车辆段分机与行车指挥中心交换信息。 先进的车辆段信号控制系统的特点是信号一体化，包括联锁系统、进路控制设备、接近通知、终端过走防护和车次号传输设备等。这些设备由局域网连接并经过光缆与调度中心相通。列车的整备、维修与运行相互衔接成一个整体，保证了城市轨道交通的高效率和低成本。车辆段内试车线设与正线相同的ATP轨道电路和ATO地面设备，用于对车载ATC设备进行静、动态试验。 为了实现信号一体化，车辆段/停车场信号系统通过数据通信子系统(Data Communication Subsystem, DCS)与中央相联，保证了车辆出入段线的监控。车辆段/停车场设备主要包括ATS车辆段分机、微机联锁设备、微机监测设备、轨道电路及信号机等。 2.按照设备安装位置划分 城市轨道交通信号控制系统的设备按地域分布一般可分为五部分：控制中心设备、车站及轨旁设备、车载设备、车辆段/停车场设备、试车线设备。有时还包括维护及培训中心设备。 （1）控制中心设备 控制中心设备属于ATS子系统，是ATC的核心。ATS子系统通过数据通信网络与其他子系统交换数据和命令。 （2）车站及轨旁设备 车站分为设备集中站和非设备集中站。设备集中站一般为有道岔车站。 （3）车载设备 车载设备即车载ATP/ATO计算机单元，用来接收轨旁设备传送的ATP/ATO信息，计算列车运行曲线、测量列车的运行速度及走行距离，实现列车运行超速防护及列车自动运行，保证行车安全和为列车提供最佳运行方式。 （4）车辆段/停车场设备 （5）试车线设备 试车线一般设置在车辆段内，为检修后的列车做在线测试所用。 - 1.2.2 城市轨道交通信号系统特点 1．正线信号设置成自动信号 2．联锁关系较“简单”，但技术要求高 3．具有完善的列车速度监控功能 4．数据传输速率较低 5．车辆段独立采用联锁设备 6．自动化水平高 - 1.2.3 城市轨道交通信号系统功能层次及实现 1.城市轨道交通信号系统的功能层次 在《城市快速轨道交通工程项目建设标准——试行本》中，把信号系统划分了三个层次：第一层次设备在运量较小、行车密度较低的线路上，可配置联锁设备、自动闭塞、机车信号和自动停车系统；第二层次设备在运量较大、行车密度较高的线路上，可配置ATS系统和ATP系统；第三层次设备在运量大、行车密度高的线路上，配置“3A”系统，即全套ATC系统。 2.城市轨道交通信号系统的功能实现 城市轨道交通信号系统的功能卖现，可以按照系统不同的特征主要从以下几方面进行实现。 （1）按照区间闭塞方式实现 闭塞方式是列车控制系统最主要的特征，城轨交通信号系统按照闭塞方式可分为固定闭塞、准移动闭塞和移动闭塞3种类型。相应的，信号系统的功能也按此实现。 （2）按照信息的传输方式划分类型实现 按照车一地间的传输方式，主要分为点式、连续式。 （3）按照信息的传输介质划分类型实现 按照车一地间的传输介质划分，主要包括依靠轨道电路、电缆坏线、漏泄电缆、应答器点式设备、无线等。 - 1.3.1 故障—安全技术 1.故障—安全原则 信号系统的第一使命是保证行车安全，相关系统必须满足“故障—安全”的导向原则。 狭义的故障—安全技术是指：设备或系统发生故障时，不会错误地给出危险侧输出，能使设备或系统导向安全侧的手段。狭义的故障—安全技术以设备或系统本身具有的性能为特点，城轨的信号安全技术以采用综合技术为特点，提高信号系统的可靠性与安全性。 2．传统的故障—安全技术的主要方法 （1）安全侧分配法 （2）排除法 （3）闭环法 （4）联锁法 3.其他的信号安全技术 （1）危险侧故障率最小化技术 （2）防错办技术 （3）故障弱化技术 （4）冗余技术 （5）多重化技术 （6）安全冗余技术 （7）故障检测与诊断技术 （8）故障恢复技术 （9）过程控制技术 - 1.3.2 现代信号系统安全技术的特点 （1）沿用了传统的安全技术 （2）采用各种可靠性技术和容错技术 （3）完整和详细的标准 （4）加强过程控制 （5）加强故障检测和系统测试，对系统自身的检测和专门的检测都很重视 - 1.3.3 降级模式 1.降级模式的提出 移动闭塞方式的信号系统核心是列车自动控制系统(ATC)，它由列车自动监控子系统 (ATS)、列车自动防护子系统(ATP)、计算机联锁子系统(CI)和列车自动驾驶子系统(ATO)组成，采用车一地双向通信，是基于通信的列车控制技术。 2.ATS子系统故障下的降级控制方式 ATS控制级别由高到低依次为ATS中心自动控制、ATS中心人工控制、ATS车站自动控制和ATS车站人工控制。 3.ATP/ATO子系统故障下的降级控制方式 （1）在基于移动闭塞的连续式列车控制等级下的降级控制 （2）在基于固定闭塞的点式列车控制等级下的降级控制 （3）在联锁级列车控制等级下的列车控制在系统正常运营时，有未装备车载系统的车辆进入运营线路，此时该车辆所在的区段部分可降级至联锁级列车控制等级的非限制人工驾驶模式下运行，其他区段仍可在原列车控制等级下运营。 4.计算机联锁子系统故障下的降级控制方式 （1）车站联锁设备故障 如果多台设备同时故障，其控制范围内将丧失进路控制、联锁和ATP/ATO功能，此时列车的安全完全由人工保证。 （2）车辆段联锁设备故障 当车辆段联锁设备故障时，仅能利用人工引导列车运行，此时行车安全由行车组织保证。 - 1.3.4 后备模式 1.后备模式的由来及必要性 目前国内在建及拟建的城轨交通项目中，信号系统大多采用基于通信传输信息的列车控制(CBTC)系统，该系统为目前主流的列车运行控制系统，国外有CBTC系统无后备系统的运营经验，但是根据目前国内实施的CBTC项目来看，CBTC系统采用适当的后备模式还是有必要的。 2.后备模式 后备模式是移动闭塞系统在非ATC模式下的一种简化了的运营方式。在该模式下，可完成对道岔和信号机的控制，实现部分或全部联锁功能。同时，驾驶员根据信号机显示和相关运营组织安全规则驾驶列车。提供这种运营模式的设备被称为后备系统，它不但可以解决移动闭塞系统部分或全部故障情况，城市轨道交通正常运营的问题，而且能够解决ATP闭塞系统尚未开通时的临时过渡问题。 3.主要CBTC信号系统厂商的后备模式系统构成 各CBTC信号系统厂家主要选择计轴作为辅助检查设备，设置CBTC信号机、有源应答器（信标）等轨旁设备实现不同的后备模式功能，目前国内部分实施的CBTC项目后备模式应用情况见表1-3-1。 表1-3-1 CBTC项目后备模式应用情况 项目; ALSTOM公司; SIEMENS公司; Alcatel公司; USSI公司. 供货业绩; 新加坡东北线（已开通）; 北京地铁2号线改造; 北京机场线; 广州4号线、广州5号线、北京10号线、南京地铁2号线; 上海地铁8.、9、6号线，广州地铁3号线; 武汉轻轨; 沈阳地铁1号线，成都地铁2号线. 后备设备; 点式ATP+站间闭塞; 点式ATP+站间闭塞; 站间闭塞; 点式ATP+站间闭塞; 简单点式超防+站间闭塞; 站间闭塞; 点式ATP+站间闭塞. 辅助检查设备; 轨道电路; 计轴; 计轴; 计轴; 计轴; 计轴; 计轴. 4.后备系统的选择 后备系统的选择应考虑线路和运营的具体需求，不宜要求过高。若后备模式过于复杂，不可避免地导致接口和轨旁设备的增加，造成系统复杂，初期投资及运营维护成本加大，失去了选用移动闭塞轨旁设备简单的优势。 1. 轨道交通信号系统设备组成； 2.城市轨道交通信号系统特点及功能层次； 3. 城市轨道交通信号安全技术。 | 养成教育 结合实例讲授 多媒体辅助授课 结合图片讲解 举例讨论 总结法 讲授法 举例讨论 对比分析法 举例法 |