长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、ATP子系统的组成 2、ATP子系统的功能 3、ATP子系统的基本原理 通过上节课的学习，我们了解了列车自动防护系统的相关知识，懂得了ATP系统是如何实现超速防护的。今天我们就来进一步学习列车自动控制系统中的三个子系统第二个系统，即ATO子系统。 第五章 列车自动控制系统 5.3 ATO系统 ATO子系统（The Automatic Train Operation System）主要实现“地对车控制”，即用地面信息实现对列车驱动、制动的控制，使列车按最佳工况正点、安全、平稳地运行。 5.3.1 ATO系统概述 ATO为非故障—安全系统，其控制列车自动运行的主要目的是模拟最佳司机的驾驶，实现正常情况下高质量的自动驾驶，提高列车运行效率，提高列车运行的舒适度，节省能源。 ATP系统是城市轨道交通列车运行时必不可少的安全保障，ATO系统则是提高城市轨道交通列车运行水平（准点、平稳、节能）的技术措施。 ATO系统采用的基本功能模块与ATP系统相同。和ATP系统一样，ATO也载有有关轨道布置和坡度的所有资料，以便能优化列车控制指令。ATO装有一个双向的通信系统，使列车能够直接与车站内的ATS系统接口，保证实现最佳的运行图控制。 5.3.2 ATO系统的组成 ATO系统由轨旁设备和车载设备组成。 1.轨旁设备 ATO轨旁设备通常兼用ATP轨旁设备，接收与列车自动运行有关的信息。 2.车载设备 ATO车载设备由设在列车每一端司机室内的ATO控制器（包括司机控制台）及安装在列车每一端司机室车体下的两个ATO接收天线和两个ATO发送天线组成，还包括ATO附件。 5.3.3 ATO系统的主要功能 ATO系统的功能分为基本控制功能和服务功能： 1.基本控制功能： 包括自动驾驶、自动折返、车门打开，这三个控制功能相互之间独立地运行。 （1）自动驾驶 自动调整列车运行速度、停车点的目标制动、车站自动发车、区间内临时停车、限速区间驾驶。 （2）无人自动折返（AR） （3）自动控制车门开闭 由ATP系统监督开门条件，当ATP系统给出开门命令时，可以按事前的设定由ATO系统自动地打开车门，也可由司机手动打开正确一侧的车门。车门的关闭只能由司机完成。 2.服务功能： 包括列车位置、允许速度、巡航／惰行、PTI支持功能等。 5.3.4 ATO系统的基本工作原理 1.列车自动驾驶 和ATP系统一样，ATO也存储了轨道布局和坡度信息，能够优化列车控制命令。ATO中有一套最大安全速度数据，与ATP的最大的安全速度数据互相独立。这样，为了保证乘坐的舒适性，ATO可按照最大速度行驶，不过这一速度要小于ATP的最大安全速度。ATO利用通过地面ATP设备传来的编码得知前方未被占用的轨道电路数目或者前行列车的位置，知道当前本次列车的位置，列车就可以在到达安全停车点之前，综合考虑安全因素，尽量以全速行驶。 自动驾驶的闭环控制框图 测速单元通过ATP向ATO发送列车的实际位置信息。反馈环路的基准输入是从ATP数据和运营控制数据中得出的。ATO向牵引和制动控制设备提供数据输出。 2.车站程序停车 3.车站定位停车 车站精确停车通过在车站区域内的轨道电路标识、分界过渡和ATO环线变换来进行。轨道电路标识被用来确定停车特征的合适起始点，为轨道电路分界过渡和轨旁ATO环线变换提供了距离分界。该距离分界用于达到所要求的位置精度。 车站定点停车是靠一组地面标志圈（或标志器）提供停车点的距离信息，标志线圈（应答器）设置的多少可视定位停车精度而异，一般为3~4个，图中所示为地面停车布置示意图。 （1）当列车正向运行经过第一个标志线圈时，列车接收停车标志信息，启动定点停车程序，产生第一制动模式曲线，按此制动曲线停车列车离定位停车点较远。 （2）当列车驶抵中间标志器时，产生第二制动模式曲线，并对第一阶段实行缓解控制，以使列车离停车点更近。 （3）当列车驶抵内方标志器时，产生第三制动模式曲线，再次进行缓解控制，使列车离停车点的距离更近。 （4）当列车收到站台标志器发送来的校正信息时，即转入停车模式。产生第四制动模式曲线，列车再次缓解制动控制。经多次制动、缓解控制，确保列车定位停车的精度控制在规定的范围之内，当车载定位天线与地面定位天线对齐时，立即实全常用制动，将车停住。 4.车门控制 ATO只有在自动模式下才执行车门开启。在手动模式，由司机进行车门操作（ATP仍会提供一种安全的车门功能）。 5.轨旁/列车数据交换 列车与轨旁的通信是非安全的。任何情况下控制中心需要与列车通信时，轨旁设备都作为数据交换的接口。 6.性能等级 7.滑行模式 5.3.5 ATO 与ATP的关系 不论是由司机手动驾驶还是由ATO系统自动驾驶，ATP系统始终是执行其速度监督和超速防护功能。 手动驾驶=司机人工驾驶+ ATP系统 自动驾驶= ATO系统自动驾驶+ATP系统 图7-14 三种制动曲线 曲线①表示列车的紧急制动曲线，由ATP系统计算及监督。列车速度一旦触及该制动曲线，立即启动紧急制动，以保证列车停在停车点。曲线①对应于列车的最大减速度，一旦启用紧急制动，列车务必停稳后经过若干时间才能重新启动。因此，这是一种非正常运行状态，应该尽量避免发生。曲线②表示由ATP系统计算的制动曲线，在驾驶室内显示出最大允许速度，它略低于紧急制动曲线（之间的差值通常为3-5 km/h）。当列车速度达到该曲线值时，应给出告警，但不启用紧急制动。显然，曲线②对应的列车减速度小于曲线①的减速度，一般取与最大常用制动对应的减速度。曲线③则是由ATO系统动态计算的制动曲线，也即正常运行情况下的停车制动曲线。通常将与此曲线对应的减速度设计为可以达到平稳地减速和停车的目的。 从这三条停车制动曲线可以明显地看出，ATP系统主要负责“超速防护”，起保证安全的作用；ATO系统主要负责正常情况下列车高质量地运行。 1.ATO子系统的组成 2.ATO子系统的功能 3.ATOS子系统的基本原理 | 养成教育 多媒体辅助授课 结合图例讲解 讲授法 结合图例讲解 结合图例讲解车站定位停车基本原理 讲授法 结合图例讲解 对比分析法 |