长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、ATO子系统的组成 2、ATO子系统的功能 3、ATO子系统的基本原理 通过上节课的学习，我们了解了列车自动驾驶系统的相关知识，懂得了ATO系统是如何实现列车平稳、高效的自动驾驶的。今天我们就来进一步学习列车自动控制系统中的三个子系统第三个系统，即ATS子系统。 第五章 列车自动控制系统 5.4 ATS系统 ATS系统（The Automatic Train Supervision System）利用可靠的网络结构，与列车自动防护系统一起完成对全线列车运营的管理和监控功能。ATS子系统主要实现对列车运行的监督和控制，包括：列车运行情况的集中监视、自动排列进路、自动列车运行调整、自动生成时刻表、自动记录列车运行实迹、自动进行运行数据统计及自动生成报表、自动监测设备运行状态等，辅助调度人员对全线列车进行管理。 5.4.1 ATS系统概述 ATS系统主要是实现对列车运行及所控制的道岔、信号等设备运行状态的监督和控制，给行车调度员显示出全线列车的运行状态，监督和记录运行图的执行情况，在列车因故偏离运行图时及时做出调整，辅助行车调度人员完成对全线列车运行的管理。ATS功能由位于控制中心内的设备实现。 5.4.2 ATS系统的组成 统由控制中心设备、车站设备、车辆段设备、列车识别系统及列车发车计时器等组成。因用户要求不同，ATS的硬件、软件配置差别很大。 1.控制中心设备 控制中心设备属于ATS系统，是ATC的核心。用于状态表示、运行控制、运行调整、车次追踪、时刻表编制及运行图绘制、运行报告、调度员培训、与其他系统的接口。 控制中心ATS设备主要包括：中心计算机系统、综合显示屏、调度员及调度长工作站、运行图工作站、培训／模拟工作站、绘图仪和打印机、维修工作站、UPS及电池。其中，综合显示屏、调度员及调度长工作站设于主控制室，控制主机、通信处理器、数据库服努器、维修工作站设于设备室，运行图工作站设于运行图室，绘图仪和打印机设于打印室，培训／模拟工作设于培训室，UPS设于电源室，蓄电池设于蓄电池室。 2.车站设备 车站分集中联锁站和非集中联锁站，设备不同。 （1）集中联锁站设备 集中联锁站设有一台ATS分机，是ATS与ATP地面设备和ATO地面设备接口，用于连接联锁设备和其值外围系统，采集车站设备的信息，传送控制命令，使车站联锁设备能接收ATS系统的控制，以实现车站进路的自动控制。为从联锁设备取得所需数据，配备了采用可编程控制器的远程终端单元。采用模块化设计，扩展十分容易。它还控制站台上PIIS的列车目的显示器、列车到发时间显示器和发率计时器DTI。 （2）非集中联锁站设备 非集中联锁站不设ATS分机，它的PTI、PIIS和DTI均通过集中联锁站的ATS分机与ATS系统联系。有岔非集中联锁站的道岔和信号机由集中联锁站的计算机控制，通过集中联锁站的ATS分机接收ATS系统的控制命令。 3.车辆段设备 （1）ATS分机 （2）车辆段终端。 4.列车识别系统（PTI） PTI设备是ATS车次识别及车辆管理的辅助设备，其由地面查询器环路和车载应答器组成。地面查询器环路设于各站，PTI设备用于校核列车车次号。 5.列车发车计时器（TDT） TDT设备设于各站，为列车运行提供车站发车时机、列车到站晚点情况的时间指示，提示列车按计划时刻表运行。正常情况下，在列车整列进入站台后，按系统给定站停时间倒计时显示距计划时刻表的发车时间，为临时指示列车发车；若到车晚点发车，则TDT增加时间的计时。 5.4.3 ATS系统的主要功能 ATS系统具有下列主要功能：列车运行情况的集中监视和跟踪；列车运行实迹的自动记录：时刻表自动生成、显示、修改和优化；自动排列进路，按行车计划自动控制道旁信号设备以接发列车；列车运行自动调整；列车运行和设备状态自动监视：调度员操作与设备状态记录、运行数据统计及报表自动生成；运输计划管理、输出及统计处理；实现沿线设备及列车与控制中心之间的通信；列车车次号自动传递；车辆修程及乘务员管理；系统故障复原处理；列车运行模拟及培训；乘客向导信息显示。 1.列车监视和跟踪，进行在线列车的监视、跟踪，车次的移位及显示。 2.时刻表处理，包括安装、修改、存储时刻表，描绘、显示和打印实迹运行图。 3.自动建立进路 4.列车运行调整 5.旅客信息显示系统 6.列车确实位置识别 7.服务操作 8.仿真及演示 9.遥控联锁 10.运行报告 11.监督与报警 5.4.4 ATS系统的基本原理 1.自动列车跟踪 列车追踪系统是监视受控区域内列车移动的系统。不论是自动还是人工方式，每列列车与一个列车车次号相关联。当列车由车辆段进入正线运行时，ATS系统根据计划时刻表自动给该列车加入车次识别号。 （1）列车识别号报告 （2）列车识别号跟踪 2.自动排列进路 （1）运行触发点 （2）确定进路：进路由时刻表来确定或从地点相关的控制数据中来确定进路。 ③进路的可行性检查：：第一步，要检查是否自始端开始的进路已排好；第二步，检查进路的自动办理是否可能：第三步，检查是否有短期障碍（如轨道被占用等）。 3.时刻表系统 ATS设备包括时刻表数据库，该时刻表数据库里存储有ATS功能要求的所有时刻表信息。时刻表数据库里的信息是由时刻表计算机提供的。 （1）时刻表编辑 （2）时刻表处理程序 （3）时刻表比较 4.列车自动调整 由于许多随机因素的干扰，列车运行难免偏离基本运行图，尤其是在列车运行密度高的城市。采用自动调整方法，可以充分发挥计算机的优势，能比较及时并全面地选出优化的调整方案，使列车运行调整措施更智能化，避免人工调整的随意性。同时，调度员也可以积极发挥主观能动性，尽一切可能主动干预列车运行调整。 （1）列车运行调整所需采集的数据：基本数据+实时数据 （2）列车运行调整的目标 （3）列车运行调整的系统模式：人工调整、自动调整 （4）列车运行调整的基本方法： 列车运行进行调整，实质上是对列车运行图的重新规划，它是在ATS对列车运行和道岔、信号设备能实时控制的基础上实现的。当列车偏离计划运行图的程度不大时，可以利用运行图自身的冗余时间，对个别列车进行调整即可恢复按图运行；当列车运行紊乱程度较严重时，则需要大幅度调整列车运行。 5.控制和显示 6.记录功能 7.列车运行图显示 8.培训/演示 1.ATS子系统的组成 2.ATS子系统的功能 3.ATS子系统的基本原理 | 养成教育 多媒体辅助教学 讲授法 多媒体辅助教学 对比分析法 多媒体辅助教学 讲授法 多媒体辅助授课 讲授法 |