长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、CBTC系统结构组成 2、CBTC系统系统特点 在CBTC系统中，列车定位和移动授权依赖无线信息传输，如果某列车或地面某点发生无线通信中断或故障，就会失去对列车的定位，将对运营造成较大的影响，且故障处理可能比原来的轨道电路系统复杂，所以车—地通信技术是CBTC系统的关键技术之一。 - 第六章 列车定位技术与车—地通信方式 - 6.1 列车定位技术 - 6.1.1列车定位技术的作用 （1）为保证列车安全间隔提供依据； （2）提供区段占用/出清信息，作为转换轨道检测信息和速度控制信息发送的依据。 （3）为列车自动防护（ATP）系统提供准确位置信息，作为列车车站停车、打开车门及屏蔽门的依据； （4）为列车自动驾驶（ATO）系统提供精确位置信息，作为列车计算速度曲线，实施速度自动控制的主要参数； （5）为列车自动监控（ATS）系统提供列车位置信息，作为显示列车运行状态的基础信息； （6）在某些CBTC系统中，作为无线基站接续的依据。 - 6.1.2列车定位技术的分类 1.轨道电路定位法（包括无绝缘音频轨道电路与数字轨道电路） 以无绝缘音频轨道电路为例，当轨道区段空闲时，信息由发送端通过轨道传输至接收端，接收端轨道继电器励磁吸起，当有列车进入轨道区段时，轮对将两根钢轨短路，接收端轨道继电器失磁落下，从而达到列车检测与定位的目的。 以数字轨道电路为例，数字轨道电路的发射单元以差分模式向另一端通过铁轨传输一个调制信号，在轨道电路的另一端提取这个信号。接收的信息和传送的信息经逐位比较确认相同时，完成对接收信息的验证，判定轨道电路处于空闲状态；当列车驶入轨道区段，由于列车轮对的分路作用，接收端检测信号发生变化，判定有车占用该轨道电路。 轨道电路定位技术的优点是经济、方便、可靠性高，既可以实现列车定位，又可以检测轨道的完好情况；缺点是定位精度取决于轨道电路的长度，定位精度差，无法构成移动闭塞。 2.计轴器定位法 在城市轨道交通信号系统中，计轴器与轨道电路实现的功能相同。通过计轴系统实现列车轮对计数，判断列车占用或出清轨道区段，计轴设备工作原理如图6-1-1所示。 图6-1-1 计轴设备工作原理 在轨道电路定位法和计轴器定位法中，列车在区间的始端还是终端是无法判断的，对列车定位时的最大误差就是一个区段的长度。为了得到较为准确地位置信息，在计算具体位置信息时通常要引入列车的即时速度信息。如在某点一个速度采样时间点上测得列车的即时速度为，列车的即时位置： 式中，为初始位置，为列车采样时间间隔。 引入测速信息后减少了定位误差。目前使用较多的列车测速一般是通过测量车轮转速。然后将车轮转速换算为列车直线速度。 3. 查询—应答器（信标）定位法 由于应答器（信标）提供的位置精度很高，达厘米量级，常用应答器（信标）作为修正列车实际运行距离的手段。 采用应答器（信标）定位技术的信息传递是间断的，当列车从一个信息点获得地面信息后，到下一个信息点才能更新信息，若其间地面情况发生变化，就无法立即将变化的信息实时传递给列车，因此应答器（信标）技术往往作为其他定位技术的补充手段。 目前，在多数城市轨道交通线路中使用信标定位消除累计误差。通过多组床干起组合防护实现列车的精确定位。在阿尔斯通公司应用于上海地铁10号线的URBALISTM解决方案中，确认了以下方式： ①主动列车检测，根据每个列车发送的位置信息计算列车位置。 ②辅助列车检测，根据轨旁计轴设备或停车场轨道电路检测列车位置。辅助列车检测用于检测静音列车位置。 4. 电缆环线定位法 图6-1-2为利用电缆环线进行列车定位的原理图。沿着轨道线路中间铺设电缆环线，每隔25米交叉一次。列车经过电缆交叉点时通过车载设备检测环线内信号的相位变化，相位变化原理如图6-1-3所示。车载ATP系统根据相位变化的次数进行计数，从而确定列车运行的距离，达到对列车进行定位的目的。 图6-1-2 利用电缆环线定位原理图 图6-1-3 环线交叉点相位变化原理 5. 无线扩频定位法 无线扩频定位法采用无线扩频通信、伪码测距和计算机信息处理技术，实现对复杂环境中列车的实时准确定位、跟踪。 无线扩频定位法基本原理：地面设置测距基站和中心控制站，在列车两端安装无线扩频通信发射机。发射机向地面测距基站发射定位信息，测距基站收到定位信息后，使用DSP信息处理技术计算出伪距，并通过无线或在线链路送至控制中心进行信息处理，其定位结果显示在电子地图上，并通过无线方式传递至列车上。这种方法定位较精确，是一套完全独立的定位系统。 图6-1-4为基于无线扩频通信的列车定位原理图。分布的电台构成无线通信网，站间可以通过无线电可靠覆盖且有冗余，这种冗余是一种自愈式结构，当其中一个电台故障时，系统可以重新组织，并自动报告故障电台位置或者编号，不会影响通信和对列车的控制。通常一个电台的信息会有两个甚至三个电台接收，无线扩频技术在恶劣电磁环境下具有可靠的信息传输能力。 无线扩频通信定位技术每隔0.5s对每辆车的位置进行检测，对列车的定位精度可达到±0.5米。 图6-1-4 基于无线扩频通信的列车定位原理图 目前，采用无线扩频技术实现车—地双向通信的系统供货商有加拿大阿尔卡特公司、法国阿尔斯通公司、德国西门子公司、美国USSI公司和庞巴迪公司。上海地铁8号线、北京地铁10号线以及广州地铁4、5号线等项目均采用此方式。根据IEEE802.11无线局域网的标准，目前广泛采用的是基于2.4GHz的ISM频带，无线电台方式传输的最大距离约为400 m。由于轨道交通线路多穿行于城市区域，其弯道和坡道较多，增加了无线电台的体积较小，安装比较灵活，受其他因素的影响小，可以根据现场条件和无线场强覆盖需要进行设计和安装，且安装和维护容易，成本低。无线电台在隧道内传输受弯道和坡道影响较大，同时隧道内的反射比较严重，需要考虑多径干扰等问题。 6. 漏泄波导定位法 微波漏泄波导管是一种车—地双向数据传输的无线信号传输媒介，具有信号覆盖均匀、传输频带宽、传输损耗小、可靠性高、抗干扰能力强的特点，并能同时传输多媒体信息。漏泄波导管为中空铝质矩形管，顶部朝车辆天线方向等间隙开有窄缝，使得无线载频信息沿波导管裂缝向外均匀辐射。在波导管附近适当位置设置无线接收器，可以接收波导管裂缝辐射的信号，并通过处理得到有用的数据。 波导管沿轨道沿线铺设，其顶部固定距离（约6cm）开有裂缝（宽2mm，长3mm），让无线电波从裂缝中向外泄露出来，因其波导物理特性和衰减性能较好，传输距离较远，最大传输距离可达到1600m，且沿线场强均匀覆盖，呈现良好的方向性分布，抗干扰能力较强。适合于地下隧道内使用，传输距离优于同轴电缆，可减少列车在各个无线接入点AP之间的漫游和切换，提高了无线传输的连续性和可靠性。相对于无线自由波传输方式，波导管无线电波主要在波导管中传输，并且局限在一个很小的反位，因此这种方式产生的无线电干扰小，受到的干扰也小。 当列车通过时，车在天线与波导管通过电磁感应耦合实现信息的实时传递、双向通信构成了列车和地面轨旁设备的闭环通信数据系统，既能传输相关的列车控制信息，也能精确计算列车位置。具体传输原理如图6-1-5所示。 图6-1-5 波导管传输原理 波导管作为微波传输的一种载体，其本质是一种连续加长天线。一方面，控制中心通过通信网络与车站及轨旁无线接入点AP联系通信，无线接入点AP将信息送到波导管，通过裂缝传输给车载设备。另一方面，车载计算机接收地面信息，计算列车具体位置，通过波导管向控制中心传送列车相关信息，从而实现了列车定位功能。 裂缝波导管可以根据现场条件安装在隧道底部钢轨旁（适用于地下、地面、高架或混合线路）、隧道侧墙（仅适用于全地下线路）或隧道顶部（仅适用于全地下线路，且三轨供电）。裂缝波导管的安装位置必须与车载天线位置对应，其安装精度要求较高，对于波导管内部和表面的维护量较大，工程施工麻烦，同时需要解决好防水、热胀冷缩、防止沙尘侵入和污物覆盖等问题，后期对线路的养护有影响。 7. 漏泄电缆定位法 漏泄电缆（Leaky Coaxial），全称泄露同轴电缆（Leaky Coaxial Cable），简称漏缆。所谓漏泄电缆，就是在同轴电缆的外导体上，沿纵向开有用作辐射的周期性槽孔，由于这种电缆具有同轴电缆盒线型天线的双重功能，有时又被叫做辐射电缆（Radiating Cable），或同轴天线，它主要由内导体、绝缘介质、带槽孔外导体和电缆护套等组成。 按泄露原理的不同，泄漏电缆分为耦合型、辐射型和泄露型3种。泄漏电缆作为解决无线电波在隧道中传输的最佳途径之一，已经在地铁建设中得到了很好的应用。 以天津地铁2、3号线为例，车地无线通信（TWC）系统用于实现列车与轨旁控制设备之间的数据交换。TWC系统主要工作原理如图6-1-6所示。列车控制数据由无线通信处理器通过轨旁数据网络发送至所有轨旁无线电台组件（WNRA），其通过UDP/IP 协议实现。WNRA将无 图6-1-6 TWC系统主要工作原理如图 线信号通过漏缆发送给列车的移动电台，由列车通信处理器接收控制数据。列车信息也相应的通过无线网络传输给轨旁区域控制设备。漏缆的安装位置与列车接收天线的位置相对应，漏缆安装在隧道顶部线路中心正上方，距车辆限界0.5～2.0m。漏缆配置如图6-1-7所示。沿着每侧轨道设置漏缆， 并由一对冗余的WNRA 驱动，使用信号耦合分配器实现冗余WNRA的主备切换。这种配置方案确保了出现单点故障情况下，不会对信号系统的正常运行产生任何影响。 图6-1-7 漏缆配置 8. 多普勒雷达定位法 多普勒雷达测速是一种直接测量速度和距离的方法。在列车上安装多普勒雷达，始终向轨面发射电磁波，由于列车和轨面之间有相对运动，根据多普勒频移效应原理，在发射波和反射波之间产生频移，通过测量频移就可以计算出列车的运行速度，进一步计算出列车运行的距离。克服了车轮磨损、空转或滑行等造成的误差，可以连续测速、测向和定位。 9.全球卫星定位法（GPS） GPS系统由位于地球上空24颗卫星和监视管理这群卫星的5个地面站组成。这些卫星用原子钟作为标准时间，24h连续向地球播发精确的时间及位置信息。配有GPS接收机的用户，可在地球上任何地方、任何时刻收到卫星播发的信息，通过测量卫星信号发射和接收的时间间隔，计算出用户至卫星的距离，然后根据4颗卫星的数据，即可实时地确定用户所在地理位置。 其他定位方法还有车轴转速测距定位法、光纤陀螺法等。通常，城市轨道交通系统中需要综合运用多种定位技术，取长补短，从而满足城市轨道交通系统对列车定位的需求。 1.基于轨道电路的定位的特点； 2. 基于计轴器的定位原理； 3. 基于查询-应答器的定位原理； 4. 基于电缆环线的定位原理； 5. 基于无线扩频通信的定位原理； 6. 基于泄露波导、泄漏电缆的定位原理。 | 养成教育 多媒体辅助教学 对比分析法 举例说明 结合图例进行讲解 对比分析 结合图例进行讲解 多媒体辅助教学 举例说明 结合实例进行讲解 结合实例进行讲解 多媒体辅助授课 |
| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1.基于轨道电路的定位的特点； 2. 基于计轴器的定位原理； 3. 基于查询-应答器的定位原理； 4. 基于电缆环线的定位原理； 5. 基于无线扩频通信的定位原理； 6. 基于泄露波导、泄漏电缆的定位原理。 第六章 列车定位技术与车—地通信方式 6.2 车—地通信方式 6.2.1 基本通信原理 1. 点式通信方式 点式通信是指在线路上特定的点进行车-地信息传输，点式通信是在线路上特定的点进行车—地信息传输，其通道主要用应答器建立。应答器车—地通信子系统布置图如图6-2-1所示。 应答器是基于感应耦合和移频键控技术的数字式转发器。根据使用性质不同，可分为固定数据应答器和可变数据应答器，二者均由来自列车的能量信号触发。 对于点式通信级的应答器，它主要为列车防护提供点式列控信息。其中，固定数据应答器是无源的，用于存储一个可重复编程的报文。可变数据应答器是有源的，它通过轨旁电子单元(LEU)和相应信号机相连；正常情况下，可变数据应答器接收LEU连续发送的报文，该报文内容取决于与LEU连接的信号机的显示信息，变化的显示信息再通过应答器向列车传送；一旦与轨旁电子单元的连接中断，将向通过列车传送存储的报文。 图6-2-1 应答器车—地通信子系统布置图 2．连续式通信方式 连续式通信是在线路全线进行车—地信息传输。目前，城市轨道交通交通领域主要采用感应环线、无线电台、漏泄波导作为连续式通信的媒介。其中，感应环线属于电磁感应式，漏泄波导和无线电台属于无线通信式，其信息传输量较电磁感应式大。 3．电磁感应式 感应环线通信是基于数据的电磁传输，环线电缆由扭绞铜制线芯、绝缘和防护外层组成，它通常敷设于两钢轨之间，作为发送和接收天线使用，与相应的车载天线一起，实现车载设备和轨旁设备之间的双向通信和数据交换。 一个环线区段的最小长度是40m，最大长度是350m，环线之间是相互分离的，仅在区域边界处相互邻接。 为了解决与钢轨及相邻环线的退耦问题，电缆大约每隔25～100m进行交叉，车载设备在经过每个交叉时检测到信号相位的变化，以此进行列车的定位计算。 感应环线车—地通信子系统主要由室内环线控制单元、车载通信单元和天线、室外轨旁远程终端盒与感应环线电缆组成。其轨旁布置如图6-2-2所示。 图6-2-2 感应环线通信子系统布置图 4．无线通信式 无线通信式是利用自由空间微波/无线电波实现车载设备和轨旁设备之间的数据传输。 在无线通信中通常采用扩频技术，即在发射链路的某处引入相应的扩频码(扩频码通常称为伪随机码(PRN)或伪随机序列，它是接近类似于噪声的随机数字序列)，将传输的信号扩展到一个更宽的频带内，从而对其他系统表现为噪声；在接收链路中数据恢复之前移去扩频码，在信号的原始带宽上重新构建信息，从而提高无线传输的抗干扰性和安全性。根据伪随机码插入通信信道的位置不同，可以得到直序扩频(DSSS)、跳频扩频(FHSS)、跳时扩频(THSS)几种扩频调制方式，其中DSSS和FHSS是现在最常用的两种技术。 无线电台：无线车—地通信子系统由轨旁无线传输网络和车载无线设备两部分组成。 轨旁无线传输网络由光纤骨干网和无线局域网(轨旁读取点(AP)、无线天线)构成，轨旁无线方向性天线通过轨旁读取点(AP)与光纤骨干网连接，并与车载无线天线一起把车载设备和轨旁设备联系起来。 轨旁无线传输网络典型布置如图 6-2-3所示。 图6-2-3 轨旁无线传输网络典型布置图 漏泄波导：波导信息网络是利用微波波导作为信息传输媒介来实现车—地双向连续信息传输的，其传输原理如图3-2-4所示。 漏泄波导采用铝质矩形管道，沿其宽边面向车载天线按均匀间隔开有窄缝，使载频范围内的微波沿波导均匀辐射，在波导上方规定距离内的车载接收器可以接收波导裂缝辐射的信号。 波导信息网络轨旁子系统产生一个高频的连续波，除传递列控信息外，当这一连续波沿着波导传输时，波导上方辐射的尖峰数等于波导的缝隙数，在检测尖峰的过程中，列车经过的距离等于两个波导缝隙的距离，从而实现列车位置的精确测量。由于这一测量过程独立于轨道与车轮的接触，当车轮打滑或空转时可以用它来对里程仪加以校正。 波导信息网络子系统包括固定在轨旁的漏泄波导、基站及车载天线三部分。 图6-2-4 泄露波导传输原理 6.2.2 主要技术指标分析 根据点式和连续式车—地通信原理，结合它们在城轨交通领域的实际应用情况，可对各种方式的主要技术指标加以分析总结，详见表6-2-1。 表6-2-1 各种车—地通信方式的主要技术指标 传输媒介; 应答器; 感应环线; 无线电台; 泄露波导. 传输模式; 车到地单向传输; 车—地双向传输; 车—地双向传输; 车—地双向传输. 传输频率/kHz; 车到地（激活信号）27x103 地到车（数据通信）4123x103; 车到地:56 地到车:36; 214x103 或518x106; 214x103 或518x106. 数据安全; 报文信息采用编码技术，控制发送功率，保证在规定的距离外不发生交叉干扰; 报文信息采用编码技术，且数据保护程序工作于故障安全系统；采用独立的传输通道; 报文信息采用编码过程保护；采用直接序列扩频（DSSS）或跳频（FHSS）技术; 报文信息采用编码过程保护；采用直接序列扩频（DSSS）技术. 特点; 实现地到车信息的单向传输；轨旁设备少，维护成本低；可实现列车精确定位; 实现车—地双向信息传输；基本不受牵引回流、道床漏泄、防迷流网的影响；列车位置检测精度较高；避开了轨道电路的传输方向性，信息传输可靠性高。; 实现车—地双向信息传输；基本不受牵引回流、道床漏泄、防迷流网的影响；轨旁设备简单，安装维护成本低；采用数据传输模块；组网灵活，易于实现互联网通; 实现车—地双向信息传输；基本不受牵引回流、道床漏泄、防迷流网的影响；传输频带宽、速度高、信息量大；传输损耗小；可实现精确定位. 限制条件; 不能实现车地信息的的连续传输；信息传输量小; 对轨旁设备电磁环境要求较高；对轨道维护有影响; 信息保密性要求高；要求具有抗外界无线干扰的措施; 安装精度要求严格；对对轨道维护有影响. 从以上分析可看出，不同的车—地通信方式其性能指标差异较大。关于车—地通信媒介的选择，应在满足运营要求的前提下，视列控系统的构成及功能要求等因素而定。 我国城市轨道交通主要采用无线AP传输方式、漏缆传输方式、波导管传输方式、感应环线方式四种无线通信传输方式。 在我国已经开通使用的武汉轻轨和广州地铁3号线是采用加拿大阿尔卡特公司的SelTrac MB系统，用感应环线实现车—地信息双向传输；北京地铁10号线和奥运支线、广州地铁4号线采用德国西门子公司的Trainguard MT，用点式AP实现无线信息传输；北京地铁2号线改造、机场线采用法国阿尔斯通公司的URBALISTM，用波导管和点式AP实现无线信息传输。已运营或即将建成项目(广州地铁5号线、广佛线，上海地铁6、7、8、9号线，北京地铁4号线，沈阳地铁1、2号线，成都地铁1号线等)，都选择了基于点式AP无线通信的CBTC系统，它已经成为我国城市轨道交通信号系统选型的主流制式。 1.基本通信原理 2.主要技术指标分析 | 养成教育 多媒体辅助教学 对比分析法 举例说明 结合图例进行讲解 对比分析 结合图例进行讲解 |