长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、有极继电器的的结构和工作原理。 2、偏极继电器的磁路结构和工作原理。 3、安全型继电器的电气特性及含义。 4、简述交流二元继电器结构有何特点及用途。 信号机是城市轨道交通信号系统中重要的轨旁设备，它可以实现对列车运行的指挥，通过不同颜色的显示向列车发送行车指令，是控制列车运行的凭证。 2.2 色灯信号机 2.2.1 城市轨道交通信号分类 1.信号的接受效果：分为视觉信号与听觉信号。 视觉信号是以信号的颜色、形状、显示数目和灯光的显示状态等视觉效果来表现的信号。如地面信号机、手信号旗、信号牌等。 听觉信号是以不同器具发出的音响的次数、长短、强弱等听觉效果来表现的信号。如号角、鸣笛、铃声等。 2.信号位置能否移动：移动信号、固定信号和手信号。 移动信号时根据需要临时设置的信号装置，如实施临时限速设置的限速告示牌和限速终止牌等。 固定信号是固定设置在运行线路规定位置的信号装置，用以指示列车运行和调车工作，如地面信号机、行车信号标志牌等。 手信号是行车有关人员拿信号旗或信号灯或者直接用手臂显示的信号，用来表达相关的含义，指示列车或车辆的允许和禁止条件。 3.信号机设置的位置：地面信号和车载信号。 地面信号是设置在线路附近供驾驶员辨识的信号。车载信号是将地面信号通过传输设备或其他方式传输引入列车的信号。车载信号设备安装在列车的两端。 4. 信号的使用时间：昼间信号、夜间信号和昼夜信号。城市轨道交通信号机采用昼夜通用信号，在隧道内采用夜间信号。 昼间信号1000m，夜间信号200m，昼夜通用信号400m。 2.2.2 信号显示 1.颜色 （1）红色：波长越长，穿透周围介质的能力越强。红光波长最长，现实距离最远，同时人类对红色最为敏感。 （2）绿色：绿色作为红色的对比色，与红光反差最大，容易分辨，同时现实距离也比较远。 （3）黄色：具有警惕色的含义。 （4）蓝色和月白色：作为调车信号，虽然显示距离较近，但因调车作业的速度较低，能够满足调车作业的需要。 2.表示意义 红色—停车信号，禁止越过该信号机 （1）基本颜色 绿色—允许信号，信号处于正常开放状态，可按规定速度通过该信号机 黄色—允许信号，信号处于有限开放状态，要求列车注意减速运行 月白色—用于指示调车作业时，表示允许越过该 信号机调车；用于指示正线列车作业时， （2）辅助颜色 同时显示一个红灯信号，构成引导信号， 表示准许列车越过显示红灯的信号机， 并随时准备停车。 蓝色—用于调车信号机，表示禁止越过该信号机调车。 2.信号机的图形符号 城市轨道交通平面图中常用颜色机信号机的图形符号如表2-2-2所示。 表2-2-2 信号常用图形符号 名称; 图形符号; 名称; 图形符号. 红色灯光; 空灯位. 黄色灯光; 稳定绿灯. 绿色灯光; 稳定红灯. 蓝色灯光; 高柱信号. 白色灯光; 矮柱信号. 3.灯光配列 在城市轨道交通中，色灯信号机的机构有单显示机构有单显示、二显示、三显示等。单显示机构仅用于阻挡信号机。二显示机构和三显示机构可以单独使用，也可以组合构成各种信号显示。 二显示信号机只防护一条进路。 名称; 图表; 应用. 阻挡信号机; 线路终端. 二显示信号机; 正线（只防护一条进路）. 车辆段（调车信号机）. 三显示信号机; 正线（防护两条以上的进路）. 例1 如图2-2-1所示，此图为中间折返站信号布置示意图，请根据信号机的分布位置与灯光配列形式，说明信号机设置的意义。 图2-2-1 中间折返站信号布置示意图 解：（1）X1为阻挡信号机，阻挡列车驶出折返线尽头。 （2）X5信号机是列车从折返线（存车线）驶入正线的防护信号，当X5信号机显示绿色灯光时，按照列车常规运行方向，3号道岔定位，允许列车从折返线（存车线）进入正线，沿上行方向进站；当X5信号机显示黄色灯光时，按照列车常规运行方向，3号道岔反位，允许列车从折返线（存车线）进入正线，沿下行方向逆行进站。 （3）X9和X11信号机为列车由正线车站站台驶向折返线（存车线）的防护信号，一般情况下，X11为正向信号，X9为反向信号。X11信号机不仅可以指示列车通过5号道岔反位进入折返线，也可以指示列车经5号道岔定位出站，进入正线区间继续运行，因此，X11也是5号道岔的防护信号机。 （4）X3信号机用以防护1号道岔，致使列车经过1号道岔定位进站。 （5）X7为反向防护信号，指示列车经过5号道岔定位进站。 4.信号机的设置原则 （1）在每一站台的正常运行方向都应设置进出站信号机。 （2）在道岔前都应设置道岔防护信号机。 （3）在防淹门前都应设置防淹门防护信号机。 （4）在线路的尽头都应设置阻挡信号机。 （5）对于反向进路，始终端信号机之间的距离尽量控制在两个区间以内。 （6）信号机通常设于行车方向的右侧。 5.信号机的命名规则 （1）信号机的编号共有5位，第一位为字母S或X（S表示上行，X表示下行），后4位为数字。 （2）第二三位为数字，代表车站编号，例如01代表第1个车站，11代表第11个车站。 （3）第四五位为设备编号，单数为站台上行区域设备，双数为站台下行区域设备，按照列车到达方向顺序从小到大依次编号，离站台最远的设备编号为第一个，01代表为站台上行区域站台设备且离站台最远，02代表为站台下行区域站台设备且离站台最远。 例如：S0401是第四个车站上行区域的第一个信号机，方向为上行方向。 6. 信号机类型 （1）防护信号机 防护信号机设于正线有道岔的地方，主要起防护正线上的道岔的作用。防护信号机采用三显示机构，自上而下灯位为黄、绿、红。 （2）进站信号机 （3）出站信号机 （4）通过信号机 （5）阻挡信号机 （6）复式信号机 （7）进段信号机 （8）出段信号机 （9）调车信号机 4．信号机的显示距离 城市轨道交通对每一种类型的信号机的显示距离要求是不同的，详情见表2-2-4所示： 表2-2-4 不同类型的信号机显示距离 信号机; 行车信号; 岔防护信号; 调车信号; 道岔状态表示器; 其他. 显示距离; ≥400m; ≥400m; ≥200m; ≥200m; ≥100m. 1、城市轨道交通信号分类。 2、信号颜色及表示意义。 3、信号机的类型。 | 养成教育 结合实物图片展示教学 举例法 分组讨论 结合实例讲授 实例分析 举例讨论 举例对比分析讨论 实例讲解 |