长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、城市轨道交通信号分类。 2、信号颜色及表示意义。 2.2 信号机 - 2.2.3常用色灯信号机 城市轨道交通的信号机一般采用色灯信号机，按照显示方式和结构的不同，色灯信号机主要包括透镜式色灯信号机、组合式色灯信号机和LED组合式色灯信号机。 1.透镜式色灯信号机 透镜式色灯信号机采用透镜组将光源发出的光束聚成平行光束，故称为透镜式。这种信号机结构简单，安装方便，控制电路所用电缆芯线少，所以得到广泛应用。 1）透镜式色灯信号机的分类 透镜式色灯信号机依据其信号机构的不同，我们可以将它分为高柱型信号机和矮柱型信号机两大类。 透镜式色灯信号机依据每台信号机的灯位数量可分为单显示信号机、二显示信号机、三显示信号机、四显示信号机、五显示信号机五种。 2）透镜式色灯信号机的机构 透镜式色灯信号机是由若干灯位及遮檐构成的，其中每个灯位由灯泡、灯座、透镜组（内透镜、外透镜）、遮檐和背板等组成。其中灯泡是色灯信号机的光源，采用直丝双丝铁路信号灯泡。灯座用来安放灯泡，采用定焦盘式信号灯座，焦盘灯座上下、左右、前后可调，可调整光源位置，使主灯丝位于透镜组的焦点上，获得最佳显示效果。 图2-2-4 灯位结构图 2.组合式色灯信号机 组合式信号机每个机构只有一个灯室，使用时根据信号显示要求分别组装成二显示、三显示及单显示机构，故称为组合式。灯室间无窜光的可能。组合式色灯信号机适用于嘹望困难的线路。其特点是增加了反光镜和偏散镜，采用非球面镜，构成合理的光系统。该信号机光系统设计合理，光能利用率高，显示距离远。曲线折射性能强，偏散角度大，可见光分布均匀，能见度高，有利于司机瞭望。 1）组合式色灯信号机的分类 按非球面透镜的直径：可分为XS2-135型、XS2-150型和XS2-200型。 按使用不同的偏散镜：可分为1型、2型、3型、4型四种类型。 2）组合式色灯信号机的机构 组合式信号机构由光系统、机构壳体、遮檐、瞄准镜、插孔五部分组成。 3. LED色灯信号机 LED色灯信号机构大小同透镜式色灯信号机，机构采用铝合金材料，信号点灯单元由LED发光二极管构成。 （1） LED色灯信号机的优势 （2） LED色灯信号机的机构 LED式色灯信号机主要由信号机构、发光盘、光学透镜构成。 LED色灯信号机点灯变压器和发光盘的工作原理如图所示。点灯变压器可以起到电隔离作用，同时为发光盘提供合适的电源电压。 LED色灯信号机室外工作原理图 （3）LED式色灯信号机采集驱动单元及报警电路 信号机的采集驱动单元的主要功能是接收来自逻辑控制单元的命令，根据不同的命令来点亮不同灯位，并给出相应的信号机显示。同时，还对点灯电路进行监控，如果室外灭灯，采集驱动单元能及时的采集并反馈给逻辑控制单元。 信号机采集驱动单元主要有继电器采集驱动和模块采集驱动两种。 信号机主灯丝报警单元只要有继电器报警和模块集中报警两种。 - 2.2.4信号点灯单元 1.信号变压器 信号变压器用于色灯信号机点灯电路，设于信号机处的变压器箱内，用以将220V交流电降压为12V交流电。目前使用的信号变压器有BX-40、BX-30、BX1-30、BX1-34及BDY-60型远程点灯信号变压器、其中使用最多的是BX1-34型。BX1-34型变压器的容量为34V·A；一次线圈额定电压180V（Ⅰ1-Ⅰ2）或220V（Ⅰ1-Ⅰ3），空载电流0.011A，二次线圈电压为13～16V（Ⅱ1-Ⅱ213V，Ⅱ1-Ⅱ314V，Ⅱ1-Ⅱ416V），额定电流2.1A。 2.多功能点灯装置 多功能点灯装置用于信号点灯电路，把信号灯泡和点灯的灯丝转换结合成一体，以取代原信号变压器与灯丝转换继电器。目前使用的有XDZ-B型多功能点灯装置、DZD多功能智能点灯单元和ZXD多功能智能点灯单元等多种。 JZ为电流型继电嚣，线圈电阻小，与主丝串联。JG为电压型继电器，线圈电阻较大，与副丝串联。 灯丝工作状态： ①主丝正常点亮，副丝完好。 此时JZ线圈中流过主丝正常点灯电流，JZ励磁吸起，副路中JZ-1后接点断开，JG线圈与副丝电路连通，JG励磁吸起，因JG线圈电阻大，副丝的电压电流均达不到正常点亮要求，因此副丝此时未点亮。 ②主丝正常点亮，副丝断丝。 主丝正常点亮且副丝未断丝情况下，JZ励磁吸起，JG励磁吸起。若副丝断丝，JG失磁落下，利用JG-1后接点接通报警点ZH，接通报警电路报警。 ③主丝断丝，副丝点亮。 主丝正常点亮且副丝未断丝情况下，JZ励磁吸起，JG励磁吸起。若主丝断丝，JZ失磁落下，利用JZ-1后接点将JG线圈短路，JG失磁落下，同时，副丝的电压及电流均达到正常点亮要求，副丝点亮，从而完成灯丝转换。同时利用JG-1后接点接通报警点ZH，接通报警电路报警。 公共端断路时信号灭灯，由于此时主丝电压与副丝电压方向相反，JZ、JG以及信号楼内的灯丝继电器均落下，导向安全。 XDZ-B型多功能点灯装置电路原理图 （3）安装方式 一般情况下，高柱点灯装置安装在变压器箱内，直立安装；矮柱点灯装置安装在机构内，为侧方安装。 1、透镜式色灯信号机组成及原理。 2、组合式色灯信号机组成及原理。 3、LED色灯信号机组成及原理。 | 养成教育 结合实物图片展示教学 分组讨论 讨论分析 结合图片 举例讲解 对比分析法 实物举例 |