长春职业技术学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 清点人数 复习提问 导 入 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 新 课 小 结 | 师生互相问好、考勤 1、轨道电路的分类 2、轨道电路的作用 上节课我们学习了城市轨道交通中轨道电路的相关知识，今天我来学下一个基础设备—转辙机。转辙机是重要的信号基础设备，用于实现对道岔的转换和锁闭，是直接关系行车安全的设备，对于保证行车安全，提高运输效率，起着非常重要的作用。 第2章 基础基础设备 2.4 转辙机 转辙机是道岔控制系统的执行机构，用于道岔的转换与锁闭，它是道岔动作的动力部分，通过杆件作直线运动，从而使道岔尖轨进行位移来改变道岔的位置，并给出道岔状态的表示。 一、道岔 道岔是机车车辆从一股道转入或越过另一股道的线路设备，是轨道的一个重要组成部分，也是轨道的薄弱环节之一，也是信号系统中主要控制对象之一。 1．道岔结构 （1）机械结构：道岔由转辙部分、连接部分和辙叉部分组成，如图4-11所示。 图4-11 道岔结构图 ①转辙部分：由尖轨、基本轨、连接零件(包括连接杆、滑床板、垫板、轨撑、顶铁、尖轨跟端结构等)及转辙机械组成。 ②连接部分：由导轨、基本轨组成，它将转辙部分和辙叉部分连成一组完整的道岔。 ③辙叉部分：由辙叉心、翼轨、护轨等组成。 道岔有两根可以移动的尖轨，尖轨的外侧是两根固定的基本轨，与尖轨和基本轨相连接的是4根合拢轨，其中两根合拢轨是直向的，另外两根合拢轨是弯向的（其曲线叫做道岔导曲线），两根内侧合拢轨相连接的辙叉，它由两根翼轨、一根岔心和两根护轨组成。 图3-6 道岔结构示意图 （2）动力转辙机：道岔控制系统的执行机构，基本任务是转换道岔、锁闭道岔、反映道岔的位置状态。 （3）道岔表示器：用于显示道岔开通的方向。 2.道岔的位置和状态 道岔有两根可以移动的尖轨，一根密贴于基本轨，另一根尖轨离开基本轨，可以同时改变两根尖轨的位置，使原来密贴的分离，分离的密贴，可见道岔有两个状态。 经常所处的位置→定位；临时需要改变的位置→反位。 3.对向道岔和顺向道岔 当列车道岔逆着尖轨运行时，称为逆向道岔。反之，当列车顺着尖轨运行时，称为顺向道岔。 道岔按用途及平面形状分为单开道岔、对称道岔、三开道岔、交叉道岔四种。其中单开道岔将一条线路分为两条，主线为直线方向，侧线由主线向左侧或右侧岔出，线路连接中较多采用。 4.单动道岔和双动道岔 当按压一个道岔动作按钮，仅能使一组道岔转换，则称该道岔为单动道岔；如果能使两组道岔同时或顺序转换，则称为双动道岔。双动道岔有时也称为联动道岔。 5.道岔号数 道岔辙叉角的余切值叫道岔号数或辙叉号码。地铁线路常用的标准道岔有7号、9号、12号。地铁正线的列车运行速度较高，道岔一般采用9号道岔，个别采用12号道岔，地铁车辆段列车运行速度较低，道岔一般采用7号或5号道岔。 二、转辙机概述 转辙机是转辙装置的核心和主体，除转辙机本身外，包括外锁闭装置和各类杆件及安装装置，它们共同完成道岔的转换和锁闭。 1.转辙机的作用 在集中联锁设备中，转辙机的作用是接收到命令后带动道岔转换，如图所示，其主要功能为：转换道岔、锁闭道岔尖轨、表示道岔所在位置，具体表现为： （1）根据操作要求，将道岔转换至定位或反位。 （2）道岔转换至规定位置而且密贴后，自动实行机械锁闭，防止外力改变道岔位置。 （3）当道岔尖轨与基本轨密贴后，正确反映道岔位置，并给出相应表示。 （4）发生挤岔以及道岔长时间处于“四开”位置(尖轨与基本轨不密贴)时，及时发出报警。 2.转辙机的分类 （1）按动作能源和传动方式分：可分为电动转辙机、电动液压转辙机和电空转辙机。 电动转辙机由电动机提供动力，采用机械传动方式。 电动液压转辙机由电动机提供动力，采用液压传动方式，简称电液转辙机。 （2）按供电电源分：可分为直流转辙机和交流转辙机。 （3）按动作速度分：可分为普通动作转辙机和快动转辙机。 （4）按锁闭道岔方式分：可分为内锁闭转辙机和外锁闭转辙机。 道岔的锁闭是把尖轨或自动部分自动固定在某个开通位置，当列车通过时不因外力作用而改变。内锁闭：当道岔由转辙机带动至某个特定位置后，在转辙机内部进行锁闭，由转辙机动作杆经外部杆件对道岔实现位置固定。外锁闭方式：在转换过程后，在转辙机外部依附的锁闭装置，直接把尖轨与基本轨，或心轨与翼轨密贴加紧并固定，称为外锁闭。 内锁闭转辙机锁闭机构设置在转辙机内部，尖轨通过锁闭杆与锁闭装置连接。外锁闭转辙机不仅锁闭可靠度高，而且列车经过道岔时对转辙机冲击小，有利于减少转辙机故障。 （5）按是否可挤：分为可挤型转辙机和不可挤型转辙机。 3．转辙机的设置 通常一组道岔由一台转辙机牵引，车站锁闭区域每一股道岔岔尖处均设有一台转辙机。一组道岔由一台转辙机牵引称为单机牵引，由两台转辙机牵引的称为双机牵引，由两台以上转辙机牵引称为多机牵引。 4．转辙机的操纵和锁闭 (1)操纵方式：转辙机有电动转换和人工转换两种方式。 设备正常时，运行操作人员利用控制台(或显示器)上的有关按钮进行集中操纵。 停电、转辙机故障以及有关轨道电路故障时，只能使用手摇方式转换道岔。 (2)锁闭方式：对道岔实施锁闭指的是通过机械及电气方式将列车正在经过，或已发出指令允许列车经过(例如办理好进路)的道岔进行固定，防止道岔错误转换。 锁闭道岔的方式有机械锁闭和电气锁闭两种形式。 机械锁闭是当道岔转换到位后利用转辙机的内锁闭或外锁闭装置自动实现的，用于确保列车运行时的尖轨与基本轨保持密贴。 电气锁闭是利用继电器触点等断开转辙机电路，确保列车占用或已发出指令允许列车经过时，不贵由于误操作导致道岔转换。 三、ZD6型电动转辙机 ZD6系列转辙机采用内锁闭方式，是我国城市轨道底交通中使用广泛的电动转辙机，ZD6-A型转辙机为其基本型号，还有D、E、J等派生型号。内部结构图如图3-8所示，由电动机、减速器、摩擦连接器等组成。 图3-8 ZD6-A型电动转辙机结构图 1.ZD6-A型电动转辙机结构 ZD6-A型电动转辙机主要由电动机、减速器、摩擦联结器、主轴、动作杆、表示杆、移位接触器、外壳等组成，如图3-8所示。 （1）电动机 ZD6型采用直流串励电动机为电动转辙机提供动力。电动机由电枢系统和绕组系统构成，当电枢绕组和励磁绕组通过电流时，励磁绕组在所产生的磁场中将受到力的作用，产生转矩。驱动电枢旋转，采用电枢电流转向法，使励磁电流方向改变。 电枢正转、翻转→定位、反位 （2）减速器 将电动机的高转速降低为适合道岔转换的低转速，同时将电动机输入的低转速，同时将电动机增大到足以能够驱动带规定负载的负载锁闭机构。分为二级作用。特点：吸收剩余惯量 （3）摩擦连接器 由弹簧和摩擦制动板组成，构成输出轴与主轴之间的摩擦连接，当道岔转换到位后进行锁闭。 （4）转换锁闭装置 由锁闭齿轮和锁闭条块组成，将转动转换变为平动，通过动作杆带动尖轨运动，转换到位后进行锁闭。 （5）自动开闭器 通过表示杆与尖轨连接，表示杆随尖轨移动。只有尖轨密贴并锁闭后，才能接通道岔表示电路，并断开道岔转换电路。自动开闭器由机械联动机构与接点开关系统组成。 切断原有表示电路→接通反向电路→检查密贴情况→接通新电路 （6）主轴 通过启动片与减速器连接，与锁闭齿轮相连接，将旋转运动转换为水平运动。 （7）动作杆和齿条块 与挤切削相连接，将啮合转换为直向的动力和推力。 （8）表示杆 确保表示杆正确反映系统的移位，检查尖轨是否密贴，不密贴时，自动开闭器检查柱无法落入缺口，节点转换无法完成→故障表示。 （9）挤切削 用于连接动作杆和齿条块，挤岔时挤切削被切断，时动作感和齿条块分离，避免机件损坏。 （10）移位接触器 串联在表示电路中，用于监督挤切削受损状态，道岔被切或挤切销折断时，断开道岔表示，并接通挤岔报警电路， （11）安全接点：用于切开电动机电路。 2.四线制道岔控制电路 道岔控制电路分为启动电路和表示电路两部分。启动电路指电动转辙机动作电路，表示电路指反映道岔位置的电路。图3-11为四线制道岔控制电路。 图3-11 四线制道岔控制电路 （1）继电器和相关联锁接点的作用 ①道岔1启动继电器（1DQJ）：检查联锁条件 ②道岔2启动继电器（2DQJ）：确定电动机转极 ③定位表示继电器（DBJ） ④反位表示继电器（FBJ） ⑤道岔单锁按钮CA ⑥锁闭继电器SJ ⑦道岔单独操纵按钮继电器AJ ⑧定位操纵继电器（DCJ）和反位操纵继电器（FCJ） （2）电路分析 四线制道岔控制电路采用分级控制方式：首先由第一道岔起动继电器1 DQJ检查联锁条件，然后由第二道岔起动继电器2DQJ控制电动机转动方向，最后由直流电动机转换道岔。 图3-11中道岔在定位状态，当道岔转向反位时：(1)1DQJ励磁道岔从定位转向反位时，通过操纵按钮或由进路命令控制FCJ励磁，接通1DQJ励磁电路： KZ—SFJ5251l—DGJ3l-32—1DQJ3-4-2DQJ141-142-FCJ21-22-KF (2)2DQJ转极1DQJ励磁后，利用其第四组触点接通2DQJ转极电路：KZ-1 DQJ41-42-2DQJ2-1-FCJ21-22-KF (3)电动机转动(1DQJ自闭电路) 由于1DQJ的励磁和2DQJ的转极，接通1DQJ的1-2线圈自闭电路，由于电动机绕组串接在该自闭电路中，因此1DQJ的自闭电路就是电动机电路： DZ220—BB- 1DQJ1-21 DQJl2-11--2DQJ111-113-自动开闭器11-12-电机定子2-3-电机转子3—4-遮断器05—06-l DQJ21-22-2DQJl2l-123-DF220 电动机带动道岔尖轨转换，并带动自动开闭器动触点动作，断开道岔定位表示。 (4)反位表示继电器励磁道岔转换到位密贴后，由自动开闭器断开lDQJ自闭电路，并接通反位表示继电器励磁电路：DJZ220—RD4-FBJ1-4-2DQJl33-131-lDQJl3-11-2DQJ111-113-自动开闭器11-自动开闭器2l-22-二极管08—07-自动开闭器32-自动开闭器23-24-移位接触器01-02-自动开闭器43-44-电阻R—BB—DJF220 道岔转换完毕，室内设备采集道岔DBJ、FBJ状态，将道岔实际位置反映到控制台或显示器，以便操作人员对信号设备进行监督和控制。 1.道岔相关理论知识 2.转辙机相关理论知识 3.ZD6型电动转辙机 | 养成教育 结合实际引出转辙机在整个轨道交通中的作用，提起学生兴趣 多媒体辅助教学 讲授法 从不同角度讲授对转辙机的基本要求 结合实物图片进行讲解 对比分析法 多媒体辅助授课 讲授法 结合实物图片讲解 多媒体辅助授课 多媒体辅助授课 |