《液压与气动》试卷（2）

姓名      学号       成绩

一、单项选择题（每小题1分，共20分）

1．通过环形缝隙中的液流，当两圆环同心时的流量与两圆环偏心时的流量相比：

A 前者大  B 后者大   C 一样大   D 前面三项都有可能

2．解决齿轮泵困油现象的最常用方法是：

A 减少转速  B 开卸荷槽   C 加大吸油口  D 降低气体温度

3．CB-B型齿轮泵中泄漏的途径有有三条，其中_________对容积效率影响最大。

A 齿轮端面间隙  B 齿顶间隙  C 齿顶间隙  D A+B+C

4．斜盘式轴向柱塞泵改变流量是靠改变______。

A 转速   B 油缸体摆角   C 浮动环偏心距   D 斜盘倾角

5．液压马达的总效率通常等于：

A 容积效率×机械效率    B 容积效率×水力效率

C 水力效率×机械效率    D容积效率×机械效率×水力效率

6．能实现差动连接的油缸是：

A 双活塞杆液压缸    B 单活塞杆液压缸

C 柱塞式液压缸      D A+B+C

7．选择过滤器应主要根据____来选择。

A 通油能力   B 外形尺寸    C 滤芯的材料   D 滤芯的结构尺寸

8．M型三位四通换向阀的中位机能是____。

A 压力油口卸荷，两个工作油口锁闭    B 压力油口卸荷，两个工作油口卸荷

C 所有油口都锁闭      D 所有油口都卸荷

9．在液压系统中，_______可作背压阀。

A 溢流阀B 减压阀C 液控顺序阀D 调速阀

10．低压系统作安全阀的溢流阀，一般选择____结构。

A 差动式B 先导式C 直动式D 锥阀式

11．节流阀的节流阀应尽量做成____式。

A 薄壁孔B 短孔C 细长孔D A＋C

12．液压系统的油箱内隔板____。

A 应高出油面B 约为油面高度的1/2C约为油面高度的3/4D 可以不设

13．液压系统中冷却器一般安装在：

A 油泵出口管路上B 回油管路上

C 补油管路上D 无特殊要求

14．下列基本回路中，不属于容积调速回路的是____。

A 变量泵和定量马达调速回路B定量泵和定量马达调速回路

C 定量泵和变量马达调速回路D 变量泵和变量马达调速回路

15．如右图所示，各溢流阀的调整压力p1=5Mpa， p2=3Mpa，p3=2Mpa。当外负载趋于无穷大时，若二位二通电磁阀通电，泵的工作压力为：

A 5 MpaB 3Mpa

C 2MpaD 10 Mpa

16．液压机床中往往采用快速回路，它的主要目的是：

A 加快工作机构工进时的速度，提高系统的工作效率

B加快工作机构空载时的速度，提高系统的工作效率

C加快工作机构加工时的速度，提高系统的工作效率

D提高系统油压加快工作机构速度，提高系统的工作效率

17．在油箱中，溢流阀的回油口应____泵的吸油口。

A 远离B 靠近C 平行于D 无特殊要求

18．下列气动元件属于逻辑元件的是：

A 与门型梭阀    B 快速排气阀    C 记忆元件    D A+C

19．后冷却器—般安装在________。

A 空压机的进口管路上   B 空压机的出口管路上

C 储气罐的进口管路上    D 储气罐的出口管路上

20．如下回路是一过载保护回路，当气缸过载时，最先动作的元件是________。

A 1    B 2    C 3     D 4

二、判断题（每小题1分，共10分）

1．液压传动不易获得很大的力和转矩（）

2．液压马达的工作压力取决于负载而与自身的强度和密封性能无关（）

3．Y型密封圈适用于速度高处的密封（）

4．纸芯式过滤器比烧结式过滤器的耐压高（）

5．高压大流量液压系统常采用电磁换向阀实现主油路换向（）

6．节流调速回路中，大量液压油由溢流阀回油箱，是能量损失大、温升高、效率低的主要原因（）

7．在清洗液压元件时，应用棉布擦洗（）

8．由空气压缩机产生的压缩空气，一般不能直接用于气压系统（）

9．气压传动能使气缸实现准确的速度控制和很高的定位精度（）

10．气液联动速度回路具有运动平稳、停止准确、能耗低等特点（）

三、填空题（每空1分，共15分）

1．液力传动是主要利用液体_______能的传动；液压传动是主要利用液体_______能的传动。

2．液压传动系统由________、________、________、________和________五部分组成。

3．某压力容器表压力为0.3Mpa，则压力容器的绝对压力为____Mpa。（大气压力为0. 1Mpa）

4．马达是_____元件，输入的是压力油，输出的是_____和_____。

5．排气装置应设在液压缸的_____位置。

6．液压泵的理论流量_____实际流量（大于、小于、等于）。

7．调速阀可使速度稳定，是因为其节流阀前后的压力差____。

8．后冷器一般装载空压机的____。

四、名词解释（10）

1．粘温特性（3分）：

2．公称压力（3分）：

3．困油现象（4分）

五、计算题（20分）

1．在右图的单杆液压缸中，已知缸体内径D=125mm，活塞杆直径d=70mm，活塞向右运动的速度v=0.1m/s。求进入和流出液压缸的流量Q1和Q2为多少。（10分）

帮助：

2．试分析单杆活塞缸差动连接时元杆腔受力及活塞伸出速度（10分）

六、综合题（25分）

1．先导式溢流阀中的阻尼小孔起什么作用？是否可以将阻尼小孔加大或堵塞。（5分）

2．什么是液压泵的流量脉动?对工作部件有何影响? （5分）

3．某机床进给回路如下图所示，它可以实现快进→工进→快退的工作循环。根据此回路的工作原理，填写电磁铁动作表。（电磁铁通电时，在空格中记“＋”号；反之，断电记“－”号）（15分）

| 电磁铁 工作环节 | 1YA | 2YA | 3YA |
| --- | --- | --- | --- |
| 快进 |  |  |  |
| 工进 |  |  |  |
| 快退 |  |  |  |

思考题：（做错不扣分）

现由进油节流调速回路如下图所示。该回路中液压缸完成快速进给、慢速加工、快速退回工作循环，液压缸的负载大，负载变化也很大。工作中发现液压缸在慢速加工时速度变化太大，需要对原回路进行改进，如何改进该回路，才能保证液压缸在工作进给时速度不发生变化，说明原因。

参考答案

一、单项选择题（20分）

1．B     2．B     3．A     4．D     5．A

6．B     7．A     8．A     9．A     10．C

11．A     12．C     13．B    14．B     15．C

16．B     17．A     18．C     19．B     20．C

二、判断题（10分）

1．错     2．对     3．对     4．错     5．错

6．错     7．错     8．对     9．错     10．对

三、填空题（15分）

1．动；压力

2．动力元件执行元件辅助元件控制元件工作介质

3．0.4Mpa

4．执行；转矩；转速。

5．最高处

6．大于

7．不变

8．出口管路上

四、名词解释（10）

1．粘温特性（3分）：液压油的粘度随温度变化的关系

2．公称压力（3分）：液压泵和液压马达在使用中允许到达的最大工作压力

3．困油现象（4分）：为保证齿轮转动的连续和平稳，齿轮泵总有两对轮齿同时处于啮合状态。这两对齿与侧盖之间就形成了一个封闭的空间。随着轮齿的转动，此封闭空间容积会发生由大变小再变大的变化，这就是困油现象。

五、计算题（20分）

1．在右图的单杆液压缸中，已知缸体内径D=125mm，活塞杆直径d=70mm，活塞向右运动的速度v=0.1m/s。求进入和流出液压缸的流量Q1和Q2为多少。（10分）

帮助：

解：进入液压缸的流量

q1=υA1=υπD2/4=0.1×102×60×12.52×π/4cm3/min

=73631.25 cm3/min = 73.6 L/min

排出液压缸的流量

q2=υA2=υπ（D2－d2）/4=0.1×102×60×(12.52－72)×π/4cm3/min

=50540.49 cm3/min = 50.5 L/min

2．试分析单杆活塞缸差动连接时元杆腔受力及活塞伸出速度（10分）

解：两腔用油管连通，并向两腔同时输入高压油，因此，两腔的压力是相等的，但由于两腔的有效工作面积不等，因此，产生的作用力也不等，无杆腔的推力大于有杆腔的推力，故活塞能向右运动，并使有杆腔的油液流入无杆腔去，使无杆腔的流量增加，加快了向右运动的速度。

六、综合题（25分）

1．先导式溢流阀中的阻尼小孔起什么作用？是否可以将阻尼小孔加大或堵塞。（5分）

解阻尼小孔的作用时产生主阀芯动作所需要的压力差，是先导型溢流阀正常工作的关键。如扩大，则不能产生足够的压力差使主阀芯动作；若堵塞，则先导式阀失去了对主阀的控制作用，使系统建立不起压力。

2．什么是液压泵的流量脉动?对工作部件有何影响? （5分）

答：液压泵在排油过程中，瞬时流量是不均匀的，随时间而变化。但是，在液压泵连续转动时，每转中各瞬时的流量却按同一规律重复变化，这种现象称为液压泵的流量脉动。

液压泵的流量脉动会引起压力脉动，从而使管道、阀等元件产生振动和噪声。而且，由于流量脉动致使泵的输出流量不稳定，影响工作部件的运动平稳性，尤其是对精密机床的液压传动系统更为不利。

3．某机床进给回路如下图所示，它可以实现快进→工进→快退的工作循环。根据此回路的工作原理，填写电磁铁动作表。（电磁铁通电时，在空格中记“＋”号；反之，断电记“－”号）（15分）

| 电磁铁 工作环节 | 1YA | 2YA | 3YA |
| --- | --- | --- | --- |
| 快进 | ＋ | － | ＋ |
| 工进 | ＋ | － | － |
| 快退 | － | ＋ | － |

思考题：

1．现由进油节流调速回路如下图所示。该回路中液压缸完成快速进给、慢速加工、快速退回工作循环，液压缸的负载大，负载变化也很大。工作中发现液压缸在慢速加工时速度变化太大，需要对原回路进行改进，如何改进该回路，才能保证液压缸在工作进给时速度不发生变化，说明原因。

答：将节流阀换成调速阀，就可保证液压缸在工作进给时负载变化速度基本不发生变化。这是因为在节流调速回路中负载变化将引起节流阀进出口压差发生变化，从而使通过节流阀的流量发生变化，这样液压缸在慢速加工时的速度会发生变化，若将节流阀换成调速阀，则可通过定差减压阀来使节流阀进出口压差基本保持不变，因而即使负载变化了，而通过调速阀的流量仍可基本保持不变。