《液压与气动》试卷（7）

一、单项选择题（每选择一个正确答案3分，共27分）

1、液压系统的工作压力取决于（   ）。

A、泵的额定压力      B、溢流阀的调定    C、负载

2、液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为（   ）。

A、等于10MPa        B、小于10MPa       C、大于10MPa      D、其他

3、（   ）在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通；（   ）、（   ） 在常态状态时，阀口是常闭的，进、出油口不通。

A、 溢流阀；     B、减压阀；        C、顺序阀

4、液压系统利用液体的（   ）来传递动力。

A、位能    B、动能   C、压力能   D、热能

5、一液压系统的回路上需要安装一背压阀，现有的控制元件是溢流阀、减压阀、顺序阀和单向阀，可以选做背压阀的元件是（   ）。

A、溢流阀、减压阀和顺序阀

B、溢流阀、顺序阀和单向阀

C、溢流阀、单向阀和减压阀

D、只有溢流阀

6、 一水平放置的双杆液压缸，采用三位四通电磁换向阀，要求阀处于中位时，液压泵卸荷，液压缸浮动，其中位机能应选用 H型；要求阀处于中位时，液压泵卸荷，且液压缸闭锁不动，其中位机（   ）能应选用。

A、   O型       B、 M型      C、 Y型

7、通常设置在气源装置与系统之间的所谓"气动三联件"是指组合在一起的分水滤气器、（   ）、和油雾器。
   A、减压阀    B、调压阀    C、三通阀

8、背压阀的作用是使液压缸的回油腔具有一定的（   ），保证运动部件工作平稳。

A、压力        B、速度      C、真空

9、在定量泵供油的系统中，用流量控制阀实现对定量执行元件的速度进行调节．这种回路称为（   ）。

A、调压回路      B、调速回路     C、节流回路

二、判断题（正确记√，错误记×；每题1分，共10分）

1、液压传动系统适用于传动比要求严格的场合使用。（   ）

2、双作用叶片泵因两个吸油窗和两个压油窗对称分布，转子和轴承所受的径向液压力相平衡。（   ）

3、液压缸差动连接时，液压缸的推力比非差动连接时的推力大。（   ）

4、气动单向顺序阀是由一个单向阀和一个顺序阀阀组合而成。（   ）                         5、 定量泵与变量马达组成的容积调速回路中，其转矩恒定不变。（   ）                       6、当液控顺序阀的出油口与油箱连接时，称为卸荷阀。（   ）

7、节流阀的作用是调节流量和加载。（   ）                                                8、一般的气源装置主要由空气压缩机、冷却器、储气罐、干燥器和油水分离器等组成。 （   ）

9、常用的隔离式蓄能器有活塞式和柱塞式。 （   ）                                          10、增压回路用提高系统中局部油路中的压力。它能使局部压力远远高于系统的压力。（   ）

三、分析作图题（36分）

1、请用一定量泵、一个油箱、一个先导式溢流阀、两个远程调压阀和一个中位机能是“Ｏ”型的三位四通电磁换向阀组成三级调压回路。（10分）

2、如图所示为二级减压回路，说明阀1、2、3调定压力的大小顺序，在图示位置时，支路压力由哪个阀调定？（10分）

3、试分别说出下列是两个什么气压传动回路？（每小题5分，共10分）。

a)

b)

4.什么是理想流体？什么叫做恒定流动？（6分）

四、简答计算（27分）

1、（1）、试列出理想液体的伯努利方程，并写出公式的意义。

（2）、应用该方程解决：如图，水箱外壁开一小孔，水箱自由液面1－1与小孔2－2处的压力分别是p1和p2，小孔中心到水箱自由液面的距离为h，且基本不变，若不计损失，求v2。（12分）

2、图示两个结构相同，相互串联的液压缸，无杆腔面积=100, 有杆腔面积=80，缸1输入压力=1M Pa,输入流量=12 l/min，不计损失和泄漏，求：（1）两缸承受相同的负载时（F1＝F2），该负载的数值及两缸的运动速度？（2）缸2的输入压力＝时，两缸各能承受多少负载？（3）缸1不承受负载时（F1＝0）时缸2能承受多少负载？(15分)

答案

一、单项选择题（每选择一个正确答案3分，共27分）

1、液压系统的工作压力取决于   C     。

A、泵的额定压力      B、溢流阀的调定    C、负载

2、液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为    C       。

A、等于10MPa        B、小于10MPa       C、大于10MPa      D、其他

3、     B    在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通；    A    、   C     在常态状态时，阀口是常闭的，进、出油口不通。

A、 溢流阀；     B、减压阀；        C、顺序阀

4、液压系统利用液体的     C       来传递动力。

A、位能    B、动能   C、压力能   D、热能

5、一液压系统的回路上需要安装一背压阀，现有的控制元件是溢流阀、减压阀、顺序阀和单向阀，可以选做背压阀的元件是      B       。

A、溢流阀、减压阀和顺序阀

B、溢流阀、顺序阀和单向阀

C、溢流阀、单向阀和减压阀

D、只有溢流阀

6、 一水平放置的双杆液压缸，采用三位四通电磁换向阀，要求阀处于中位时，液压泵卸荷，液压缸浮动，其中位机能应选用 H型；要求阀处于中位时，液压泵卸荷，且液压缸闭锁不动，其中位机

能应选用     B      。

A、   O型       B、 M型      C、 Y型

7、通常设置在气源装置与系统之间的所谓"气动三联件"是指组合在一起的分水滤气器、  A  、和油雾器。
   A、减压阀    B、调压阀    C、三通阀

8、背压阀的作用是使液压缸的回油腔具有一定的    A      ，保证运动部件工作平稳。

A、压力        B、速度      C、真空

9、在定量泵供油的系统中，用流量控制阀实现对定量执行元件的速度进行调节．这种回路称为C 。

A、调压回路      B、调速回路     C、节流回路

二、判断题（正确记√，错误记×；每题1分，共10分）

1、液压传动系统适用于传动比要求严格的场合使用。                                 （ × ）

2、双作用叶片泵因两个吸油窗和两个压油窗对称分布，转子和轴承所受的径向液压力相平衡。（√ ）

3、液压缸差动连接时，液压缸的推力比非差动连接时的推力大。                        （ × ）

4、气动单向顺序阀是由一个单向阀和一个顺序阀阀组合而成。                         （ √ ）

5、 定量泵与变量马达组成的容积调速回路中，其转矩恒定不变。                       （ × ）

6、当液控顺序阀的出油口与油箱连接时，称为卸荷阀。                                （√ ）

7、节流阀的作用是调节流量和加载。                                                （ √ ）

8、一般的气源装置主要由空气压缩机、冷却器、储气罐、干燥器和油水分离器等组成。     （ √ ）

9、常用的隔离式蓄能器有活塞式和柱塞式。                                           （ × ）

10、增压回路用提高系统中局部油路中的压力。它能使局部压力远远高于系统的压力。    （ √ ）

三、分析作图题（36分）

1、请用一定量泵、一个油箱、一个先导式溢流阀、两个远程调压阀和一个中位机能是“Ｏ”型的三位四通电磁换向阀组成三级调压回路。（10分）

2、如图所示为二级减压回路，说明阀1、2、3调定压力的大小顺序，在图示位置时，支路压力由哪个阀调定？（10分）

顺序为P3 >P1 >P2，在图示位置时，支路压力由阀1调定。

3、试分别说出下列是两个什么气压传动回路？（每小题5分，共10分）。

a) 左图是采用单向节流阀的双向调速回路；

b) 右图是采用排气节流阀的双向调速回路。

4.什么是理想流体？什么叫做恒定流动？（6分）

理想液体是一种假想的无粘性、不可压缩的液体。

液体流动时，液体中任意点处的压力、流速和密度都不随时间二变化，称为恒定流动。

四、简答计算（27分）

1、（1）、试列出理想液体的伯努利方程，并写出公式的意义。

（2）、应用该方程解决：如图，水箱外壁开一小孔，水箱自由液面1－1与小孔2－2处的压力分别是p1和p2，小孔中心到水箱自由液面的距离为h，且基本不变，若不计损失，求v2。（12分）

1、p1+ρgz1+12ρv12=p2+ρgz2+12ρv22

即pρg+z+v22g=c(c为常数)

伯努利方程的物理意义为：在密封管道内作定常流动的理想液体在任意一个通流断面上具有三种形成的能量，即压力能、势能和动能。三种能量的总合是一个恒定的常量，而且三种能量之间是可以相互转换的，即在不同的通流断面上，同一种能量的值会是不同的，但各断面上的总能量值都是相同的。

2、p1+ρgz1+12ρv12=p2+ρgz2+12ρv22

z1=h      z2=0     v1=0

得v2=2gh+2p1−p2ρ

2、图示两个结构相同，相互串联的液压缸，无杆腔面积=100, 有杆腔面积=80，缸1输入压力=1M Pa,输入流量=12 l/min，不计损失和泄漏，求：（1）两缸承受相同的负载时（F1＝F2），该负载的数值及两缸的运动速度？（2）缸2的输入压力＝时，两缸各能承受多少负载？（3）缸1不承受负载时（F1＝0）时缸2能承受多少负载？(15分)