《液压与气动》试卷（6）

姓名      学号       成绩

一、填空题（30分）

1、液压泵按结构分        、        、        三种，它们是利用        的变化来进行工作的，所以称为         。

2、方向控制阀的工作原理是利用          相对位置改变，实现油路与油路间的           ，以满足系统对油流方向的要求。

3、液压传动系统基本由         、         、         、       、        组成。

4、在结构上，所有液压阀都是由      、       和                      组成。

5、根据度量基准的不同，液体的压力分为          和           两种，大多数表测得的压力是          。

6、压力控制阀共同特点是：利用                               原理进行工作。

7、调速阀是由                 与             串联而成的。

8、液压系统中的压力取决于        ，执行元件的运动速度取决于            。

9、气源装置中压缩空气净化设备一般包括：       、       、        、        。

10.、气动三大件是气动元件及气动系统使用压缩空气的最后保证，三大件是指        、        、        。

二、选择题（10分）

1、液压泵单位时间内排出油液的体积称为泵的流量。泵在额定转速和额定压力下的输出流量称为（  ）；在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为（  ），它等于排量和转速的乘积。

（A）实际流量 （B）理论流量 （C）额定流量

2、 有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为（  ）；并联在液压泵的出口，泵的出口压力又为（  ）。

（A） 5MPa （B） 10MPa （C）15MPa （D）20MPa

3、一水平放置的双伸出杆液压缸，采用三位四通电磁换向阀，要求阀处于中位时，液压泵卸荷，且液压缸浮动，其中位机能应选用（  ）；要求阀处于中位时，液压泵卸荷，且液压缸闭锁不动，其中位机能应选用（  ）。

（A）O型  （B）M型  （C） Y型  （D） H型

4、当控制阀的开口一定，阀的进、出口压力相等时，通过节流阀的流量为（    ）；通过调速阀的流量为（    ）。

（A） 0  （B）某调定值  （C）某变值   （D）无法判断

5、当a、b两孔同时有气信号时，s口才有信号输出的逻辑元件是（   ）；当a或b任一孔有气信号，s口就有输出的逻辑元件是（    ）。

（A）与门  （B）禁门  （C）或门  （D）三门

三、判断题（10分）

1、液压缸活塞运动速度只取决于输入流量的大小，与压力无关。（   ）

2、当液压泵的进、出口压力差为零时，泵输出的流量即为理论流量。（   ）

3、双活塞杆液压缸又称为双作用液压缸，单活塞杆液压缸又称为单作用液压缸。（   ）

4、节流阀和调速阀都是用来调节流量及稳定流量的流量控制阀。 （   ）

5、因电磁吸力有限，对液动力较大的大流量换向阀则应选用液动换向阀或电液换向阀。（   ）

6、流体在管道中作稳定流动时，同一时间内流过管道每一截面的质量相等。（   ）

7、顺序阀是依靠气路中的压力的作用而控制执行元件按顺序动作的阀。（   ）

8、气动三大件是气动元件及气动系统使用压缩空气质量的最后保证。其安装次序依进气方向为减压阀、分水滤气器、油雾器。   （   ）

9、气压传动中溢流阀主要起安全保护作用。   （   ）

10、排气节流阀是装在执行元件的排气口处，调节执行元件的运动速度，还可降低排气噪声。 （   ）

四、画出元件职能符号(共10分)

| 活塞式液压缸 | 过滤器 | 单向定量泵 | 双向变量泵 | 三位四通电磁换向阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、问答题（10分）

1、简述溢流阀的用途。

六、分析题（共30分）

1、如图所示的液压系统，可实现“快进----工进----快退----原位停止及液压缸卸荷”的工作循环。要求：填写电磁铁的动作顺序表（电磁铁通电为“+”，断电为“—”）。

|  | 1DT | 2DT | 3DT | 4DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快 进 |  |  |  |  |
| 工 进 |  |  |  |  |
| 快 退 |  |  |  |  |
| 原 位 停 止 |  |  |  |  |
| 卸 载 |  |  |  |  |

电

磁

铁

动

作

2、指出下列图形中的错误并改正之。（10分）