《液压与气动》试卷（9）

姓名      学号       成绩

一、填空题

1．液压系统由    元件、    元件、    元件、    元件和    元件五部分组成。

2．节流阀通常采用    小孔；其原因是通过它的流量与    无关，使流量受油温的变化较小。

3．液体在管道中流动时有两种流动状态，一种是    ，另一种是    。区分这两种流动状态的参数是    。

4．在液压系统中，当压力油流过节流口、喷嘴或管道中狭窄缝隙时，由于    会急剧增加，该处    将急剧降低，这时有可能产生气穴。

5．液压马达把    能转换成    能，输出的主要参数是    和    。

6．液压泵的容积效率是该泵    流量与    流量的比值。

7．液压缸的泄漏主要是由    和    造成的。8．外啮合齿轮泵中，最为严重的泄漏途径是    。

9．和齿轮泵相比，柱塞泵的容积效率较    ，输出功率    ，抗污染能力    。

10．在旁油路节流调速回路中，确定溢流阀的    时应考虑克服最大负载所需要的压力，正常工作时溢流阀口处于    状态。11．常用方向阀的操作方式有    、    、    等三种。

1．动力  执行  控制  辅助  传动介质2．薄壁  粘度3．层流  紊流  雷诺数4．流速  压力5．液压能 机械能 转速 转矩6．实际  理论7．压力差  间隙8．轴向间隙9．高  大  差

10．调定压力  打开11．手动  机动  电磁

二、选择题

1．液压缸差动连接工作时，缸的（  ）。

A．运动速度增加了       B．压力增加了C．运动速度减小了       D．压力减小了

2．液压缸差动连接工作时活塞杆的速度是（  ）。

A．v=4Qπd2         B．v=2Qπ(D2−d2)C．v=4QπD2          D．4Qπ(D2−d2)

3．液压缸差动连接工作时作用力是（  ）。

A．F=pπ2(D2−d2)      B．F=pπd22C．F=pπ4(D2−d2)   D．F=pπd24

4．在液压系统中，液压马达的机械效率是（  ）。

A．η=ΔMMT        B．η=MTMT+ΔMC．η=1−ΔMMT        D．η=ΔMMT+ΔM

5．在液压系统中，液压马达的容积效率是（  ）。

A．η=1−ΔQQT         B．η=QT−ΔQQTC．η=ΔQQT        D．η=QTQT+ΔQ

6．液压系统的真空度应等于（  ）。

A．绝对压力与大气压力之差                       B．大气压力与绝对压力之差

C．相对压力与大气压力之差                       D．大气压力与相对压力之差

7．调速阀是用（  ）而成的。

A．节流阀和定差减压阀串联                       B．节流阀和顺序阀串联

C．节流阀和定差减压阀并联                       D．节流阀和顺序阀并联

8．若某三位换向阀的阀心在中间位置时，压力油与油缸两腔连通，回油封闭，则此阀的滑阀机能为（   ）。A．P型            B．Y型C．K型         D．C型

9．与节流阀相比较，调速阀的显著特点是（  ）。

A．流量稳定性好     B．结构简单，成本低C．调节范围大  D．最小压差的限制较小

10．双作用叶片泵配流盘上的三角槽是为使（  ）。

A．叶片底部和顶部的液体压力相互平衡

B．吸油区过来的密封容积进入压油区时，避免压力突变，减少流量脉动

C．转子和叶片能自由旋转，使它们与配流盘之间保持一定的间隙

D．叶片在转子槽中作径向运动时速度没有突变，而减小叶片泵的冲击

11．采用卸荷回路是为了（   ）。

A．减小流量损失    B．减小压力损失C．减小功率损失   D．提高系统发热

12．设图中回路各阀的调整压力为p1>p2>p3，那么回路能实现（  ）调压。

A．一级B．二级C．三级D．四级

三 简答题

1.液压冲击产生的原因。

2.溢流阀与减压阀的区别。

3.进油节流调速回路与回油节流调速回路的区别。

四 读图题      叙述双泵供油快速运动回路的工作原理。

五 计算题

1．图中液压回路，液压缸无杆腔面积A1＝50cm2，有杆腔面积A2＝25cm2，液压泵流量QP＝25L/min，负载FL＝80000N，阀5的调定压力py5＝0.5MPa，节流阀通流截面积a＝0.2cm2，节流阀前后压差Δpj＝0.4MPa，油液密度ρ＝900kg/m3，Cq＝0.62，忽略管路其它损失，试求：

（1）．溢流阀2的调定压力py2（MPa）；

（2）．活塞向右的运动速度v（m/s）；

（3）．通过溢流阀2的溢流量Qy2（L/min）；

（4）．回路效率η。

2．有一液压泵在某工况压力p＝4MPa，泵实际流量Q＝50L/min。试求：

（1）．当泵的输入功率N＝4kW时，液压泵的总效率；

（2）．已知泵压力为零时，泵的流量Q＝54L/min，液压泵的容积效率和机械效率。

答案

一、填空题

二、选择题

1．A   2．A   3．D   4．C   5．D  6．B   7．A   8．A   9．A    10．B   11．C   12．C

三、简答题

1．在液压系统中，由于某种原因，液体压力在一瞬间会突然升高，产生很高的压力峰值，这种现象称为液压冲击。

液压冲击产生的原因：（1）液流通道迅速关闭或液流迅速换向使液流速度的大小或方向突然变化时，由于液流的惯力引起的液压冲击。（2）运动着的工作部件突然制动或换向时，因工作部件的惯性引起的液压冲击。（3）某些液压元件动作失灵或不灵敏，使系统压力升高而引起的液压冲击。

2．溢流阀与减压阀的区别：以先导式为例，不同之处有：（1）减压阀保持出口压力基本不变，而溢流阀保持进口处压力基本不变。（2）在不工作时，减压阀进、出油口互通，而溢流阀进出油口不通。（3）为保证减压阀出口压力，减压阀泄油口需通过泄油口单独外接油箱；而溢流阀的出油口是通油箱的，所以溢流阀不必单独外接油箱。

3．进油节流调速回路与回油节流调速回路的不同之处：（1）承受负值负载的能力：回油节流调速回呼的节流阀使液压缸回油腔形成一定的背压，在负值负载时，背压能阻止工作部件的前冲，由于回油腔没有背压力，因而不能在负值负载下工作。（2）停车后的启动性能：长期停车后液压缸油腔内的油液会流回油箱，当液压泵重新向液压缸供油时，在回油节流调速回路中，由于没有节流阀控制流量，会使活塞前冲；而在进油节流调速回路中，由于进油路上有节流阀控制流量，故活塞前冲很小，甚至没有前冲。（3）实现压力控制的方便性：进油节流调速回路中，进油腔的压力将随负载而变化，当工作部件碰到止挡块而停止后，其压力将升到溢流阀的调定压力，而回油节流调速回路中，只有回油腔的压力才会随负载而变化，当工作部件碰到止挡块后，其压力将降至零。（4）发热及泄漏的影响：进油节流调速回路，湍流是经节流阀直接进入进油腔，而回油节流调速回路中，是经过节流阀发热后的液压油将直接流回油条冷却。（5）运动平稳性：回油节流调速由于存在背压力，可起阻尼作用，平稳性比进油节流调速好。

四、读图题

双泵供油快速运动回路工作原理：图中1高压小流量泵，用以实现工作进给运动。2低压大流量泵，用以实现快速运动。在快速运动时，液压泵2输出的油经单向阀4和液压泵1输出的油共同向系统供油。在工作进给时，系统压力升高，打开液控顺序阀(卸荷阀)3使液压泵2卸荷，此时单向阀4关闭，由液压泵1单独向系统供油。溢流阀5控制液压泵1的供油压力是根据系统所需最大工作压力来调节的，而卸荷阀3使液压泵2在快速运动时供油，在工作进给时则卸荷

五、计算题

1．（1）求溢流阀2的调定压力

列活塞力平衡方程

p1A1=FL+p2A2

p1=FL+py5A2A1=80000+0.5×106×25×10−450×10−4=162.5×105Pa=16.25MPa

py2=p1+Δpj=16.25+0.4=16.65MPa

（2）求活塞向右的运动速度

通过节流阀的流量：

Qj=Cqa2ρΔpj=0.62×0.2×10−42900×0.4×106=3.7×10−4m3/s

v=QjA1=3.7×10−450×10−4=0.074m/s

（3）求通过溢流阀2的溢流量

Qy2=QP−Qj=25−3.7×10−4×103×60=2.8L/min

（4）求回路效率

η=F⋅vpy2QP=80000×0.07416.65×106×25×10−3/60=0.85

2． （1）η=pQN=4×106×50×10−34×103×60≈0.83

（2）p=0时泵的流量即为泵的理论流量QT＝54L/min

ηv=QQT=5054≈0.93，ηm=ηηv=0.830.93≈0.89