《 液压与气动》试题八

- 填空（每空1分，共28分）

1 、一个完整的液压系统有       、       、       、       和传动介质五部分组成。

2、 液压泵是将原动机输入的      转变为油液的     的装置；液压缸是将油液的压力能          转换成驱动负载的       的装置。

3、 液体粘性用粘度表示。常用的粘度有       、        和            ；选用液压油的首要条件是        。

4 、常用的液压泵有       、      和       三大类；它们都是      式的。

5 、齿轮泵两齿轮进入啮合一侧属于     腔；脱离啮合一侧属于      腔；齿轮泵的最大缺点是          。

6 、气动顺序阀与气动溢流阀类似，不同之处在于         开启后将压缩空气排入大气之中，而         打开后将压缩空气输入气动元件中去工作。

7 、液体流动时的压力损失可以分为两大类，即      压力损失和         压力损失。

8 、液压控制阀是用来控制液压系统中油液的                    ，它可分为                           三大类：                                               。

9、调速阀是由        阀和节流阀串联而成的。

10、 气动系统中空气过滤器、              和       常组合在一起使用，称之为气动三联件。

二、选择题（每空2分，共20分）

1、在图示的回路中，阀1和阀2的作用是（    ）。

A、阀1起溢流作用，阀2起安全作用

B、阀1起安全作用，阀2起溢流作用

C、均起溢流作用

D、均起安全作用

2、真空度是指（    ）。

A、绝对压力和相对压力的差值；

B、当绝对压力低于大气压力时，此绝对压力就是真空度；

C、当绝对压力低于大气压力时，此绝对压力与大气压力的差值；

D、大气压力与相对压力的差值。

3、 液压泵进口处的压力称为（    ）；泵的实际工作压力称为（    ）；泵的连续运转时允许合作的最高工作压力称为（    ）；泵短时间内超截所允许的极限压力称为（    ）。（每空2分）

A、 工作压力             B、 最大压力

C、 额定压力             D、吸入压力。

4、 液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为（    ）。
A 、等于10MPa； B、小于10MPa； C、大于10MPa； D、其他;

5、（    ）在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通；（    ）、（    ）在常态状态时，阀口是常闭的，进、出油口不通。（每空2分）

A、 溢流阀；            B、减压阀；              C、顺序阀

三、判断题（每题3分，共15分）

1、液压传动系统适用于传动比要求严格的场合使用。                    （     ）

2、双作用叶片泵因两个吸油窗和两个压油窗对称分布，转子和轴承所受的径向液压力相平衡。                                                 （     ）

3、作用于活塞上的推力越大，活塞的运动速度越快。                    （     ）

4、液压缸差动连接时，液压缸的推力比非差动连接时的推力大。          （  ×  ）

5、在工作过程中溢流阀是常开的，液压泵的工作压力决定于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。（     ）

四、分析简答题（19分）

1、何为液压冲击？对液压系统有何危害？（5分）

2、试分析以下溢流阀起什么作用？（6分）

3、如图为一个压力分级调压回路,回路中有关阀的压力值已调好,试问:

- 该回路能够实现多少压力级？

- 每个压力级的压力值是多少？是如何实现的？

请分别回答并说明。（8分）

五、简答计算（18分）

1、已知轴向柱塞泵的额定压力为p=16MPa，额定流量Q=330L/min，设液压泵的总效率为η=0.9，机械效率为ηm=0.93。求：
(1)驱动泵所需的额定功率； (2)计算泵的泄漏流量。（10分）

2、如图，A1＝100cm2,A2=50cm2,F1=28×103N,F2=8.4×103N ,背压阀的背压为0.2MPa，节流阀的压差为0.2MPa，不计其它损失，试求出A、B、C三点的压力。（8分）

答案

- 填空（每空1分，共28分）

1 、一个完整的液压系统有 动力装置  、 执行装置   、  控制调节装置 、  辅助装置 和传动介质五部分组成。

2、 液压泵是将原动机输入的 机械能  转变为油液的  压力能  的装置；液压缸是将油液的压力能          转换成驱动负载的 直线往复运动 的装置。

3、 液体粘性用粘度表示。常用的粘度有 动力粘度 、 运动粘度   和          相对粘度  ；选用液压油的首要条件是 合适的油液的粘度 。

4 、常用的液压泵有 齿轮泵 、 叶片泵 和  柱塞泵 三大类；它们都是  容积  式的。

5 、齿轮泵两齿轮进入啮合一侧属于 吸油 腔；脱离啮合一侧属于 压油  腔；齿轮泵的最大缺点是 泄漏大，压力脉动大  。

6 、气动顺序阀与气动溢流阀类似，不同之处在于 气动溢流阀 开启后将压缩空气排入大气之中，而  气动顺序阀  打开后将压缩空气输入气动元件中去工作。

7 、液体流动时的压力损失可以分为两大类，即   沿程 压力损失和    局部    压力损失。

8 、液压控制阀是用来控制液压系统中油液的 方向、压力、流量    ，它可分为                           三大类： 方向控制阀、压力控制阀、  流量控制阀 。

9、调速阀是由_定差减压__阀和节流阀串联而成的。

10、 气动系统中空气过滤器、 减压阀      和油雾器常组合在一起使用，称之为气动三联件。

二、选择题（每空2分，共20分）

1、在图示的回路中，阀1和阀2的作用是    B       。

A、阀1起溢流作用，阀2起安全作用

B、阀1起安全作用，阀2起溢流作用

C、均起溢流作用

D、均起安全作用

2、真空度是指____C________。

A、绝对压力和相对压力的差值；

B、当绝对压力低于大气压力时，此绝对压力就是真空度；

C、当绝对压力低于大气压力时，此绝对压力与大气压力的差值；

D、大气压力与相对压力的差值。

3、 液压泵进口处的压力称为  D     ；泵的实际工作压力称为  A   ；泵的连续运转时允许合作的最高工作压力称为  C    ；泵短时间内超截所允许的极限压力称为   B    。（每空2分）

A、 工作压力             B、 最大压力

C、 额定压力             D、吸入压力。

4、 液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为     C       。
A 、等于10MPa； B、小于10MPa； C、大于10MPa； D、其他;

5、    B     在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通；   A      、   C      在常态状态时，阀口是常闭的，进、出油口不通。（每空2分）

A、 溢流阀；            B、减压阀；              C、顺序阀

三、判断题（每题3分，共15分）

1、液压传动系统适用于传动比要求严格的场合使用。                    （  ×  ）

2、双作用叶片泵因两个吸油窗和两个压油窗对称分布，转子和轴承所受的径向液压力相平衡。                                                 （  √  ）

3、作用于活塞上的推力越大，活塞的运动速度越快。                    （  ×  ）

4、液压缸差动连接时，液压缸的推力比非差动连接时的推力大。          （  ×  ）

5、在工作过程中溢流阀是常开的，液压泵的工作压力决定于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。（  ×  ）

四、分析简答题（19分）

1、何为液压冲击？对液压系统有何危害？（5分）

（1）在液压系统中，当管道中的阀门突然关闭或开启时，管内液体压力发生急剧交替升降的波动过程称为液压冲击。

（2）由于压力增长极快，足以使密封装置、管道或其它液压元件损坏。液压冲击还会使工作机械引起振动，产生很大噪声，影响工作质量。有时，液压冲击使某些元件（如阀、压力继电器等）产生误动作，导致设备损坏。

2、试分析以下溢流阀起什么作用？（6分）

a)溢流稳压；     b)做背压阀;        c)作安全阀;

3、如图为一个压力分级调压回路,回路中有关阀的压力值已调好,试问:

- 该回路能够实现多少压力级？

- 每个压力级的压力值是多少？是如何实现的？

| 请分别回答并说明。（8分） 换向阀动作 |  |  | 系统压力（Mpa） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| 0 | 1 | 0 | 1.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1.5 |
| 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2.5 |
| 1 | 1 | 0 | 3.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3.5 |

本回路用3个二位二通电磁阀串联，每一个阀都并联一个溢流阀，各溢流阀是按几何级数来调整压力的，即每一个溢流阀的调定压力为前一级溢流阀的2倍。图为系统卸荷状态。若电磁阀A切换，系统压力为2MPa，其余类推。共可得从0至3.5MPa，级差为0.5MPa的8级压力组合，见附表（“0”代表断电，“1”代表通电）

五、简答计算（18分）

1、已知轴向柱塞泵的额定压力为p=16MPa，额定流量Q=330L/min，设液压泵的总效率为η=0.9，机械效率为ηm=0.93。求：
(1)驱动泵所需的额定功率； (2)计算泵的泄漏流量。（10分）

2、如图，A1＝100cm2,A2=50cm2,F1=28×103N,F2=8.4×103N ,背压阀的背压为0.2MPa，节流阀的压差为0.2MPa，不计其它损失，试求出A、B、C三点的压力。（8分）

pc=F1A1=28×103N10−2m2=2.8MPa

pB=F2+p2A2A1=8.4×103+2×105×50×10−4N10−2m2=0.94MPa

pA=pC+0.2=3MPa