《液压与气动》试题五

一、填空题（每空1分，共25分）

1．液压传动主要以液体的压力能进行工作。对于结构及尺寸确定的液压系统，其执行元件的工作压力决定于     ，执行元件的速度决定于     。

2．液体受压力作用而发生体积缩小的性质称为液体的     ，当液压油中混有空气时，其抗压缩能力将降低。

3．        是利用工作压力的反馈作用实现的，它具有     和       　两种形式。当其出口压力超过泵的限度压力，输出流量将显著地减少(降低)。

4. 液体的粘度通常有三种不同的表示方法，它们是动力粘度μ=τdudy，＿运动粘度ν=μρ____，　相对粘度。P11

5、液力传动是主要利用液体动能或位能的传动；液压传动是主要利用液体     的传动。

6、液体在管道中流动由于存在液阻，就必须多消耗一部分能量克服前进道路上的阻力，这种能量消耗称为     损失；液流在等断面直管中流动时，由于具有粘性，各质点间的运动速度不同，液体分子间及液体与管壁之间产生摩擦力，为了克服这些阻力，产生的损失称之为     损失。液体在流动中，由于遇到局部障碍而产生的阻力损失称为     损失。沿7、对于泵来说流量是变量，不同的泵，其(排)量不同，但选定适当的转速，可获得相等的_     。

8、实际工作时，溢流阀开口的大小是通过        的变化来自动调整的。

9、轴向柱塞泵主要有驱动轴、斜盘、柱塞、缸体和配油盘五大部分组成，改变_     _，可以改变泵的排量。

10、马达是_     __元件，输入的是压力油，输出的是         _和_     __。

11、减压阀是利用液流通过_     __产生压降的原理，使出口压力低于进口压力，并使出口压力保持基本不变的压力控制阀。

二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，每题1分，共15分）

1．（ ）连续性方程是能量守定律在流体力学中的一种表达形式。

2．（ ）绝对压力是以绝对真空为基准的压力，用压力表测得的压力数值就是绝对压力。

3．（ ）在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为理论流量，它等于排量、转速和泵的容积效率三者之乘积。

4．（ ）先导式溢流阀的调压弹簧是主阀芯上的弹簧。

5．（ ）调速阀是由定差减压阀与节流阀串联而成的组合阀。

6．（ ）轴向柱塞泵是通过调节斜盘来调节泵的排量。

7、(   )在液压传动系统中，为了实现机床工作台的往复运动速度一样，采用单出杆活塞式液压缸。

8、(   )三位换向阀的阀芯未受操纵时，其所处位置上各油口的连通方式就是它的滑阀机能。

9（　 ）与机械传动相比，液压传动的优点是可以得到严格的传动比。

10（   ）对同一定量泵，如果输出压力小于额定压力且不为零，转速不变，则实际流量小于额定流量。

11（　　）齿轮泵多用于高压系统，柱塞泵多用于中压系统，叶片泵多用于低压系统。

12（　　）减压阀的主要作用是使出口压力低于进口压力且保证进口压力稳定。

13（　　）换向阀是通过改变阀芯在阀体内的相对位置来实现换向作用的。

14（　　）在某一液压设备中需要一个完成很长工作行程的液压缸，宜采用双杆式液压缸。

15（　　）不考虑泄漏的情况下，根据液压泵的几何尺寸计算而得到的排量称为理论流量。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

三、选择题（每小题1.5分，共15分）

1、液压泵能实现吸油和压油，是由于泵的（   ）变化。

a、动能；b、压力能；c、密封容积；d、流动方向

2、用定量泵和变量马达的容积调速方式，又称为（   ）调速。

a、  开式油路b、闭式油路c、恒转矩回路d、恒功率回路

3、外圆磨床液压系统因为采用了（   ）换向回路，从而使工作台运动获得了良好的换向性能，提高了换向精度。

a、  压力控制制动；b、时间控制制动；c、行程控制制动；d、电气控制制动

4、在变量泵的出口处与系统并联一溢流阀，其作用是（   ）。

a、  溢流；b、稳压；c、安全；d、调压。

5、液压油（   ）常常是液压系统发生故障的主要原因。

a、温升过高；b、粘度太小；c、粘度太大；d、受到污染。

6、双作用叶片泵从转子（   ）平衡考虑，叶片数应选（   ）；单作用叶片泵的叶片数常选（   ），以使流量均匀。
(a) 轴向力、(b)径向力；(c) 偶数；(d) 奇数。

7、（   ）叶片泵运转时，存在不平衡的径向力；（   ）叶片泵运转时，不平衡径向力相抵消，受力情况较好。
(a) 单作用；(b) 双作用。

8、对于斜盘式（直轴式）轴向柱塞泵，其流量脉动程度随柱塞数增加而（   ），（   ）柱塞数的柱塞泵的流量脉动程度远小于具有相邻（   ）柱塞数的柱塞泵的脉动程度。
(a) 上升；(b) 下降。(c) 奇数；(d) 偶数。

9、液压泵的理论输入功率（   ）它的实际输出功率；液压马达的理论输出功率（   ）其输入功率。
(a) 大于；(b) 等于；(c) 小于。

10、溢流阀在执行工作的时候，阀口是（   ）的，液压泵的工作压力决定于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。
(a) 常开；(b) 常闭。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

四、简答题（每小题5分，共20分）

1、  图中定量泵的输出流量q、P为一定值，若改变泵出口处节流阀的开口大小，问活塞运动速度会不会发生变化？流过a、b、c三点处的流量各是多少？

答：

2、简单说明液压传动系统的组成。

答：

3、简述伯努利方程的物理意义。

答：

4、试述液压泵工作的必要条件。

答：

5、为什么说先导式溢流阀的定压精度比直动式溢流阀高？

答：

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

五、作图题(共5分 )

请绘制进、回油路节流调速的液压回路原理图。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

六、计算题（共20分）

1、 （6分）如下图所示的液压系统中，液压泵的铭牌参数为 q=18 L／min，= 6.3 MPa，设活塞直径 D=90mm，活塞杆直径 d=60 mm，在不计压力损失且 F=28 000N时，试在各图示情况下压力表的指示压力。

解：

2、（14分）如下图所示的液压回路，限压式变量叶片泵调定后的流量压力特性曲线如图所示，调速阀的调定流量为3L／min，液压缸两腔的有效面积A1=2A2=60 cm2，不计管路损失。试求：（1）液压泵的工作压力；（2）当负载 F＝0 N和 F=10000 N时的小腔压力2；（3）设液压泵的总效率为 0．8，求液压系统的总效率。

解：

答案

一、填空题（每空1分，共25分）

1．液压传动主要以液体的压力能进行工作。对于结构及尺寸确定的液压系统，其执行元件的工作压力决定于工作负载，执行元件的速度决定于流量。

2．液体受压力作用而发生体积缩小的性质称为液体的可压缩性，当液压油中混有空气时，其抗压缩能力将降低。

3．限压式变量叶片泵是利用工作压力的反馈作用实现的，它具有内反馈和外反馈　两种形式。当其出口压力超过泵的限度压力，输出流量将显著地减少(降低)。

4. 液体的粘度通常有三种不同的表示方法，它们是动力粘度μ=τdudy，＿运动粘度ν=μρ____，　相对粘度。P11

温度对粘度的影响，温度升高，粘度下降，粘度指数高，说明粘度随温度变化小，其粘温特性好。压力对粘度的影响，气泡对粘度的影响。

5、液力传动是主要利用液体动能或位能的传动；液压传动是主要利用液体　压力　　　能的传动。

6、液体在管道中流动由于存在液阻，就必须多消耗一部分能量克服前进道路上的阻力，这种能量消耗称为　压力　损失；液流在等断面直管中流动时，由于具有粘性，各质点间的运动速度不同，液体分子间及液体与管壁之间产生摩擦力，为了克服这些阻力，产生的损失称之为　沿程压力　损失。液体在流动中，由于遇到局部障碍而产生的阻力损失称为　局部压力　损失。P43

沿程压力损失：雷诺系数Re=vdυ,Δpλ=64Reldρv22，Δpξ=ξρv22

7、对于泵来说流量是变量，不同的泵，其(排)量不同，但选定适当的转速，可获得相等的_流___量。

8、实际工作时，溢流阀开口的大小是通过　[压力]　的变化来自动调整的。

9、轴向柱塞泵主要有驱动轴、斜盘、柱塞、缸体和配油盘五大部分组成，改变__斜盘的倾角___，可以改变泵的排量。

10、马达是_执行___元件，输入的是压力油，输出的是__转矩___和__转速___。

11、减压阀是利用液流通过_缝隙___产生压降的原理，使出口压力低于进口压力，并使出口压力保持基本不变的压力控制阀。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，每题1分，共15分）

1．（×）连续性方程是能量守定律在流体力学中的一种表达形式。

2．（×）绝对压力是以绝对真空为基准的压力，用压力表测得的压力数值就是绝对压力。

3．（×）在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为理论流量，它等于排量、转速和泵的容积效率三者之乘积。

4．（×）先导式溢流阀的调压弹簧是主阀芯上的弹簧。

5．（√）调速阀是由定差减压阀与节流阀串联而成的组合阀。

6．（√）轴向柱塞泵是通过调节斜盘来调节泵的排量。

7、(×)在液压传动系统中，为了实现机床工作台的往复运动速度一样，采用单出杆活塞式液压缸。

8、(√)三位换向阀的阀芯未受操纵时，其所处位置上各油口的连通方式就是它的滑阀机能。

9（　×　）与机械传动相比，液压传动的优点是可以得到严格的传动比。

10（　×　）对同一定量泵，如果输出压力小于额定压力且不为零，转速不变，则实际流量小于额定流量。

11（　×　）齿轮泵多用于高压系统，柱塞泵多用于中压系统，叶片泵多用于低压系统。

12（　×　）减压阀的主要作用是使出口压力低于进口压力且保证进口压力稳定。

13（　√　）换向阀是通过改变阀芯在阀体内的相对位置来实现换向作用的。

14（　×　）在某一液压设备中需要一个完成很长工作行程的液压缸，宜采用双杆式液压缸。

15（　×　）不考虑泄漏的情况下，根据液压泵的几何尺寸计算而得到的排量称为理论流量。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

三、选择题（每小题1.5分，共15分）

1、液压泵能实现吸油和压油，是由于泵的[c]变化。

a、动能；b、压力能；c、密封容积；d、流动方向

2、用定量泵和变量马达的容积调速方式，又称为[d]调速。

a、  开式油路b、闭式油路c、恒转矩回路d、恒功率回路

3、外圆磨床液压系统因为采用了[c]换向回路，从而使工作台运动获得了良好的换向性能，提高了换向精度。

a、  压力控制制动；b、时间控制制动；c、行程控制制动；d、电气控制制动

4、在变量泵的出口处与系统并联一溢流阀，其作用是[c]。

a、  溢流；b、稳压；c、安全；d、调压。

5、液压油[d]常常是液压系统发生故障的主要原因。

a、温升过高；b、粘度太小；c、粘度太大；d、受到污染。

6、双作用叶片泵从转子__b__平衡考虑，叶片数应选__c__；单作用叶片泵的叶片数常选__d___，以使流量均匀。
(a) 轴向力、(b)径向力；(c) 偶数；(d) 奇数。

7、___a___叶片泵运转时，存在不平衡的径向力；＿b＿叶片泵运转时，不平衡径向力相抵消，受力情况较好。
(a) 单作用；(b) 双作用。

8、对于斜盘式（直轴式）轴向柱塞泵，其流量脉动程度随柱塞数增加而__b__，__c___柱塞数的柱塞泵的流量脉动程度远小于具有相邻＿d＿柱塞数的柱塞泵的脉动程度。
(a) 上升；(b) 下降。(c) 奇数；(d) 偶数。

9、液压泵的理论输入功率___a__它的实际输出功率；液压马达的理论输出功率b其输入功率。
(a) 大于；(b) 等于；(c) 小于。

10、溢流阀在执行工作的时候，阀口是__a__的，液压泵的工作压力决定于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。
(a) 常开；(b) 常闭。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

四、简答题（每小题5分，共20分）

1、  图中定量泵的输出流量q、P为一定值，若改变泵出口处节流阀的开口大小，问活塞运动速度会不会发生变化？流过a、b、c三点处的流量各是多少？

答：活塞运动速度不会发生变化。因为液压泵输出的流量为定值，进入液压缸的流量保持不变。

a. c处的流量为：q.    b处的流量为：

2、简单说明液压传动系统的组成。

答：动力装置。是把机械能转换为液体压力能的装置。

执行元件。是将液体的压力能转换为机械能的装置。

控制调节元件。是指控制或调节系统压力、流量、方向的元件。

辅助元件。是在系统中起散热、贮油、蓄能、连接、过滤、测压等等作用的元件。

工作介质。在系统中起传递运动、动力及信号的作用。

3、简述伯努利方程的物理意义。

答：其物理意义是：在密闭的管道中作恒定流量的理想液体具有三种形式的能量（动能、位能、压力能），在沿管道流动的过程中，三种能量之间可以相互转化，但是在管道任一断面处三种能量总和是一常量。

4、试述液压泵工作的必要条件。

答：1）必须具有密闭容积。2）密闭容积要能交替变化。3）吸油腔和压油腔要互相隔开，并且有良好的密封性。

5、为什么说先导式溢流阀的定压精度比直动式溢流阀高？

答：先导式溢流阀将控制压力的流量与主油路分开，从而减少了弹簧力变化以及液动力等对所控制压力的干扰。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

五、作图题(共5分 )

请绘制进、回油路节流调速的液压回路原理图。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

六、计算题（共20分）

1、 （6分）如下图所示的液压系统中，液压泵的铭牌参数为 q=18 L／min，= 6.3 MPa，设活塞直径 D=90mm，活塞杆直径 d=60 mm，在不计压力损失且 F=28 000N时，试在各图示情况下压力表的指示压力。

解：a)P1=4.4×106Pa、b)P1=5.5×106Pa、c)P1=0

2、（14分）如下图所示的液压回路，限压式变量叶片泵调定后的流量压力特性曲线如图所示，调速阀的调定流量为3L／min，液压缸两腔的有效面积A1=2A2=60 cm2，不计管路损失。试求：（1）液压泵的工作压力；（2）当负载 F＝0 N和 F=10000 N时的小腔压力2；（3）设液压泵的总效率为 0．8，求液压系统的总效率。

解：（1）v=q2/A2=3*1000/30=100cm/min;

q1=vA1=100*60=6000cm/min=6L/min

由此，从图中可知：p1=3.3MP;

(2)F=0,

P1A1`=P2A2

P2=P1A1/A2=3.3*2=6.6.MP;

F=10000N,

P2=(P1A1-F)/A2=(3.3*106*60*10-4-10000)/30*10-4=3.267MP

3)泵的输出功率：Po=P1xq1=3.3x10-6x6x10-3/60=330(w)

损耗的功率：Pc=P2xq2=3.267x10-6x3x10-3/60=163(w)

有用功率：Pe=330-163=167(w)

除泵以外，系统的效率：=167/330=0.51.系统的总效率：=0.51x0.8=0.4