《液压气动》试题（10）

一、单选题（每题3分，共30分）

1．液压系统的工作压力取决于(    )。

2．解决齿轮泵困油现象最常用方法是(    )。

3．气动系统使用(    )是为了使各种气动元件得到润滑，其安装位置应尽可能靠近使

用端，但绝不能安装在换向阀和气缸之间。

4．下列三位换向阀中位机能中，能实现系统卸荷的是(  )。

5．与节流阀相比较，调速阀的显著特点是(    )。

6．在下列液压阀中，(    )不能作为背压阀使用。

7．液压机床中往往采用快速回路，它的主要目的是(    )，提高系统的工作效率。

8．有湿空气的压力为0. 106MPa，干空气分压为0.082MPa，若同温度下饱和水蒸气分压

为0. 062MPa，则此湿空气的相对湿度为(    )。

- 等温过程的特征是(  )。

- 二、判断题（正确的打√，错误的打×，每题3分，共30分）

11．液体的体积模量越大，表明该液体抗压缩的能力越强。(     )

12．液压油对温度变化极为敏感，温度升高，粘度降低。(    )

13.相对压力有正、负之分，正的相对压力称为真空度；负的相对压力称为表压力。  (    )

14.通常把既无粘性又不可压缩的液体称为理想液体。(     )

15．双作用叶片泵既可作为定量泵使用，又可作为变量泵使用。(     )

16.先导式溢流阀的远程控制口可以使系统实现远程调压或使系统卸荷。(     )

17．采用节流阀的进油路节流调速回路，其速度刚度与节流阀流通面积A及负载FL的

大小有关，而与油泵出口压力无关。(    )

18．将马赫数M<l的气体流动，称为超音速流动。(     )

19.由空气压缩机产生的压缩空气，一般不能直接用于气压系统。(     )

20.气动缸的无负载工作特性要求气动缸带有规定的负载，在规定的压力下平稳运动无

爬行现象。(    )

三、计算题（25分）

21.叶片泵转速n=1500r/min，输出压力6.3MPa时输出流量为53L/min，测得泵轴消耗

功率为7kW。当泵空载时可认为无泄漏，空载时的输出流量即为理论流量，为56L/min。求

该泵的容积效率和总效率。（10分）

22．如图所示，液压泵直接驱动两个并联液压缸运动。已知活塞A重10000N，活塞B重

5000N，两活塞面积均为lOOctn2。若液压泵的输出流量为Q=5 L/min，试求两液压缸的动作

压力及运动速度。（15分）

四、分析题（15分）

23.图示液压机械的动作循环为快进、一工进、二工进、快退、停止。本液压系统调速回路

属于回油路节流调速回路。液压系统的速度换接回路是采用并联调速阀的二次进给回路，要

求一工进速度高于二工进速度。当二位二通阀6与8互相切换时，回油将分别通过两个通油

截面不同的调速阀返回油箱，从而实现两种不同的进给速度。三位四通换向阀的中位机能为

H型，可实现系统的卸荷。图中ai和a2分别为阀7和阀9节流口的通流面积，且ai> a2。

试读懂液压系统原理图，填写电磁铁动作顺序表。（电磁铁吸合标“+”，电磁铁断开标“一”）

答案

一、单选题（每题3分，共30分）

1．液压系统的工作压力取决于(    )。  负载

2．解决齿轮泵困油现象最常用方法是(    )。  开卸荷槽

3．气动系统使用(    )是为了使各种气动元件得到润滑，其安装位置应尽可能靠近使

用端，但绝不能安装在换向阀和气缸之间。油雾器

4．下列三位换向阀中位机能中，能实现系统卸荷的是(  )。H型

5．与节流阀相比较，调速阀的显著特点是(    )。流量稳定性好

6．在下列液压阀中，(    )不能作为背压阀使用。 减压阀

7．液压机床中往往采用快速回路，它的主要目的是(    )，提高系统的工作效率。

加快工作机构空载时的速度

8．有湿空气的压力为0. 106MPa，干空气分压为0.082MPa，若同温度下饱和水蒸气分压

为0. 062MPa，则此湿空气的相对湿度为(    )。38. 7%

9．等温过程的特征是(  )。气体的内能保持不变

二、判断题（正确的打√，错误的打×，每题3分，共30分）

11．液体的体积模量越大，表明该液体抗压缩的能力越强。(√   )

12．液压油对温度变化极为敏感，温度升高，粘度降低。(  √  )

13.相对压力有正、负之分，正的相对压力称为真空度；负的相对压力称为表压力。

(  ×  )

14.通常把既无粘性又不可压缩的液体称为理想液体。(  √  )

15．双作用叶片泵既可作为定量泵使用，又可作为变量泵使用。×

16.先导式溢流阀的远程控制口可以使系统实现远程调压或使系统卸荷。(  √  )

17．采用节流阀的进油路节流调速回路，其速度刚度与节流阀流通面积A及负载FL的

大小有关，而与油泵出口压力无关。(×   )

18．将马赫数M<l的气体流动，称为超音速流动。(  ×  )

19.由空气压缩机产生的压缩空气，一般不能直接用于气压系统。(  √  )

20.气动缸的无负载工作特性要求气动缸带有规定的负载，在规定的压力下平稳运动无

爬行现象。(  ×  )

三、计算题（25分）

21.叶片泵转速n=1500r/min，输出压力6.3MPa时输出流量为53L/min，测得泵轴消耗

功率为7kW。当泵空载时可认为无泄漏，空载时的输出流量即为理论流量，为56L/min。求

该泵的容积效率和总效率。（10分）

22．如图所示，液压泵直接驱动两个并联液压缸运动。已知活塞A重10000N，活塞B重

5000N，两活塞面积均为lOOctn2。若液压泵的输出流量为Q=5 L/min，试求两液压缸的动作

压力及运动速度。（15分）

四、分析题（15分）

23.图示液压机械的动作循环为快进、一工进、二工进、快退、停止。本液压系统调速回路

属于回油路节流调速回路。液压系统的速度换接回路是采用并联调速阀的二次进给回路，要

求一工进速度高于二工进速度。当二位二通阀6与8互相切换时，回油将分别通过两个通油

截面不同的调速阀返回油箱，从而实现两种不同的进给速度。三位四通换向阀的中位机能为

H型，可实现系统的卸荷。图中ai和a2分别为阀7和阀9节流口的通流面积，且ai> a2。

试读懂液压系统原理图，填写电磁铁动作顺序表。（电磁铁吸合标“+”，电磁铁断开标“一”）